Додаток № 1 до рішення виконавчого комітету

Чорноморської міської ради Одеської області

від «_________» №_______

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

ПЕРЕЛІК  ОСНОВНИХ ДАННИХ,  ВИМОГИ

| 1. Назва та місцезнаходження об’єкту. | «Протизсувні заходи в прибережній зоні в районі 9-го мікрорайону м.Чорноморська. Коригування» |
| --- | --- |
| 2. Підстава для проектування. | Рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради № ______ від «______» __________2017 р. |
| 3. Вид будівництва Інформація про інвестора | Нове будівництво. - |
| 4. Інформація про замовника. Джерела фінансування. | Управління капітального будівництва Черноморської міської ради Одеської обл., бюджетні кошти. |
| 5.Необхідність розрахунків ефективності інвестицій | - |
| 6. Інформація про генерального проектувальника | ТОВ «БФ КМП «Моноліт»». |
| 7. Інформація про генерального підрядника. | ТОВ «БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ» |
| 8. Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії. | Двостадійний проект (стадія П – затверджувальна частина) з послідуючим розробленням робочої документації |
| 9. Інженерні вишукування. | Топозйомка М1:500 та інженерно-геологічні дослідження (за технічним завданням проектувальника) надаються Замовником |
| 10. Вихідні дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, група складних умов будівництва на просадочних грунтах, підроблювальні та підтоплювальні території і т.д.) | Будівництво виконується в умовах активізації зсувного процесу з руйнуванням індивідуальної забудови на плато і куренів ГО «Водно-моторне спортивно-оздоровче товариство рибалок-любителів» на косі. Проект мисової форми розроблюється на підставі рішення виконавчого комітету з частковим знесенням пошкоджених будівель куренів на косі. Залізобетонні буронабивні палі Ø820мм необхідно виконувати в металевому кожусі з б/у труб Ø820х10мм. Деформований залізобетонний ростверк на ділянці 100м підлягає посиленню. Необхідне відновлення вул. Морської на довжині 500м в полегшеному варіанті, а також ущільнення поверхневого рельєфу грунту на території бази відпочинку «Райдужний» ДП «Морський торговельний порт Чорноморськ». Всі інші рішення інженерного захисту залишаються в конструктивному варіанті попередньо випущеного проекту- стадія П з послідуючим коригуванням на стадії робочої документації за фактичним станом рельєфу зсувного схилу. Сейсмічність – 7 балів. |
| 11. Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об’єкту проектування | Контрбанкетна мисова форма виконує функцію протизсувної і берегозахисної споруди від абразійних процесів моря, що розмили захисний пісчаний пляж коси і руйнують її забудову. Берегоукріплення мисової форми - укісне, з використанням великого гранітного каменю вагою до 1,5т. Уздовж укосу з відм. 10,0м Б.С. до 0,0 - планується облаштування набережної в двох рівнях. Піщаний пляж б/в " Райдужний" в зоні контакту з мисовою формою буде збільшений по ширині на 10-15м. |
| 12. Вказівки про необхідність: - розробка окремих рішень в декількох варіантах і на конкурсній основі; - попередніх узгоджень проектних рішень із зацікавленими відомствами; - виконання демонстраційних матеріалів, макетів і креслень інтер'єрів, їх склад і форма; - виконання науково-дослідних і дослідно-експериментальних робіт в процесі проектування і будівництва. | Немає |
| 13. Данні про вид палива і попередні узгодження по його використанню, якщо передбачається власне теплопостачання. | Немає |
| 14. Потужність або характеристика об'єкту, виробнича програма. | Мисова контрбанкетна форма по довжині узбережжя має протяжність 150м. Загальна довжина берегозахисту -580м. |
| 15. Вимоги до благоустрою майданчика. | Грунтовий укіс мисової форми зміцнюється посівом трав. Транспортна розв'язка забезпечує зв'язок з територією коси, базою відпочинку "Райдужний" і має дворівневу набережну (на від.10,0м Б.С. і 1,80м Б.С.) |
| 16. Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів. | Мисова контрбанкетна форма зміцнює зсувний схил від плато на ширині 150м до покрівлі вапняку на відмітці -4,9м Б.С. з підвищенням запасу стійкості до 1,2. |
| 17. Основні вимоги відносно інвестиційних намірів. | Немає |
| 18. Вимоги по розробці розділу "Оцінка впливів на довкілля". | Розроблюється за окремим проектом. |
| 19. Вимоги по енергопостачанню і енергоефективності. | Немає |
| 20. Дані про імпортні технології і (чи) науково-дослідну роботу, які пропонує застосувати замовник. | Немає |
| 21. Кількість екземплярів. | Робочий проект видає виконавець замовникові в 4-х екземплярах. |
| 22. Особливі умови. | Усі роботи по зносу деформованої забудови куренів на косі виконуються за окремим проектом підготовчих робіт. |

Керуючий справами                                                                                         І.А. Лубковський