НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК                     МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

УКРАЇНИ                                                                      УКРАЇНИ

ПІВНІЧНО-СХІДНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР

61002 м.Харків, вул.Фрунзе,8, тел./факс: (0572) 706-30-42

Е-Mail:  office.nesc@nas.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ПСНЦ НАН України і МОН України,

д.е.н., проф.

_______________ П.Т. Бубенко

"____" ___________ 2014 р.

З В І Т

про надання послуги інженерної на тему:

РОЗРОБКА СХЕМИ САНІТАРНОЇ ОЧИСТКИ ІЛЛІЧІВСЬКОЇ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

договір № 2461/15 від 14.07.2014 р.

Науковий керівник -

зав. відділу регіональної екології

ПСНЦ НАНУ і МОНУ, к.т.н., с.н.с.                                                 О.І. РОВЕНСЬКИЙ

Харків – 2014

СПИСОК ВИКОНАВЦІВ

| Науковий керівник - зав. відділу регіональної екології, к.т.н., с.н.с. |  | Ровенський О.І. |
| --- | --- | --- |
| Ст. наук. співробітник |  | Губаренко А.М. |
| Зав. лабораторії, к.г.н. |  | Пасюга М.П. |
| Провідні інженери |  | Жолтікова О.В. |
|  |  | Гребініченко Н.Г., к.х.н. |
|  |  | Ровенська С.Ю. |
|  |  | Биков О.М. |
| Інженери 1 категорії |  | Гориславець М.В. |
|  |  | Караєва Л.М. |
|  |  | Березовський В.І. |

Зміст

Вступ ………………………………………………………………………………….……………….4

Терміни, визначення та скорочення …………………………………………………………………6

1. Загальна характеристика м. Іллічівська …………………………………………………………11

2. Стан і охорона навколишнього середовища ……….…………………………….……..………16

3. Характеристика стану та  існуючої системи санітарного очищення міської території ….…..18

3.1. Характеристика заходів та виробничої бази санітарного очищення і прибирання .....…….18

3.2. Характеристика існуючого стану збору, видалення та знешкодження ТПВ …..…….…….20

4. Склад, властивості, нормативи накопичення та кількості ТПВ …….………………...……….25

5. Система санітарного очищення та управління відходами за кордоном …...…………………34

5.1. Основні світові тенденції у галузі поводження з відходами …….…………………………..38

5.2. Системи поводження з відходами у окремих розвинених зарубіжних країнах ……………43

6. Концептуальні пропозиції і пріоритетні напрямки у розвитку безпечного поводження

з відходами ……………………………………………………………………………...…………69

7. Рекомендації щодо застосування сучасних технологій, обладнання і технічних способів

санітарного очищення для ефективного їх застосування в умовах м. Іллічівська ….…..……79

7.1. Технологія механізованого прибирання доріг і тротуарів на базі існуючої механізації ….79

7.2. Розрахунок потрібної кількості засобів для прибирання, збору та видалення ТПВ …….....81

7.3. Боротьба з ожеледдю, прибирання та видалення снігу …………………………………..….85

7.5. Знешкодження відходів підвищеної небезпеки та інші санітарні заходи ….….……………86

8. Організація видалення та знешкодження рідких відходів ……………..….. ……….……..…..92

Список джерел інформації ……….………………………………………………..……………….103

ВСТУП

Вирішення проблеми санітарного очищення міст та утилізації муніципальних відходів із застосуванням екологічно безпечних і екологічно обґрунтованих технологій та устаткування є національним пріоритетом соціально-економічного і культурного розвитку України. В першу чергу цю проблему необхідно вирішувати у мегаполісах. Але й для середніх та невеликих міст проведення таких заходів доцільне. Особливо це актуально для міст із курортно-оздоровчим і туристично-рекреаційним потенціалом, який належить зберігати та збагачувати. До таких міст, безперечно, належить місто Іллічівськ у Одеській області, яке розташоване на дефіцитному для України морському узбережжі із чистими пляжами та водною акваторією і має позитивні міжнародні економічні і курортні рейтинги. Так, 20 травня 2011 р. над міським пляжем Іллічівська було піднято Блакитний прапор як символ отримання міжнародного сертифікату екологічної якості пляжів. Пляж міста приєднався до числа володарів сертифікату екологічної якості. Це говорить про те, що прибережна зона міста відповідає міжнародним нормам благоустрою, сервісу та чистоти. Міський пляж Іллічівська - єдиний в Україні муніципальний пляж, що отримав Блакитний прапор.

У зв’язку з підвищеними вимогами до санітарного стану міста та морського узбережжя було ухвалено залучити на договірних засадах (договір № 2461/15 від 14.07.2014 р.) Північно-Східний науковий центр Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України (ПСНЦ НАНУ і МОНУ) до розробки Схеми санітарної очистки Іллічівської територіальної громади відповідно до ДБН Б.2.2-6:2013.

ПСНЦ НАНУ і МОНУ має непересічний досвід у вирішенні питань щодо поводження з відходами (регулювання, нормування, переробки та знешкодження) на багатьох промислових, транспортних та комунальних підприємствах і об’єктах України. Розробка та впровадження Схеми санітарної очистки буде сприяти впорядкуванню діяльності щодо поводження з відходами та подальшого санітарного благоустрою міста, впровадженню у подальшому інженерно-технологічних засобів по переробці та знешкодженню різних відходів життєдіяльності міської громади, що стане запорукою послідовного перетворенню м. Іллічівська у провідний морський курорт України.

Для ефективного вирішення задач щодо подальшого покращання системи поводження з відходами і санітарного стану території міста необхідно керуватися наступними положеннями, визначеними на основі проведення аналізу даних щодо сучасного стану системи управління відходами, санітарного очищення та прибирання в місті Іллічівську:

- напрямок «нуль відходів» - це цивілізований підхід у плануванні в XXI столітті, який реалізує принципи збереження ресурсів, рециклінгу і повторного використання, переробки відходів з урахуванням екологічної безпеки та економічного обґрунтування;

- розділення відходів на фракції під час їх збору та підготовки для подальшої утилізації;

- пріоритет переробки відходів у порівнянні із їх знищенням;

- пріоритет знищення відходів у порівнянні із їх захороненням;

- для запровадження мало- та безвідходних технологій - використання науково обґрунтованих досягнень;

- розвиток ринку вторинних матеріальних та енергетичних ресурсів і залучення їх до господарського обороту в якості вторинної сировини і енергетичних ресурсів;

- недопущення розміщення відходів виробництва і споживання за межами об’єктів зберігання відходів;

- використання методів економічного регулювання діяльності у сфері поводження з відходами з метою скорочення кількості видів відходів і залучення їх до господарського обороту міста.

Керуючись основними положеннями і заходами Схеми санітарного очищення Іллічівської територіальної громади, органи міського самоврядування і комунального господарства мають можливість обґрунтовано визначати стратегію функціонування і розвитку у сфері повод-ження з відходами та благоустрою території міста.

Терміни, визначення та скорочення

У сфері поводження з відходами виробництва і споживання прийняті наступні терміни та визначення.

Генеральна схема очищення території - документ, що визначає і забезпечує організацію раціональної системи збору, регулярного видалення, розміщення, а також методів збору, регулярного знешкодження і переробки відходів, необхідну кількість спецмашин, механізмів, обладнання та інвентарю для системи очистки і прибирання територій населених пунктів, доцільність будівництва, реконструкції або рекультивації об'єктів розміщення або переробки відходів.

Відходи - залишки продуктів або додаткові продукти, що утворюються в процесі завершення певної діяльності і не використовуються у безпосередньому зв'язку з цією діяльністю.

Вид відходів - сукупність відходів, які мають спільні ознаки у відповідності з системою класифікації відходів.

Відходи виробництва - залишки сировини, матеріалів, речовин, виробів, предметів, що утворилися в процесі виробництва продукції, виконання робіт (послуг) і втратили повністю чи частково вихідні споживчі властивості.

Відходи споживання - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів (продук-ції, відходів виробів), що частково або повністю втратили свої первісні споживчі властивості для використання за прямим або непрямим призначенням внаслідок фізичного або морального зносу в процесі суспільного або особистого споживання (життєдіяльності), використання чи експлуатації.

Комунальні відходи - відходи, визначені класифікаційними каталогом відходів

ДК-005.

ВІДХОДИ КОМУНАЛЬНІ

ТВЕРДІ КОМУНАЛЬНІ ВІДХОДИ

Відходи від житла

Відходи від житла несортовані (виключаючи великогабаритні)

Відходи від житла, великогабаритні

Відходи споживання на виробництві, подібні комунальним

Сміття від установ і побутових приміщень підприємств (виключаючи великогабаритне)

Сміття від установ і побутових приміщень підприємств, великогабаритне

Сміття будівельне

Сміття будівельне від розбирання будівель

Відходи (сміття) від прибирання території та побутових приміщень об'єктів транспортного об-слуговування (автобаз, залізничних депо та інших подібних підприємств)

Відходи кухонь і підприємств громадського харчування

Харчові відходи кухонь і підприємств громадського харчування несортовані

Харчові відходи кухонь і підприємств громадського харчування, змішані з сміттям

Відходи (сміття) від прибирання території і приміщень об'єктів оптово-роздрібної торгівлі продовольчими товарами

Відходи (сміття) від прибирання території і приміщень об'єктів оптово-роздрібної торгівлі промисловими товарами

Відходи (сміття) від прибирання території та приміщень навчально-виховних установ

Відходи (сміття) від прибирання території і приміщень культурно-спортивних закладів і видовищних заходів

Відходи від прибирання територій кладовищ, колумбаріїв

Сміття вуличне

Відходи від прибирання вулично-дорожньої мережі за рік (зміт)

Відходи від літнього прибирання вулично-дорожньої мережі населених пунктів з населенням менше 100 тис. осіб

Відходи від літнього прибирання вулично-дорожньої мережі населених пунктів з населенням понад 100 тис. осіб і промислових зон

Відходи від зимового прибирання вулично-дорожньої мережі

Відходи від зимового прибирання вулично-дорожньої мережі населених пунктів з населенням менше 100 тис. осіб з використанням піску, кам'яної крихти та інших нетоксичних матеріалів

Відходи від зимового прибирання вулично-дорожньої мережі населених пунктів з населенням понад 100 тис. чоловік і промислових зон з використанням піску, кам'яної крихти та інших нетоксичних матеріалів

Відходи від зимового прибирання вулично-дорожньої мережі з використанням хімічних протиожеледних матеріалів

Рослинні відходи від газонів, квітників, деревно-чагарникових насаджень

ВІДХОДИ СКЛАДНОГО КОМБІНОВАНОГО СКЛАДУ У ВИГЛЯДІ ВИРОБІВ, ОБЛАДНАННЯ, ПРИСТРОЇВ, ЯКІ НЕ УВІЙШЛИ В ІНШІ ПУНКТИ

Електричне обладнання, прилади, пристрої та їх частини

Відходи акумуляторів та електричних батарей

Акумулятори свинцеві відпрацьовані

Акумулятори свинцеві відпрацьовані неушкоджені, з не злитим електролітом

Акумулятори свинцеві відпрацьовані неушкоджені, зі злитим електролітом

Лампи розжарювання (люмінесцентні, електронні та ін.), скло з нанесеним люмінофором, дріт, кабелі та інші ізольовані електричні провідники

Лампи електричні та електронні відпрацьовані

Електричні лампи розжарювання відпрацьовані

Електронні лампи (без люмінофора) відпрацьовані

Відходи ізольованих дротів і кабелів

Дріт мідний емальований, що втратив споживчі властивості

Кабель мідно-жильний освинцьований, що втратив споживчі властивості

ВІДХОДИ ВІД ВОДОПІДГОТОВКИ, ОБРОБКИ СТІЧНИХ ВОД І ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ

Відходи (осади) від підготовки води

Відходи (осади) від механічного та біологічного очищення стічних вод

Відходи (осади) від реагентного очищення стічних вод

Відходи (осади) від промивання каналізаційних мереж

Відходи (осади) від обробки стічних вод, що не ввійшли в інші позиції

Відходи від експлуатації водного господарства

Сміття із захисних грат при водозаборі

Сміття із захисних решіток електростанцій

РІДКІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ

Відходи (осади) із вигрібних ям і господарсько-побутові стічні води

Фекалії

Інфільтраційні води об'єктів розміщення відходів

Рідкі відходи термічної обробки відходів і від паливних установок

МЕДИЧНІ ВІДХОДИ ЛІКАРЕНЬ І ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ УСТАНОВ

Медичні відходи

ІНШІ КОМУНАЛЬНІ ВІДХОДИ

Тверді і рідкі побутові відходи - відходи, що утворюються в результаті життєдіяльності населення (приготування їжі, упаковка товарів, прибирання і поточний ремонт житлових приміщень, великогабаритні предмети домашнього вжитку, фекальні відходи нецентралізованої каналізації та ін.

Харчові відходи - продукти харчування, що втратили повністю або частково свої первісні споживчі властивості в процесах їх виробництва, переробки, споживання чи зберігання.

Біологічні відходи - біологічні тканини та органи, що утворюються в результаті медичної і ветеринарної оперативної практики, медико-біологічних експериментів, загибелі худоби, інших тварин та птиці, та інші відходи, утворювані при переробці харчової і нехарчової сировини тваринного походження, а також відходи біотехнологічної промисловості.

Відходи лікувально-профілактичних установ - матеріали, речовини, вироби, які втратили повністю або частково свої первісні споживчі властивості при здійсненні медичних маніпуляцій, що проводяться при лікуванні або обстеженні людей в медичних установах.

Небезпечні відходи - відходи, які містять шкідливі речовини, що мають небезпечні властивості (токсичність, вибухонебезпечність, пожежонебезпечність, високу реакційну здатність) або містять збудників інфекційних хвороб, або ті, що можуть становити безпосередню або потенційну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини самостійно або при  контакті із іншими речовинами.

Клас небезпеки відходів - характеристика відходів залежно від ступеня негативного впливу на навколишнє середовище у відповідності з критеріями, встановленими органами виконавчої влади, які здійснюють державне регулювання в області охорони навколишнього середовища. Відходи розподіляються на 4 класи небезпеки:

I клас - надзвичайно небезпечні;

II клас - високонебезпечні;

III клас - помірно небезпечні;

IV клас - малонебезпечні.

Великогабаритні побутові відходи - це меблі, побутова техніка, відходи від поточного і капітального ремонту житлових приміщень, інші відходи з житла і побутових приміщень організацій, які втратили свої споживчі властивості і розмір яких не дозволяє здійснювати їх тимчасове накопичення в стандартних контейнерах для побутових відходів місткістю 0,75 куб. м.

Вторинні матеріальні ресурси - відходи споживання, які використовуються замість первинної сировини для виробництва продукції, виконання робіт або отримання енергії.

Деревинні відходи - відходи, що утворюються при заготівлі, обробці та переробці деревини, а також у результаті експлуатації виробів з дерева.

Склобій – відходи від  уламків  скла і (або) оплавлене скло.

Макулатура - паперові та картонні відходи, відбраковані і що вийшли з ужитку, папір, картон, типографічні вироби, ділові папери.

Сміття - дрібні неоднорідні сухі або вологі відходи.

Властивості відходів - визначення відходів розглянутого виду, відповідно даному проміжку часу, що виявляє здатність відходів до відомої зміни станів або перебування у відомому стані за цей проміжок часу.

Поводження з відходами - діяльність, у процесі якої утворюються відходи, та діяльність по збору, використання, знешкодженню, транспортуванню, розміщенню відходів.

Утворення відходів - всі види діяльності, що призводять до появи відходів. Утворення відходів у громадян відбувається при здійсненні ними процесів життєдіяльності, у тому числі за місцем проживання, на садових, дачних і городніх ділянках, територіях гаражних кооперативів і т.д.

Зберігання відходів - утримання відходів на об'єктах розміщення відходів з метою їх подальшого поховання, знешкодження або використання.

Захоронення відходів - ізоляція відходів, що не підлягають подальшому використанню, у спеціальних сховищах з метою запобігання попадання шкідливих речовин у навколишнє природне середовище.

Несанкціоновані звалища відходів - території, що використовуються, але не призначені для розміщення на них відходів.

Звалище - місцезнаходження відходів, використання яких протягом осяжного часу не передбачається.

Полігон захоронення відходів - обмежена територія, що призначена і, за необхідності, спеціально обладнана для захоронення відходів та виключення впливу захоронених відходів на навколишнє природне середовище.

Потужність полігону - кількість відходів, яке може бути прийняте на полігон протягом року згідно з проектними даними.

Знешкодження відходів - оброблення відходів, в тому числі спалювання і знезараження відходів на спеціалізованих установках, з метою запобігання шкідливого впливу відходів на здоров'я людини і навколишнє природне середовище.

Використання відходів - використання відходів для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг або для отримання енергії.

Збирання відходів - діяльність, пов'язана з вилученням відходів протягом певного часу з місць їх утворення, для забезпечення наступних робіт по поводженню з відходами.

Транспортування відходів - переміщення відходів з допомогою транспортних засобів поза межі земельної ділянки, що перебуває у власності юридичної особи або індивідуального підприємця, або наданого їм на інших правах.

Сортування відходів - поділ та /або змішування відходів згідно з певними критеріями на якісно різні складові.

Переробка відходів - діяльність, пов'язана з виконанням технологічних процесів поводження з відходами для забезпечення повторного використання у народному господарстві з метою отримання сировини, енергії, виробів і матеріалів.

Утилізація відходів - діяльність, пов'язана з використанням відходів на етапах технологічного циклу, та/або забезпечення повторного (вторинного) використання або переробки списаннях виробів.

ТПВ - тверді побутові відходи

РПВ - рідкі побутові відходи

ВГВ - великогабаритні відходи

ВМР - вторинні матеріальні ресурси

МУ - муніципальне утворення

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА м. ІЛЛІЧІВСЬКА

Відомості про місто.

Іллічівськ - місто обласного значення в Одеській області України. Статус міста отриманий у 1973 році. Іллічівськ розташований на узбережжі Чорного моря та правому березі Сухого Лиману. Координати міста: 46о18`00``п.ш. і 30о40`00``с.д. До складу Іллічівського міської ради входять також смт. Олександрівка (колишнє грецьке поселення Арнаутовка), село Бурлача Балка (утворене в кінці 18 ст. колишніми запорізькими козаками і вільними людьми) і село Малодолинське (або Мала Долина, колишнє німецьке поселення Мала Аккаржа).

Іллічівськ розташований на півдні України, на узбережжі Чорного моря, у 20 кілометрах від великого регіонального центру - міста Одеси. Площа території, підпорядкованої міській раді - 25,42 кв.км. Населення безпосередньо міста у 2010 р. становило 57 тис. осіб, а разом із населеними пунктами, підпорядкованими міській раді - 72,3 тис. осіб.

Найбільшим підприємством міста є морський порт, що входить до трійки найбільших портів України по вантажообігу. Будучи міжнародним транспортним вузлом, Іллічівськ має привабливість як для українського, так і для європейського, переважно логістичного, бізнесу. Він входить до п'ятірки найбільш перспективних міст України.

Іллічівськ - розвивається і як курорт. У місті велика увага приділяється дозвіллю та відпочинку. Пляжі, що простягнулися на 12 кілометрів уздовж моря, підтримуються в чистоті і порядку. Місто спроектоване компактно і зручно. Транспортні розв'язки з'єднують між собою торгівельні центри, місця відпочинку та житлові райони. Це сприяє притоку туристів у літній сезон, який триває з травня по жовтень. У цей період населення Іллічівська зростає практично втричі.

Клімат. Переважна денна температура повітря в місті влітку + 22-32°C. Переважна денна температура повітря в місті взимку + 5 – -5°C. Випадає близько 385 мм опадів на рік.

Територія Іллічівська умовно ділиться на 2 чіткі зони: промислову, розташовану вздовж берегів лиману, і житлову, що простягнулася вздовж морського узбережжя. Розділені зони широкою смугою зелених насаджень, площа яких становить понад 325 га. Приморська зона міста добре облаштована для проживання та відпочинку. Тут знаходяться парки, туристичні пам'ятки, пляжі, водна станція, численні бази відпочинку. Основний об'єкт промислової зони - Іллічівський морський торгівельний порт.

Відомості про порт. Іллічівський морський торгівельний порт - один з самих «молодих» на Чорному морі. Він будувався у радянські часи з кінця 1950-х (закінчений в 1960-х) років в основному для морського товарообігу із країнами соціалізму. Має залізничні та автомобільні підходи, зв’язані з магістралями країни. Діють міжнародні паромні переправи Іллічівськ - Варна (Болгарія), Іллічівськ - Поті і Іллічівськ - Батумі (Грузія). У порту реалізований міжнародний транспортний проект з обробки регулярного контейнерного поїзда «Вікінг», що слідує за маршрутом Іллічівськ - Київ - Мінськ - Вільнюс - Клайпеда і у зворотному напрямку.

Вантажно-розвантажувальні комплекси порту, що складаються з 28 причалів загальною довжиною 5500 метрів, обладнані сучасним перевантажувальним обладнанням, включаючи портальні крани вантажопідйомністю від 5 до 40 тон, тягачі, автомобільні крани та ін. До складу порту входить допоміжний флот, який включає буксири, плавучі крани вантажопідйомністю до 300 тон, танкери-бункеровники, плавучий зерноперевантажувач, лоцманські катери, нафтосміттєзбиральники та інші плавзасоби. Порт має можливість перевантажувати за рік до 20 міль-йонів тонн вантажів, основну частину яких складає різноманітна металопродукція, контейнери, автомобілі, тарно-штучні вантажі, великовагове обладнання, мінеральні добрива, зерно, рослинні масла, технічні рідини.

До порту прилягає основна промзона міста з машинобудівними, транспортними, складськими та іншими підприємствами.

Відомості про місто. Іллічівськ має сучасну міську інфраструктуру і відповідне комунальне господарство. Централізована система водопостачання та теплопостачання охоплює більшу частину території міської ради, порт і всі його промислові підприємства. Розвинена мережа комунальної виробничо-побутової каналізації відводить усі стічні води міста і промпід-приємств на очисні споруди, розташовані південніше міста (у с.Санжійка). Міська територія з багатоповерховою забудовою має комунальну дощову каналізацію (з береговим водовипуском на території пляжу). Проведення реконструкції каналізаційної насосної станції поліпшило екологічний стан рекреаційної зони міста.

20 травня 2011 р. над міським пляжем було піднято Блакитний прапор як символ отримання міжнародного сертифікату екологічної якості пляжів. Блакитний прапор майорить на узбережжях найвідоміших курортів планети. Пляж міста приєднався до числа володарів сертифікату екологічної якості. Це говорить про те, що прибережна зона міста відповідає міжнародним нормам благоустрою, сервісу та чистоти. Міський пляж - єдиний муніципальний пляж в Україні, що отримав Блакитний прапор.

Особливе значення міська влада приділяє стану магістралей, доріг і зовнішньому вигляду вулиць, загальна протяжність яких перевищує 20 км. За площею парків, скверів, зелених зон на одного мешканця Іллічівськ займає одне з перших місць серед міст південної України. Міське управління архітектури та містобудування втілює у життя програму з облаштування ринків та об'єктів торгівлі, розташованих на території міста, наданню їм сучасного вигляду. Місто Іллічівськ формується за єдиним містобудівним планом, має  цілком сучасне планування з чітким функціональним зонуванням, що повною мірою підкреслює його молодість і перспективу розвитку.

Іллічівськ зв'язаний із загальною мережею автодоріг області автомагістралями, які біля смт. Великодолинське виходять на автодорогу Одеса - Затока - Білгород-Дністровський - Рені, а через село Сухий Лиман - на окружну автодорогу Одеси, яка перетинає шосейні дороги Одеса -Маяки - Рені, Одеса - Київ, Одеса - Миколаїв, Одеса - Кишинів. Міська автобусна станція обслу-говує близько 1,5 млн. пасажирів на рік, більша частина яких утворює потоки на 10 основних маршрутах. Зараз найбільшою популярністю серед пасажирів користуються мікроавтобуси. Також є мережа радіо-таксі.

У місті є розвинена мережа державних і приватних універсальних, спеціалізованих і продовольчих магазинів, кіосків, павільйонів, ринків, пекарень, ресторанів, кафе, барів, ательє та ін. В місті більше ніж 50 кафе, 3 великі торгівельні центри споживчих товарів, супермаркети електроніки, безліч невеличких магазинів. Транспортний зв'язок з Одесою дозволяє менш ніж за годину опинитися в суєті великого міста, а потім знову повернутися в атмосферу розміреності та спокою.

В Іллічівську працює мережа фінансово-кредитних організацій. Свої послуги пропонують безліч самостійних банків та їх філій, у тому числі такі великі, як ПАТ «Марфінбанк», відділення Приватбанку, Правексбанку, Укрсоцбанку, Ощадбанку, Промінвестбанку, ПУМБ, Укр-Сиббанку, Укрексімбанку, Імексбанку, Індексбанку, ОТП, «Райффайзен-банку», банку «Південний» і банку «Київська Русь». У місті є три поштові відділення, нотаріальні та адвокатські контори, агентства по обміну та продажу нерухомості, будівельні та страхові компанії.

Охорона здоров'я і відпочинок. У місті дві поліклініки в одній будівлі - дитяче відділення і для дорослих, які розраховані на 1800 відвідувань за день. Міська лікарня була збудована у 1971 році і не відповідає сучасним вимогам. Є пункти невідкладної допомоги, стоматологічні поліклініки, комерційні медичні центри, центри діагностики здоров'я та розвитку, сільські амбулаторії, аптеки, оздоровчі пункти на підприємствах, оздоровчі пансіонати, санаторій, а також два літні дитячі табори. У місті є сімдесят аптек, і це при населенні 72 тисяч осіб, з яких 22 тисячі пенсіонери та інваліди.

У міському Палаці спорту працює мережа спортивних та оздоровчих секцій для дітей і дорослих, басейн для плавання площею 500 кв. м, в якому часто проводяться всеукраїнські та міжнародні спортивні змагання. Крім цього, в місті працюють 3 дитячі спортивні школи, багато спортклубів, танцювальних шкіл, сім сучасних відкритих стадіонів, яхт-клуб, дайвінг-центр і база моряків. У місті Іллічівськ підготовлено 12 членів збірних команд України із різних видів спорту, у тому числі призери Олімпійських ігор.

Іллічівськ завжди славився приморськими пляжами, завдяки чому в ньому велику популярність завоювали пляжні види спорту. У 2007 році з метою розвитку пляжних видів спорту була створена Асоціація пляжних видів спорту м. Іллічівська і був відкритий пляжний спортив-ний комплекс високого рівня, де сьогодні проходять міжнародні та всеукраїнські спортивні заходи. У 2010 р. в місті було створене спортивне товариство «Здравіє». Метою його є розвиток екстремальних і масових видів спорту. Головним проектом спортивного товариства на даний момент є будівництво екстрим-парку «XS». З кожним роком збільшується приплив туристів і громадян, котрі вибрали місцем свого проживання Іллічівськ. Благоустрій, зелені зони, чистота вулиць і привітні жителі - головні переваги нашого міста.

Іллічівськ по праву називають одним з найчистіших міст України. Іллічівському міському пляжу присвоєний Блакитний прапор, що свідчить про його високу чистоту та благоустрій.

Природно-географічні умови території.

Площа території, що належить Іллічівській територіальній громаді, займає 25,42 кв. км. Територія міста знаходиться під сучасною багатоповерховою та індивідуальною житловою забудовою, промисловими і транспортними підприємствами з асфальтованими покриттями вулиць, тротуарів, заводських та портових проммайданчиків тощо.

Природний рельєф місцевості ерозійно-акумулятивний, розчленований балкою глибиною до 25-30 м із похилами до 0,03 по її схилах та 0,01 по дну. Загальний похил рельєфу на правобережжі балки дещо більший, ніж на лівобережжі. Максимальний перепад висот рельєфу в межах забудови міста – 45 м. Градієнти похилу рельєфу складають 0,011, на крутосхилих ділянках вони найбільші. Розчленованість рельєфу на схилах балки незначна, похили його на периферії водозбору не перевищують 0,005-0,01. Ці обставини визначають відносно просту конфігурацію вуличної мережі міста. У південній частині міста переважає приватно-курортна забудова, у північній - багатоповерхова забудова, що далі переходить у промислові і ще далі - у портові об’єкти.

Поверхня водозбору дощової каналізації, що існує в межах міської забудови, зайнята пе-реважно будівлями, асфальтовими покриттями доріг і тротуарів та спланованими ґрунтовими поверхнями у житлових кварталах (59% площі, в т.ч. під багатоповерховою житловою забудовою – 42%), а також промисловими зонами (28%); решту займають пустирі, гаражні території, парки, кладовища тощо (разом 13%). Ґрунти в межах міста – чорноземні на лесових четвертинних породах з гарним водопоглинанням. Рослинність представлена у скверах та житлових квар-талах деревинно-чагарниковими, а у приватному секторі – садово-городніми насадженнями.

Клімат у районі м.Іллічівська помірно-континентальний.

Зимовий період звичайно починається в кінці листопада і закінчується на початку берез-ня. Він характеризується випадінням до 25-30% річної кількості опадів у вигляді снігу або дощу. При вторгненнях західних і південно-західних циклонів відбуваються рясні снігопади, які супроводжуються відлигою і невеликими дощами, при цьому сніг тане і утворює значний поверхневий сток. Проте найбільші витрати талого поверхневого стоку утворюються від весняного сніготанення. Весняна погода з невеликою кількістю дощів триває менше 2 місяців. Літній період (з травня по вересень) характеризується дощовими опадами (40% від річного об'єму), які випадають низкою в періоди циклональної погоди і поодинці у вигляді зливових дощів місцевого формування. Проте влітку погода буває переважно сухою та сонячною. Пізні осінні дощі випадають частіше, ніж влітку, але менш інтенсивно (їх обсяг складає 20% від річного). Денна температура повітря у місті в літку переважно  +22-+32°C, взимку - +5- −5°C. Випадає порядку 400 мм опадів за рік.

Кількість дощових опадів за даними МС Одеса складає в середньому 320 мм (у «вологі» роки – до 450 мм), снігових опадів - 80 мм. Середня  кількість дощів за рік – 70. Максимальна кількість дощових опадів приходиться на червень. Стійкий сніговий покрив у регіоні встановлюється в окремі періоди зими з грудня до початку березня.

Акваторія Чорного моря у районі м.Іллічівська відноситься до мілководної Одеської затоки, яка не кожну зиму замерзає. У липні середня температура води становить 22оС, солоність – 15 г/л. Глибини моря зростають повільно – до 20 м за 10 км від берега. Течії носять адвективний характер і північний напрямок у прибережній зоні. Швидкості течій змінюються від 0,01 м/с до 0,2 м/с.  Чорне море має рибогосподарську і рекреаційне значення.

2. СТАН І Охорона навколишнього середовища

Стан забруднення атмосферного повітря.

Екологічна ситуація в місті стабільна, рівень антропогенного навантаження на навколишнє середовище, у тому числі динаміка викидів забруднюючих речовин, матиме позитивну тенденцію. Пла-ново виконуються програми охорони довкілля.

Проблемою залишаються недостатні об'єм фінансування природоохоронних заходів; екологічні проблеми, пов'язані з автомобільним транспортом, відсутність сучасного комплексу з утилізації відходів. Актуальним питанням лишається створення цивілізованої системи екологічного управління, посилення контролю за дотриманням природоохранного законодавства підприємствами міста. Механізмом, на який спирається ця система, є встановлення цілей і ключових завдань в охороні довкілля міста на перспективу, на основі систематизації вітчизняного та зарубіжного досвіду.

На стан забруднення атмосферного повітря впливає господарська діяльність людини – викиди в атмосферу забруднювачів зі стаціонарних джерел промислових підприємств та викиди від автомобільного транспорту.

Концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі залежить від загального обсягу викидів забруднюючих речовин, місцезнаходження і висоти джерел забруднення, рельєфу місцевості та метеорологічних умов.

Стан атмосферного повітря м. Іллічівська в значній мірі зумовлений викидами автотранспорту та якістю палива.

Проведення спостережень за забрудненням повітряного басейну міста здійснюється органами санітарно-епідеміологічного контролю шляхом відбору проб атмосферного повітря за стандартними програмами в зонах проживання населення, зонах промислових підприємств та на автомагістралях.

Аналізуючи в цілому стан атмосферного повітря міста, органи санітарно-епідеміоло-гічного контролю відмічають зменшення концентрацій пилу, фенолу та сажі.

У 2014 році концентрації діоксину азоту, оксиду азоту, оксиду вуглецю, сірководню, сульфатів, аміаку та формальдегіду залишилися на рівні минулого 2013року.

Стан забруднення поверхневих вод суші.

Якість води залежить від надходження у морський басейн забруднень, які визначаються природними особливостями ландшафтів, характером господарського використання заплав та інтенсивності господарської діяльності на площі всього водозбору. З території житлової та промислової забудови до моря потрапляють фіксовані стоки – скиди підприємств та міських очисних споруд і неконтрольовані поверхневі змиви. У стоках з сільськогосподарських угідь домінують органіка, біогенні речовини та пестициди.

Серед природних факторів на хімічний склад води значно впливає клімат, який зумовлює величину водного стоку.

Стан забруднення ґрунтів важкими металами.

На рівень забруднення ґрунтів впливає господарська діяльність людини . Викиди в атмосферу забруднюючих речовин промисловими підприємствами та автотранспортом сприяють накопиченню у ґрунтах важких металів та інших забруднюючих речовин.

Забруднення ґрунтів залежить від загального обсягу викидів забруднюючих речовин, місце-знаходження джерел забруднення та їх кількості, рельєфу місцевості, типу ґрунту, метеорологічних умов.

Мета проведення моніторингу грунтів - отримання режимної інформації про рівні забруднення грунтів внаслідок антропогенної діяльності людини та зміна цих рівнів у часі.

Одеський центр з гідрометеорології кожні 5 років відбирає проби грунту в одних і тих же місцях, а лабораторія спостережень за забрудненням ґрунтів і моніторингу важких металів Центральної геофізичної лабораторії аналізує проби та дає оцінку стану забруднення ґрунтів.

Оцінка стану забруднення ґрунтів проводиться шляхом порівняння концентрацій вмісту забруднюючих речовин з встановленими гранично допустимими концентраціями (ГДК).

Ступінь забруднення ґрунтів класифікується згідно ДСТУ 17.43.06-86 на:

-сильно забруднені, в яких вміст забруднюючих речовин у декілька разів перевищує ГДК;

-середньо забруднені, в яких вміст забруднюючих речовин перевищує ГДК, але без явних змін властивостей грунту;

-слабо забруднені, в яких вміст забруднюючих речовин не перевищує ГДК.

Порівнюючи результати аналізів проб ґрунтів на вміст важких металів у 2005 та 2010 роках, слід відзначити, що 50 відсотків ґрунтів мають тенденцію до покращення якості, а у 25 відсотків проб ґрунтів, проаналізованих на вміст важких металів, концентрація металів не змінились або змінились незначно.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ТА ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ

МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ

3.1. Характеристика заходів та виробничої бази санітарного очищення і прибирання.

Практика санітарного очищення міст полягає у захисті ґрунту, повітря і води від забруд-нень сміттям, запобіганні розмноженню мух і гризунів, створенні нормальних санітарних умов для життєдіяльності людини, забезпеченні безпеки і зручності пішохідного і транспортного руху шляхом прибирання тротуарів, проїздів, очищення снігу, боротьби з ожеледдю та ін.

Головне завдання в прибиранні міських територій - забезпечення належного санітарного стану прибудинкових територій з метою створення населенню належних умов проживання у житлових будинках комунальної власності територіальної громади міста.

Рішенням виконавчого комітету Іллічівської міської Ради виконавцем послуг у житловому фонді комунальної власності територіальної громади м. Іллічівська з утримання будинків і споруд та прибудинкової території визначене Комунальне підприємство «Міське управління житлово-комунального господарства» (далі - КП МУЖКГ). Підприємство у своїй діяльності прагне до системного та комплексного вирішення питань з обслуговування, підтримання належного санітарного стану та благоустрою прибудинкових територій.

Основним видом діяльності з санітарного очищення є надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у частині прибирання прибудинкових територій, розташованих біля житлових будинків комунальної власності територіальної громади м. Іллічівська, комплексного благоустрою територій та забезпечення найбільш сприятливих умов для відпочинку мешканців житлових будинків.

Основні заходи для забезпечення виконання поставлених задач по санітарному очищенню прибудинкових територій у житловому фонді проводять житлово-комунальні підрозділи - ЖЕД №№ 1, 2, 3 і 4 та Ремонтно-будівельна дільниця (РБД). У їх числі:

- щоденно організовані роботи по санітарному прибиранню та очищенню прибудинкових територій залежно від сезону року - робота двірників організовується у щоденному режимі в залежності від певних сезонних періодів (осінній, зимовий, весняно-літній);

- періодичне прибирання тротуарів - допускається прибирати спеціалізованою малогабаритною (самохідною та ручною) прибиральною технікою (підмітально-прибиральною, снігоприбиральною, розкидачами протиожеледних сумішей) з робочою шириною захвату до 1,5  м;

- прибирання вручну місць, що недоступні для прибиральної техніки, до початку її роботи; з важкодоступних місць скидання у місця, що прибираються машинами;

-забезпечення вільного під’їзду до люків оглядових колодязів та вузлів керування інженерними мережами, а також до джерел пожежного водопостачання (пожежні гідранти, водойми), розташованих на прибудинковій території;

-системний підхід до вирішення питань не тільки по обслуговуванню і підтримці санітарного порядку територій, але і безпосередньо участь у комплексному благоустрої дворів, вулиць, мік-рорайонів, загальноміських заходах - особливу увагу приділяється створенню ігрових зон для дітей, а при комплексному благоустрої дворів - територій дитячих і спортивних майданчиків з елементами озеленення, обладнанням клумб, квітників, альпійських гірок;

- прийняття необхідних заходів щодо забезпечення своєчасного вивезення твердих побутових відходів (ТПВ) і великогабаритних побутових відходів (ВГВ) від житлових будинків;

-налагодження роботи комунальних служб по відновленню місць, розритих після проведення робіт по ліквідації аварійних ситуацій на інженерних комунікаціях;

-складування матеріалів і обладнання проводиться на спеціально виділених майданчиках;

-складування негабаритних відходів проводиться у спеціально відведених місцях, про які мешканці житлових будинків повідомлені;

-очищення урн, які розташовані на закріпленій території, здійснюється протягом дня в міру необхідності, але не рідше одного разу на добу;

-очищення приямків;

-прибирання внутрішньоквартальних проїздів та очищення поверхні зливових лотків, якщо це передбачене схемами очищення прибудинкової території;

-постійне вдосконалення технології робіт з поліпшенням якості надання послуг.

Благоустрій прибудинкових територій.

КП МУЖКГ проводить обслуговування, підтримання санітарного порядку та благоустрою прибудинкових територій будинків комунальної власності.

Благоустрій – це система заходів, головним завданням яких є поліпшення санітарного, екологічного та естетичного стану прибудинкової території. Озеленення у загальній системі зовнішнього благоустрою міст має велике значення. Одним із стандартних підходів з озеленення території є квітники, клумби, газони. Озеленення прибудинкових територій житлових будинків проводиться з метою створення найбільш близьких до природи умов, забезпечення більш сприятливих умов для відпочинку мешканців житлових будинків комунальної власності. Основною функцією озеленення є наступний комплекс робіт:

- підготовчі роботи, розчищення території, планування завезеного ґрунту, планування газонів, клумб, квітників;

- посадка багаторічних квітників;

- організація квіткових клумб;

- посів газонної трави;

- догляд за квітниками і газонами;

- посадка дерев та кущів;

- формування живої огорожі;

- обрізка, кронування, знесення і розпилювання сухих дерев;

- догляд за газонами, деревами і кущами та ін.

У результаті проведення робіт з озеленення поліпшується екологічна обстановка, ділянки прибудинкової території мають облагороджений, доглянутий вид.

Для забезпечення виконання основних робіт з санітарного очищення та благоустрою прибудинкових територій житлових будинків комунальної власності територіальної громади м. Іллічівська, а також з метою полегшення праці двірників, збільшення ступеню механізації праці КП МУЖКГ потребує додатково мати у наявності засоби малої механізації: механічні мітли для снігу-2 од., газонокосарки – 1 од., мотокоси – 10 од. - відповідно для очищення тротуарів від снігу в зимовий період; покосу трави на газонах прибудинкових територій; а також комп’ютер для офісної роботи.

На сьогоднішній день утриманням вулично-дорожньої мережі, дорожніх інженерних споруж, дощової каналізації, а перш за все - доріг з твердим асфальтобетонним покриттям,  займається спеціалізоване підприємство з експлуатації та ремонту шляхів - ТОВ «Автодор». Під час проведення робіт по утриманню вулично-дорожньої мережі пріоритетними є магістральні дороги загальноміського значення із високою інтенсивністю руху громадського та міського транспорту.

3.2.  Характеристика існуючого стану збору, видалення та знешкодження ТПВ.

Система санітарного очищення міських територій від ТПВ включає в себе:

- комплекс робіт зі збирання, видалення та знешкодження твердих побутових відходів (існуючі норми накопичення відходів; наявність і стан контейнерних майданчиків; обсяги робіт і застосовувані методи збору та вивезення; розрахунок кількості необхідних транспортних засобів; змінність і періодичність вивезення);

- комплекс робіт зі збирання, видалення та знешкодження рідких побутових відходів, загиблих тварин та інших специфічних відходів з підвищеною санітарною шкідливістю;

- санітарний стан споруд по знешкодженню відходів (рідких і твердих), їх розміщення, потужність, площі ділянок, інженерне обладнання, види прийнятих відходів, тариф на знешкодження, можливість подальшої експлуатації;

- організація комплексного прибирання міських територій (площі дорожнього покриття, які прибираються механізованим способом у літній і зимовий час; організація робіт, методи прибирання; розміщення місць складування змету та сніго-крижаних утворень; розміщення і стан піскобаз, перелік протиожеледних матеріалів, які застосовуються, щорічний обсяг їх заготівлі);

- стан парку спецмашин і механізмів за всіма видами очищення та прибирання (кількість, розміщення, місткість, оснащення спеціалізованих баз з утримання та ремонту техніки, їх відповідність санітарним і технічним вимогам, можливість розширення та реконструкції).

Видалення побутових відходів.

З метою приведення функціонального призначення житлово-комунальних послуг у відповідність Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету міністрів України від 10.12.2008 р. № 1070 "Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» та постанови Кабінету міністрів України від 16.11.2011 р. № 1173 "Питання надання послуг з вивезення побутових відходів", беручи до уваги звернення підприємств, на підставі Закону України "Про захист прав споживачів", керуючись ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Іллічівської міської Ради визначив виконавцями послуг із вивезення побутових відходів у місті Іллічівську:

1) із території, що обслуговується КП МУЖКГ - ТОВ «ТВ-Серрус» (м.Одеса);

2) із територій торгівельного морського порту, промзони, курортної зони та селищ, що підпорядковані міськраді - ТОВ «Союз» (м.Одеса), ФОП Мещеринов Є.А. (м.Одеса) та ТОВ «Оберіг-М» (смт.Великодолинське).

За сприяння міської влади ці перевізники придбали і використовують більш сучасну техніку, яка дозволяє підвищити якість надаваних послуг, покращити санітарний стан міста і екологічну обстановку.

Загальні рекомендації перевізникам щодо подальшого розвитку послуг по збору та вивезенню твердих побутових відходів:

- оновлення парку рухомого складу із заміною карбюраторних автомобілів на дизельні, що дає значну економію палива і зростання продуктивності праці;

- придбання портальних сміттєвозів під використання контейнерів-бункерів (8,0 м3);

- будівництво профілакторію по ремонту та технічному обслуговуванню великовантажних автомобілів, що зміцнить матеріально-технічну базу і поліпшить якість надаваних послуг.

- впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів із застосуванням відповідних контейнерів.

Система видалення відходів, що здійснює ТОВ «ТВ-Серрус».

ТОВ «ТВ-Серрус» надає послуги з видалення (перевезення і розміщення для захоронення) твердих та великогабаритних побутових відходів всім групам споживачів послуг - населенню, бюджетним установам, ряду торгівельних та інших підприємств.

Відповідно до діючого законодавства місцевим органом самоврядування (виконкомом міської Ради) ТОВ «ТВ-Серрус» визначене виконавцем послуг, має затверджені тарифи для кожної групи споживачів послуг.

Збирання і вивезення твердих побутових відходів із житлових будинків

різного рівня благоустрою.

Будинки комунальної власності.

За договором підряду ТОВ «ТВ-Серрус» надає послуги з видалення твердих та великогабаритних побутових відходів мешканцям будинків комунальної власності міста Іллічівська.

Для збирання ТПВ використовуються контейнери місткістю 1,1 куб. м. Видалення здійснюється щоденно, не виключаючи вихідні та святкові дні. Для вивезення ТПВ від будинків комунальної власності задіяні 3 сучасні сміттєвози на шасі автомобілів Ман та Івеко, які виконують щоденне завдання за затвердженими маршрутами.

Для збирання ВГВ на прибудинкових територіях міста затверджені місця їх накопичення, до яких мешканці будинків комунальної власності та двірники, що обслуговують прибудинкові території, зносять великогабаритні відходи. Вивезення ВГВ здійснюється у міру накопичення відходів.

Крім того, під час проведення загальноміських заходів, або в разі іншої потреби вивезення ВГВ здійснюється самоскидами та тракторами підприємств міста.

Будинки житлових (житлово-будівельних) кооперативів

та об’єднань співвласників багатоповерхових будинків.

ТОВ «ТВ-Серрус» надає послуги з видалення ТПВ та ВГВ за прямими господарськими договорами з житловими (житлово–будівельними) кооперативами та об’єднаннями співвласників багатоповерхових будинків.

Збирання ТПВ здійснюється контейнерами місткістю 1,1 куб.м, а вивезення - за графіком, згідно договору між КП МУЖКГ і ТОВ «ТВ-Серрус».

Збирання та вивезення ВГВ в перспективі має виконуватися кузов–контейнерами (8 куб.м) за окремими заявками замовників.

Житлові будинки приватної власності.

ТОВ «ТВ-Серрус» надає послуги з видалення ТПВ та ВГВ за публічними договорами з мешканцям приватного сектору.

Збирання ТПВ від будинків приватної власності провадиться за контейнерною схемою.

Вивезення здійснюється щоденно, не виключаючи вихідні та святкові дні. Під час руху за маршрутами біля контейнерів здійснюється збирання великогабаритних відходів, що їх складають мешканці приватного сектору.

Крім того, для збирання ТПВ від приватних домоволодінь організоване планово–подво-рове вивезення. Графік вивезення повідомлений мешканцям приватних домоволодінь, які у вказані дні виставляють у призначених місцях закриті ємності з відходами (власні пакети). Збирання ТПВ у спеціалізовані сміттєвози здійснюють вантажники ТОВ «ТВ-Серрус», що супроводжують ці автомобілі.

На прибудинкових територіях приватного сектору в перспективі будуть розставлені бункер–контейнери місткістю 8 куб.м, у які мешканці складатимуть великогабаритні відходи. Зазначені контейнери будуть виставлятися для збирання та вивезення відходів за заявами мешканців, вуличних комітетів.

За заявами громадян та організацій складаються оперативні графіки дроблення гілок, вивезення щепи, ліквідації накопичення великогабаритних відходів, що потребують механізованого або ручного навантаження.

Збирання і вивезення твердих побутових відходів підприємств невиробничої сфери.

ТОВ «ТВ-Серрус» надає послуги з видалення ТПВ та ВГВ за прямими господарськими договорами з бюджетними установами та іншими споживачами послуг, в тому числі підприємствами невиробничої сфери.

Збирання здійснюється за контейнерною (власні контейнери споживача) та бесконтейнерною схемою збирання, залежно від розташування об’єкту.

У кожному договорі прописані графіки вивезення, на основі яких розроблені маршрути автомобілів.

Вивезення ТПВ та ВГВ здійснюється для подальшого захоронення на полігони міста Одеси. Облік обсягів вивезення та розміщення відходів для захоронення провадиться в спеціалізованих талонах (вимір - у куб.м) та підтверджується відмітками полігонів на подорожних листах автомобілів.

Для забезпечення вивезення нормативних обсягів ТПВ та дотримання санітарних нормативів щодо графіків їх вивезення від приватних будинків (не менш ніж 2 рази на тиждень) ТОВ «ТВ-Серрус» додатково необхідні (див. розрахунки в розд. 7.2):

1.Сміттєвози  із заднім навантаженням місткістю кузова 20 куб. м – 2 одиниці.

2.Портальні сміттєвози з кузов–контейнером місткістю 8 куб. м  – 2 одиниці.

Для очищення місць накопичення великогабаритних відходів необхідні:

- Самоскиди (кузов 10-14 куб. м)  – 2 одиниці.

- Трактори (аналог МТЗ) з причепами та обладнанням для дроблення гілок – 1 одиниця.

- Навантажувач (аналог Амкодор) – 1 одиниця.

Крім того, необхідно змінити більшість контейнерів та додатково виставити в місцях контейнерного збирання:

1.Контейнери місткістю 1,1 куб. м - 60 одиниць.

2.Пластикові контейнери місткістю 0,125 куб. м - 3000 одиниць для організації безпакетного вивезення ТПВ від будинків приватної власності.

4. СКЛАД, ВЛАСТИВОСТІ, НОРМАТИВИ НАКОПИЧЕННЯ ТА КІЛЬКОСТІ ТПВ

Аналіз результатів досліджень з визначення морфологічно-фракційного складу ТПВ,

що були виконані у попередні роки.

Тверді побутові відходи є гетерогенною сумішшю різних складових, основними з яких є  харчові відходи, пластмаса, скло, чорні та кольорові метали, папір, деревина тощо. До цього ча-су не встановлений клас небезпечності твердих побутових відходів, у яких вміст важких металів, полімерних матеріалів, побутової хімії та інших токсичних компонентів з кожним роком підвищується. Окрім токсичності, ці відходи несуть серйозну епідеміологічну небезпеку, оскільки у їх складі знаходяться патогенні мікроорганізми та життєздатні яйця гельмінтів.

У табл. 4.1 наведений морфологічний склад ТПВ по Україні і містах (% по масі).

Таблиця 4.1

| Компонент | У середньому по Україні [1] | Фактично |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по м. Харкову [6,7] | по м. Києву (за даними Ки-ївспецтрансу) | по м. Симферополю [8] | по м. Євпаторії [8] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Харчові відходи | 20-30 | 27,8-46,1 | 37 | 12,54 | 34,72 |
| Папір, картон | 25-40 | 20-29 | 24-35 | 5,42 | 11,56 |
| Деревина | 0,5-3,5 | 0,3-1,5 | 2,0 | 2,06 | 2,25 |
| Чорний метал | 2-4 | 1,7-7,6 | 1,2 | 1,99 | 1,96 |
| Кольоровий метал | 2-4 | 1,7-7,6 | 1,5 | 0,12 | 0,21 |
| Текстиль | 4-6 | 1,1-6,1 | 6,0 | 2,51 | 2,68 |
| Кістки | 0,3-2 | 0,9-3,0 | - | - | - |
| Скло | 5-9 | 3,5-8,4 | 8,7 | 5,14 | 4,64 |
| Гума | 0,5-3 | 2-6,5 | 2,0 | - | - |
| Каміння | 0,5-3 | 0,64-1,0 | 3,2 | - | - |
| Пластмаса | 1,5-2,5 | 0,9-1,5 | 7,0 | 4,96 | 9,39 |
| Відсів (змет) | 5-25 | 7,2-17,4 | - | - | - |
| Інші | 0,5-2 | - | - | 65,26 | 32,59 |

Як свідчать дані табл. 4.1, основною складовою ТПВ є харчові відходи. При несвоєчасному вивезенню сміття харчові відходи загнивають. Контейнери, в яких вони зберігаються, ста-ють місцем розповсюдження гризунів, шкідливих комах і, відповідно, небезпечним джерелом різних інфекцій. Так, в деяких містах України вже зареєстровані випадки захворювання лептоспірозом, який розповсюджується щурами. Рідина, що утворюється при загниванні харчових  відходів, забруднена та токсична, з розламаних контейнерів вона може попадати на зелені насадження, дитячі майданчики та інші місця загального користування, також отруюючи довкілля.

Інші компоненти ТПВ, у свою чергу, також складаються з різних за своїми властивостями речовин, які при надходженні у навколишнє середовище трансформуються, утворюючи іноді сполуки, що небезпечні для довкілля та здоров”я людини.

У табл. 4.2 наведений склад пластмасових відходів, вилучених із ТПВ при їх збиранні у багатоповерховій забудові та у приватному секторі під час проведення досліджень морфологічного складу ТПВ.

Таблиця 4.2

| № п/п | Найменування виду пластмасових відходів | Маса відходів, кг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | багатоповерхова забудова | приватний сектор |
| 1 2 3 4 5 6 | ПЕТ-пляшки (без корок) Поліетилен - високого тиску - низького тиску Поліпропілен Поліхлорвініл Полістирол Пінополістирол | 2,4 2,1 0,4 0,5 1,1 0,8 0,6 | 1,9 0,7 0,2 0,4 0,4 1 0,1 |
|  | Усього | 7,9 | 4,7 |
|  | Разом | 12,6 |  |

Під час спалювання ТПВ при температурі 250-8000С із пластмасових відходів утворюється діоксин – синтетична отрута. Діоксини з джерел забруднення потрапляють у повітря, а потім у грунт, де залишаються досить довгий час, поступово поглинаючись рослинами. Небезпека полягає в тому, що вони накопичуються в усіх ланках харчового ланцюжка, що веде до людини. При знешкодженні ТПВ на полігонах пластмасові відходи не розкладаються у землі ні біологічно, ні під час окислення.

Внаслідок розповсюдження у грунті, грунтових водах та атмосфері забруднень, що утворюються при знешкодженні ТПВ на полігонах, або їх спалюванні без дотримання санитарних та екологічних норм у мешканців, що живуть поблизу із сміттєспалювальним заводом або сміттєзвалищем, відмічається висока захворюваність та смертність, народження дітей з каліцтвами.

Дослідження морфологічно-фракційного складу ТПВ.

Об’єктами досліджень були обрані типові домашні господарстві (сім’ї), контейнери житлової забудови та комерційних підприємств, а також діючий полігон ТПВ у м. Одесі.

В табл. 4.3  наведений перелік об’єктів, де проводилися дослідження.

Таблиця 4.3

| Об’єкт дослідження | Опис | Кількість, од. |
| --- | --- | --- |
| Домашнє господарство (середньостатистична сім’я) | Багатоповерхові будинки Житлові будинки приватного сектору | 9 9 |
| Контейнери | Багатоповерхові будинки Житлові будинки приватного сектору Комерційні підприємства (кафе, ресторан) Адміністративні установи Медичні установи Учбові заклади | 3 3 3 1 2 2 |
| Полігон у м.Одесі | Сміттєвози, що доставляють ТПВ на полігон | 2 |
| Всього |  | 34 |

Сортування відходів проводилося по класифікації, прийнятій у міжнародной практиці при проведенні такого роду досліджень: харчові відходи, макулатура, картон, скло, пластмаса, чорні метали, кольорові метали, деревина, текстиль, небезпечні відходи.

Усереднені результати цих досліджень наведені в таблиці  4.4 (% по масі).

Таблиця 4.4

|  | Відсотковий зміст компоненту у загальній масі відходів (% по масі) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування компоненту ТПВ | сім’я |  | контейнер |  | середній морфологічний склад ТПВ з житлової забудови м. Іллічівська |
|  | багатопо- верхові будинки | житлові будинки приватного сектору | багатопо-верхові будинки | житлові будинки приватного сектору |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Харчові відходи | 76,5 | 70,6 | 53,4 | 48,8 | 62,33 |
| Папір і картон | 7,3 | 6,1 | 8,6 | 8,0 | 7,5 |
| Пластик | 4,7 | 4,8 | 8,0 | 17,7 | 8,72 |
| Скло | 7,4 | 8,0 | 6,2 | 6,1 | 6,91 |
| Чорні метали | 1,1 | 2,0 | 3,4 | 2,8 | 2,35 |
| Кольорові метали | 0,32 | 0,52 | 0,11 | 0,04 | 0,25 |
| Небезпечні відходи | 0,27 | 0,84 | 0,73 | 0,11 | 0,49 |
| Дерево | - | - | 1,6 | 0,34 | 0,49 |
| Текстиль | 1,1 | 2,6 | 5,1 | 8,0 | 4,18 |
| Залишок ТПВ | 1,67 | 4,5 | 12,9 | 5,0 | 6,78 |

В ході досліджень складу ТПВ міських домашніх господарств виявилося, що 76,5% становлять харчові відходи, при цьому вміст таких категорій відходів, як картонні коробки, макулатура, меблі, побутова техніка тощо дуже невеликий, тому що населення повторно їх використовує (на дачах, у власному господарстві). Це ж відноситься і до скляної та пластикової тари. Крім того, у місті налагоджено збір макулатури, пластикових матеріалів, скла, що зменшує їх кількість у загальному обсязі ТПВ, збільшуючи відносні показники вмісту харчових відходів.

В ТПВ домогосподарств приватного сектору вміст харчових відходів дещо нижчий (70,6%) порівняно з багатоповерховою забудовою, що можно пояснити тим, що частина харчових відходів використовується для годівлі домашніх тварин і як компост.

Аналіз результатів досліджень вмісту контейнерів із житлової забудови показав значно менші показники вмісту харчових відходів – в середньому на 30%, ніж у домашніх господарствах. Проте збільшилась кількість відходів, що не підлягають сортуванню. Можливо припустити, що частина харчових відходів залишилася у контейнері зі сміттям та вуличним зметом і перейшла у категорію невідсортованих відходів.

Продовження таблиці 4.4.

| Найменування компоненту та їх відсотковий зміст в загальній масі відходів | Комерційні під-приємства | Інші заклади | Сміттєвози |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Харчові відходи | 37,7 | 7,57 | 52,21 |
| Папір і картон | 32,49 | 21,99 | 7,33 |
| Пластик | 9,55 | 11,98 | 6,47 |
| Скло | 12,35 | 8,60 | 4,79 |
| Чорні метали | 1,31 | 5,45 | 2,54 |
| Кольорові метали | 1,02 | 2,68 | 0,06 |
| Небезпечні відходи | 0,25 | 0,80 | 0,605 |
| Дерево | 0,92 | 4,34 | 1,08 |
| Текстиль | 0,73 | 10,32 | 2,26 |
| Залишок ТПВ | 3,68 | 26,30 | 22,68 |

Результати досліджень морфологічного складу ТПВ із сміттєвозів, що надходили на полігон ТПВ, показують додаткове зменшення вмісту харчових відходів та значне збільшення невідсортованого залишку.

Основною особливостю морфологічного складу відходів, що утворюються на комерційних підприємствах та інших нежитлових об’єктах є невеликий вміст харчових відходів (в середньому до 20% мас). Цей факт зумовлює необхідність розгляду у схемі очистки варианту збирання ТПВ від зазначених об’єктів окремо від сміття житлової забудови.

Як показали дослідження, склад сміття в контейнерах побутових відходів від нежитлових об’єктів значно відрізняється не тільки між різними типами підприємств, але й

усередині одного типу (наприклад: лікарні і поліклініки, школи і ВУЗи і т.п.). Отримані дані можуть бути використані при підготовці пропозицій щодо організації роздільного збору компонентів ТПВ  на конкретних підприємствах. В усіх випадках сміття в контейнерах містить від 8% до 50% хар-чових відходів, що створює умови для його загнивання, яке перешкоджає відбору ресурсно-цінних компонентів з контейнерів. Максимальна кількість харчових відходів та іншої біомаси визначається в ТПВ дитячих садків, шкіл, а також підприємств харчування і видовищних закладів, де працюють буфети. Цю біомасу варто відокремити в першу чергу, організувавши її збір у окремі контейнери і переробку (наприклад, у компост). Це дасть можливість отримати сухе сміття, що не загниває в контейнерах та придатне для подальшого сортування.

Дослідження та визначення морфологічного складу ТПВ на полігоні показало, що проводити видалення ресурсно-цінних компонентів із ТПВ, що пройшли ущільнення і перевезення в машині, набагато менш доцільно, чим при сортуванні на більш ранніх стадіях технологічного ланцюга. Крім неефективних перевезень на далекі відстані (до полігона в м.Одесі і назад) частини ТПВ, що витягаються, значно знижується відсоток відсортованих компонентів і ускладнюється їх очищення для використання в якості вторресурсів. При цьому слід зазначити різке підвищення бактеріального забруднення ТПВ до моменту  потрапляння на полігон у порівнянні із квартирними відходами. Тому сортування на полігонах небезпечне за умовами праці і категорично заборонене санітарними правилами.

Усе сказане приводить до висновку, що найбільш ефективним способом відведення частини потоку ТПВ від полігонів і переадресування їх на підприємства переробки вторинної сировини є роздільний збір ресурсно-цінних компонентів на місцях їх утворення. Такий спосіб, хоча і більш складний у плані організаційних заходів і, головним чином, у плані виховання населення, однак має ряд незаперечних економічних, екологічних і гігієнічних переваг.

Нормативи накопичення та кількість ТПВ у м. Іллічівську.

Фактичні норми накопичення ТПВ у різних житлових секторах та на об’єктах невиробничої сфери м. Іллічівська визначені шляхом натурних вимірів обсягів ТПВ, вивезених сміттєвозами ТОВ «ТВ-Серрус» на полігон у м.Одесі. Ці виміри проведені в осінній період і не враховують сезонних коефіцієнтів нерівномірності утворення ТПВ. У літній період із-за прибуття до міста великої кількості відпочиваючих загальний обсяг відходів, як мінімум, кратно зростає. Підвищені вимоги до санітарного стану міста та морського узбережжя в літній період, враховуючи розташування м.Іллічівська на узбережжі Чорного моря, потребують найбільш ретельного збирання та видалення ТПВ, а до норм їх накопичення має бути застосовано сезоний коефіцієнт відповідно чинного законодавства.

Результати натурних вимірів вивезення ТПВ від житлової забудови наведені у табл. 4.5.

Таблиця 4.5

| Район міста | Кількість мешканців, чол. | Контей- нери, шт. | Загальний об’єм ТПВ, м3 | Загальна маса ТПВ, т | Об’єм ТПВ, м3/чол. за рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приватний сектор | 445 | 34 | 21,2 | 5,15 | 17,4 |
| Багатоповерхова забудова | 1764 | 63 | 49,6 | 17,5 | 10,3 |

При обстеженні об’єктів (підприємств) невиробничої сфери виконувалися ті ж самі операції, що й при обстеженні житлової забудови. Зведені та розрахункові дані натурних вимірів вивезених ТПВ від підприємств невиробничої сфери наведені у табл. 4.6.

Таблиця 4.6

| № пп | Об’єкт дослідження | Розрахункова одиниця | Кількість розрахун. одиниць | Загальна маса ТПВ, т/тиждень | Загальний об’єм ТПВ, м3/тиждень | Маса ТПВ, кг/од./рік | Об’єм ТПВ, м3/один./рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лікарні | ліжко | 270 | 1,23 | 6,05 | 237 | 1,16 |
| 2 | Учбові заклади | учень | 2500 | 1,22 | 5,1 | 17,9 | 0,075 |
| 3 | Підприємства харчування | блюдо-день | 6300 | 1,36 | 10,2 | 11,2 | 0,084 |
| 4 | Кінотеатри | місце | 212 | 0,1 | 0,39 | 24,0 | 0,1 |
| 5 | Готелі | ліжко-місце | 466 | 1,25 | 4,9 | 139 | 0,55 |
| 6 | Підприємства торгівлі | 1 м2 площі | 230 | 00,44 | 1,95 | 100 | 0,44 |
| 7 | Установи | працівник | 390 | 0,85 | 4,5 | 108 | 0,58 |

Обсяги утворення ТПВ у м. Іллічівську (м3/чол./рік).

Таблиця 4.7

| м. Іллічівськ | У квартирах багатоповерхових будинків | У приватних будинках |
| --- | --- | --- |
|  | 2,348 | 2,40 |

На основі визначених даних, що наведені вище, розрахунковий (за новими нормами) річний обсяг відходів складає:

- від житлової забудови - 156,0 тис.м3/рік;

- від підприємств невиробничої сфери - 26,0 тис.м3/рік.

Всього відходів, які підлягають видаленню та захороненню на полігоні, накопичується 182 тис.м3/рік.

Фактична різниця між розрахунковими та звітними даними складає біля 10%.

Зменшення кількості фактично вивезених ТПВ у порівнянні з розрахунковою їх кількістю пояснюється не повним охопленням обслуговування населення по збору та вивезенню ТПВ і, частково, розміщенням частини сміття на несанкціонованих сміттезвалищах, які ліквідуються під час щорічних весняних прибирань.

Кількість відходів, небезпечних в санітарному відношенні:

- відходи лікарень – 0,075 тис. т/рік

- відходи перукарень – 0,032 т/рік.

Визначення обсягів утворення вторинної сировини та кількості контейнерів

для роздільного збирання ТПВ для багатоповерхової забудови.

Жителі міста повинні відповідально ставитися до збору відходів, зокрема, здійснювати їх первинне сортування та утилізацію в суворо визначених для того місцях; вивезення відходів проводиться за графіком (свій день для кожного виду відходів) безпосередньо від місць утворення (домашні господарства, офіси і т.п.), за винятком скла, картону і паперу. Всього сортуванням побутових відходів повинне займатися не менше 60% населення. Жителі окремо збиратимуть (у різні відра, пластикові мішки) скло, пластик, папір, харчові відходи, побутове сміття; відходи садових господарств збираються в контейнери зеленого кольору і підлягають обов'язковому компостуванню. Для збору макулатури, пляшок, використаних батарейок, відходів скла використовуються контейнери різного кольору. Одяг необхідно складати у пластикові мішки, пластиковий і металевий посуд - в контейнери жовтого кольору, харчові побутові відходи - в коричневі контейнери, а інші види побутових відходів - у чорні. Позитивних результатів у сфері селективного збору сміття можна домогтися передусім завдяки диференціації тарифів на вивезення різноманітних видів контейнерів. Так, наприклад, вивезення коричневого контейнера, призначеного для відходів органічного походження, має бути найдешевшим, а вивезення чорного контейнера зі змішаним сміттям обходитиметься жителям у 2 рази дорожче. У зв'язку з цим жителі будуть зацікавлені якомога менше наповнювати чорні контейнери і тим самим сортувати сміття. Високі тарифи на вивезення чорних контейнерів пов'язані, насамперед, зі значними витратами на утилізацію змішаних побутових відходів, яка включає в себе процес сортування з метою вилучення корисних фракцій, їх сушку, роздрібнення, спалювання і захоронення.

Вартість вивезення сміття жителі оплачують по факту, відповідно до встановлених на регіональному рівні диференційованих тарифів на кожен вид контейнерів. Вивезенням ТПВ від домашніх господарств і підприємств займаються місцеві комунальні компанії. Крім того, до їх обов'язків відноситься також і організація пунктів прийому для великогабаритних відходів (ВГВ), електроприладів, шин, рідких небезпечних відходів (лаки, фарби тощо) і, як правило, вони здійснюють також прийом відходів на полігонах. Сортуванням відходів та їх переробкою у вторинну сировину мають займатися спеціалізовані рециклінгові компанії державної, приватної або змішаної форми власності. Муніципальні компанії займають важливе місце у перерозподілі грошових коштів (отриманих з населення і підприємств за тарифами) між компаніями, що здійснюють вивезення сміття або його прийманням на спеціальних пунктах, а також поміж підприємствами, що здійснюють сортування і переробку сміття.

Масове залучення споживача послуг до сортування ТПВ дозволяє істотно знизити витрати на ручне сортування та підготовку сировини. При використанні склобою у виробництві склотари енерговитрати знижуються на 30-40%.

Особливість системи збору полягає в тому, що відходи забираються у населення. На май-данчиках їх збору розміщуються чотири типи сміттєвих контейнерів. Коричневий контейнер призначений для сміття органічного походження, тобто харчових і садових відходів. У синій контейнер викидають паперові та картонні відходи - наприклад, газети і картонні упаковки. Жовтий контейнер призначений для упаковок із пластику, металу і змішаних матеріалів. Всі інші відходи потрапляють в чорний контейнер для змішаного сміття. Контейнери періодично виставляють на вулицю самі жителі, а співробітники компаній, що займаються збором сміття, розвантажують ці контейнери згідно з графіком. Як правило, збір здійснюється кожні 2 тижні. Великогабаритні відходи (наприклад, меблі та холодильники), які не поміщаються в контейнери, забирають окремо в призначений час. Як правило, один пункт для збору обслуговує в середньому 300 жителів. Сортувальний комплекс складається з двох ліній: одна - для комунальних відходів, інша - для відходів непромислових підприємств і ВГВ. Відходи, що надходять на лінію, підлягають сортуванню - з них відбираються такі корисні фракції як метал, папір, картон, скло, пластик. Харчові та органічні відходи, які збираються в коричневих контейнерах, переробляються в спеціальній установці з метою отримання компосту. Отримання компосту відбувається на спеціально обладнаній установці для виробництва компосту - це спеціально обладнаний цех, в який подаються органічні відходи і де здійснюється постійна циркуляція повітря. У такому цеху органічні відходи гниють від 6 до 8 тижнів, а потім піддаються сушінню. У результаті переробки утворюється компост, який згодом застосовується як добриво.

Також набрав чинності наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.08.2013 р. № 423 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо безпечного поводження з компонентами (складовими) небезпечних відходів у складі побутових відходів”. У вищевказаних методичних рекомендаціях вказані приклади небезпечних відходів у складі побутових відходів з зазначенням вимог до їх тимчасового збору та шляхів утилізації. У першу чергу це стосується приладів, що містять ртуть (відпрацьованих люмінесцентних ламп, ртутних термометрів тощо), відпрацьованих елементів живлення (акумуляторів, батарейок від пультів, телефонів дитячих іграшок тощо) та частини товарів побутової хімії, які відповідно до вимог ДСанПіН № 2.2.7.029-99 „Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення” заборонено захоронювати на полігонах твердих побутових відходів. Вищезазначені відходи повинні здаватися на утилізацію спеціалізованим підприємствам, які мають відповідну ліцензію Міністерства охорони навколишнього природного середовища. Вищезазначеними Методичними вказівками органам місцевого самоврядування, суб’єктам господарської діяльності, які здійснюють послуги з вивозу побутових відходів, запропоновано встановити спеціальні ємності для збору небезпечних відходів на майданчиках місць тимчасового розміщення побутових відходів.

На даний час на більшості майданчиків збору відходів від будинків ЖЕД № 1 здійснюється  роздільне збирання ТПВ в спрощеній формі. Для цього на майданчиках встановлені контейнери-сітки, в які мешканці скидають частину побутових відходів, що підлягають вторинній переробці: папір і картон, пластик, скло, вироби з кольорових металів. Ця схема організації робот мало відповідає сучасним вимогам і потребує удосконалення.

Кількість вторинної сировини, що збирається по м.Іллічівську.

| Кількість вторсировини, т/рік |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | від житлового фонду | з території громади |
| Папір і картон | 11,388 | 14,98 |
| Пластик | 7,332 | 9,87 |
| Скло | 11,544 | 15,15 |
| Кольорові метали | 0,499 | 0,71 |

Необхідно переобладнати майданчики для збору вторинної сировини згідно вищенаведених рекомендацій. Кількість комплектів для роздільного збирання ТПВ на першому етапі його організації визначається кількістю місць розташування майданчиків, але на менш, ніж 10 комплектів.

5.СИСТЕМИ САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

ЗА КОРДОНОМ

Утилізація побутових і промислових відходів на сьогоднішній день є однією з найбільш гострих проблем санітарної очистки сучасних міст .

У західних країнах і США (1/6 частина населення світу) утворюється переважно близько 300 млрд. тон на рік  або 75% всіх світових відходів. Розвинені країни за останні 40 років пережили справжній «сміттєвий вибух» - в результаті зростання добробуту населення і «зміни культури споживання» вихід твердих побутових відходів (ТПВ) збільшився тут у кілька разів. У першу чергу це відбулося за рахунок скорочення терміну служби товарів масового попиту і збільшення частки упаковки як у вартості, так і в обсязі товарів. На сьогоднішній день в розвинених країнах упаковка становить 30% за масою і майже 50% за об'ємом в структурі побутових відходів. При цьому постійно збільшується частка упаковки з пластику, який в звичайних природних умовах може зберігатися століттями.

З 1960 по 2005 рік загальний річний вихід ТПВ у США виріс з 88,1 млн. тон до 245,7 млн. тон, тобто майже в три рази; у Західній Європі за аналогічний період цей показник виріс у 2,8 рази. За даними Європейського тематичного центру зі сталого споживання та виробництва на 14.12.2009 р. у 27 країнах Євросоюзу побутові відходи складають приблизно 14% всіх відходів,  у середньому на людину виробляється 565 кг за рік (у деяких країнах колишнього СНД - 306, в Австрії, Данії, Голландії - до 802 кг за рік на людину) .

Покомпонентний склад ТПВ у країнах Євросоюзу: папір та картон - 35%; органічні відходи - 25%; пластик - 11%; скло - 6%; текстиль - 2%; залізо - 2%; алюміній - 1%; інші - 18%.

У розвинених країнах органи державної влади та муніципалітети проводять тривалу і ретельну роботу, спрямовану на створення правових та економічних умов для розвитку утилізації відходів, а також зміни ставлення населення до цієї проблеми.

З метою скорочення обсягів утворення відходів у всіх країнах світу розробляють і впроваджуються передові технологічні рішення в галузі утилізації ТПВ та концепції комплексного управління відходами, в яких населення бере участь повсякденно. Так у США, Канаді та ряді країн Європи для населення розробляють програми, засновані на концепції «трьох R»:

Reduсe - скорочення обсягу відходів на етапі їх утворення. Цієї мети можна досягти, якщо переорієнтувати виробників на випуск продукції з меншим утворенням відходів та мініма-льною упаковкою. Тут важлива і роль споживачів, які повинні навчитися розумно ставитися до покупок.

Reuse - повторне використання цінних компонентів відходів. Тут теж може брати участь кожен - здавати склотару для напоїв, дарувати одяг, взуття, книги іншим людям, використовувати паперові сторінки з обох сторін.

Recycle - сортування ТПВ у місцях їх утворення (селективний збір відходів) або на сміттєперевантажувальних станціях (СПС) з метою подальшої переробки цінних фракцій.

За останні 15 років все більша кількість країн у якості кінцевої мети заявляє нульовий обсяг виходу побутових відходів.

Програма «Нуль відходів».

Нуль відходів - це новий підхід планування для XXI століття, що реалізує принципи збереження ресурсів, мінімізації забруднення, створення можливостей максимальної зайнятості і забезпечення найбільшого ступеня економічної впевненості у своїх силах.

Програма «Нульові відходи» складається з наступних складових: скорочення кількості відходів, переконструювання, вторинне використання, вторинне наповнення, регенерація, рециклінг, ремонт, виправлення, відновлення, реконструкція, перезарядка, переробка , перепродаж, демонтаж і компостування.

Акцент у цьому напрямку робиться на процес повернення використаного, зношеного виробу якомога ближче до нового виробництва. Виріб повністю розбирається, піддається чищенню, перевірці, переробці, повторному збиранню і перевірці для забезпечення функціональної якості. Переробка - екологічно і економічно бажана форма рециклінгу .

Нульовими відходами займаються по всьому світу. Нова Зеландія стала на цей шлях з березня 2002 року. Майже 50% всіх територіальних органів місцевої влади в даний час взяли зобов'язання зробити Нову Зеландію світовим лідером у скороченні кількості відходів (www. zerowaste.co.nz) .

В Австралії в місті Канберра (населення 330 тис. людей) прийнята Стратегія управління відходами, де була поставлена мета - стати суспільством, вільним від відходів до 2010 р. (www. act.gov.au/nowaste/wastestrategy/index/htm).

Державна служба по проведенню громадських робіт Канади (PWGSC) поетапно здійснює Програму нульових відходів у всіх федеральних установах і заохочує федеральні департаменти та агентства скорочувати кількість небезпечних твердих відходів, які направляються на полігон, і тим самим скорочувати кількість викидів парникових газів від твердих відходів. Для надання допомоги в розробці та/або вдосконаленні програм управління твердими відходами доводиться інформація та обмін досвідом у сферах скорочення кількості твердих відходів, вторинного використання і рециклінгу (www.fhio.gc.ca/text/solid waste.htm).

Для досягнення своєї мети щодо зменшення обсягів утворення відходів місто Анаполіс (Annapolis Royal) в провінції Нова Шотландія реалізував в 1999 р. проект «Тільки на вашому задньому дворі» з метою полегшення компостування відходів на місці їх утворення. З використанням установок для зброджування харчових відходів (Зелені конуси) разом з установками для традиційного дворового компостування і бочок у землі більшість домовласників має можливість виносити на ділянку всі харчові і дворові відходи. Це означає, що місто Annapolis Royal у змозі розміщувати свої органічні відходи в межах міста - досягнення, яке дозволяє досягти значної економії витрат. Програма отримала нагороду в конкурсі Сталого співтовариства від Федерації канадських муніципалітетів в 2001 р. (www. annapolisroyal.com/zerowaste.htm). Скорочення відходів у місті Галіфакс наближається до 90%, а в місті Едмонтоні - до 65%.

Все більше підприємств по всій Японії взяли зобов'язання, що вони не повинні дозволяти видаляти відходи у вигляді одноразової тари або ті, які не підлягають рециклінгу, за межі підприємств. Усі чотири головні японські пивоварні компанії (Kirin, Asahi, Sun-tory, Sapporo) взяли на себе зобов'язання досягти мети нульових викидів до 2010 р.

Європейські країни також детально оцінюють економічні переваги рециклінгу та вторинного використання. Недавні німецькі дослідження дають оцінку, що індустрію рециклінгу відходів у країні мають більш 1000 фірм, на яких в середньому працює по 150 осіб у кожній, з них тільки на рециклінгу упаковки створено 17 тисяч робочих місць (Робін Мюррей «Створюючи багатство з відходами», 1999). Товарообіг ринку вторинної сировини складає від 80 до 100 млрд. євро на рік. Це більше, ніж зайнятість у телекомунікаційній галузі Німеччини.

Збір та транспортування відходів.

У різних країнах і регіонах методи збирання сміття сильно відрізняються. Служби прибирання сміття часто знаходяться у відомстві місцевої влади або приватних організацій. У деяких регіонах, зокрема в країнах, що розвиваються, не існує офіційної служби прибирання сміття. Приклади існуючих систем збору відходів (нижче).

• В Австралії прибирання сміття з тротуарів є одним з методів утилізації відходів. У кожного будинку, розташованого в міському секторі, є три контейнери - один для відходів, які переробляються, другий для іншого сміття і, нарешті, третій для садових відходів, який надається при необхідності місцевим муніципалітетом. Також у багатьох будинків є контейнер для компосту, але він не надається муніципалітетом. Щоб люди підходили до переробки сміття з більшою відповідальністю, муніципальна влада надає для відходів, які переробляються, контейнери більші за розміром, ніж для іншого сміття.

Відходи муніципальних і комерційних організацій та промислових підприємств, а також будівельне сміття в основному вивозяться на сміттєзвалища і лише деяка їх частина йде на переробку. Побутові відходи сортуються таким чином: ті, що можуть перероблятися - йдуть на виробництво нових матеріалів, інші - вивозяться на звалища.

Згідно з даними АВС (одна з трьох найбільших телерадіомовних компаній США) відсоток відходів, які можуть перероблятися, досить високий і на даний момент він все ще зростає. Так, проведене в 2003 році дослідження показало, що 99% опитаних сімей віддають свої відходи на подальшу переробку або вторинне використання, тоді як в 1992 році цей коефіцієнт становив 82%. Вищенаведене є підтвердженням, що австралійці прагнуть скоротити кількість звалищ і припинити їх існування, відправляючи всі відходи на переробку. Так, за період 2002- 2003 рр. на переробку було відправлено 30% відходів муніципальних організацій, 44% відходів комерційних і промислових підприємств і 57% становить будівельне сміття .

В Австралії також з відходів виробляють енергію: газ, що виділяється на звалищах, йде на отримання палива і вироблення електроенергії. Уряд не обмежує обсяг вироблених відходів ні для промислових підприємств, ні окремо для населення.

• У Європі та деяких інших країнах багато хто користується послугами приватної служби прибирання сміття «Envac», яка збирає відходи через підземні трубопроводи за допомогою вакуумної системи .

• У Канаді найбільш поширеним методом утилізації сміття в міському секторі є його збір з тротуарів, де його розміщують в контейнерах.

Відходи сортуються на ті, що можуть перероблятися і органічні, потім вивозяться згідно з розкладом. Жителі сільської місцевості вивозять сміття на спеціальні перевалочні станції,  звідки він направляється на місцеві звалища.

• У Тайвані муніципальна влада міста Тайбей обмежила обсяг вироблення відходів промисловими підприємствами і на окрему родину мешканців країни. Сміття вивозиться тільки в тому випадку, якщо воно упаковане в пакети з урядовим маркуванням. Така політика призвела до значного скорочення обсягів відходів, а також підвищила рівень їх переробки.

Технології утилізації відходів.

У системі управління відходами використовуються нові технології:

• технологія радіочастотної ідентифікації (RFID). На даний час технології типу RFID використовуються для збору інформації що до вивезення сміття з контейнерів на тротуарах міста. Дані необхідні для розробки нового типу контейнерів для відходів, які можуть перероблятися.

• технології GPS, різні комп'ютерні програми з автоматичного збору даних та їх обробки. Переваги використання системи GPS очевидні при оцінці ефективності вивезення вже розібраного по фракціям сміття, яке проводиться відповідно за домовленістю зі службою прибирання сміття. Спеціальні комп'ютерні програми використовуються при отриманні інформації, необхідної для оптимізації процесу збору сміття.

У Євросоюзі є Центр даних по відходах, він об'єднує дані 10 центрів інформації і дає статистичні відомості в Євростат, який є провідною організацією з природних ресурсів, про-дуктів і відходів. Понад 1,8 мільярда тонн відходів утворюються щороку в Західній Європі. Це

становить до 3,5 тонн на людину, а тому починаючи з липня 2002 р. в країнах - членах ЄС половина всіх відходів повинна перероблятися, а 15% - повертатися у виробничий цикл, заміщаючи первинну сировину.

5.1. Основні світові тенденції у галузі поводження з відходами.

Ефективний покомпонентний поділ потоку відходів населенням та іншими виробниками

відходів. Переробка вторинної сировини і повторне використання цінних компонентів.

У розвинених країнах частка побутових відходів, які підлягають повторному використанню або переробці у вторинну сировину, у останні 40 років неухильно зростає.

Формування переліку видів відходів, що відносяться до категорії вторинних ресурсів, відбувається виходячи з технічних, економічних та екологічних умов. Технічною умовою є наявність технологічних рішень з переробки конкретних видів відходів, а також потреба певних виробництв у використанні даного виду відходів як сировини для випуску продукції і виконання робіт. Економічною умовою є дотримання вимог, за яких витрати природокористувача, пов'язані з передачею відходу на повторне використання, нижче витрат, необхідних при передачі даного виду відходу на знешкодження або поховання. Екологічною умовою є дотримання вимог, за яких забезпечене зниження сумарного негативного впливу на навколишнє середовище.

Рівень переробки в європейських країнах різний. Найбільше відходів - від 30 до 50% і більше - піддаються вторинній переробці в Швеції, Данії, Швейцарії, Німеччині, Бельгії, Норвегії, Австрії та Нідерландах. Найменше - до 15% - їх переробляють в Ісландії, Португалії та Греції. Решта країн переробляють від 15 до 30% своїх відходів.

В цілому за період 1997 - 2005 рр. загальний рівень вторинної переробки відходів упаковки в ЄС зріс з 46 до 53%, обсяг похованих відходів знизився з 47 до 40%.

• В Швейцарії зростає рівень переробки портативних елементів живлення (батарейок). У 2004 р. в країні було вдруге перероблено 66,6% використаних батарейок , що на 2,1% більше, ніж у 2003 р. В абсолютному вираженні це означає, що з 3800 т елементів живлення вторинній переробці піддалися 2500 т. У найближчій перспективі виробники та переробники елементів живлення планують довести рівень переробки до 80%;

• У м. Лінц (Австрія) налагоджується виробництво енергопеллет з відходів пластику для використання їх як відновника в доменних печах. У листопаді 2005 р. було вироблено 30 000 т таких пеллет; планова потужність виробництва - 220 000 т пеллет на рік.

У 2000-2009 рр. в США обсяг залучених відходів у вторинний оборот подвоївся. Сього-дні у цій країні повторно використовується або переробляється у вторсировину 32,5% всіх відходів, при цьому захороненню на звалищах підлягає 54,3% і спалюванню - 13,6% відходів. У Великобританії переробці підлягають не менше 70% пластикових харчових ємностей (пляшок, склянок, пакетів, блістерних упаковок та ін.). За експертними оцінками, до 80% твердих побутових відходів в розвинених країнах можуть бути повторно використані і перероблені у вторинну сировину.

Основними видами сировини, що підлягає переробці, є органічна сировина, деревина, папір та картон, пластмаси, скло, чорний металобрухт, брухт кольорових металів, текстиль, батарейки, електричні та електронні прилади.

За наявними даними, у ряді країн (наприклад, в Італії та Ірландії ) були створені системи управління відходами упаковки.

В цілому по європейських країнах обсяг перероблених пакувальних матеріалів (пластик, папір, скло і метал) збільшується. Основними шляхами вторинного використання відходів є виготовлення з них нової упаковки (інтенсивніше, наприклад, у Німеччині та Австрії ) і спалювання для виробництва енергії (спосіб широко застосовується в Данії та Нідерландах ) .

У США та інших країнах часто використовується схема збору вторсировини на узбіччі. У цьому випадку жителі залишають вторсировину в спеціальному мішку або контейнері на тротуарі, де вони зазвичай залишають сміття. Обов'язкового розділення відходів вимагає Федеральний закон від громадян ФРН.

Переробка органічних відходів. Нідерланди першими встановили норми і стандарти, сертифікати якості та контролю за процесом виготовлення компосту, що дозволяє планомірно розвивати ринок цього добрива як у промислово розвинених, так і в країнах, що розвиваються .

Показник переробки органічних відходів у Європі (складають від 30 до 45% від загальної кількості побутового сміття, включаючи папір і картон) оцінюється в 42%.

У світі збирається приблизно 170 млн. тон макулатури за рік. Частка зібраної макулатури коливається від 74 % у Німеччині до 36,5% у Португалії; в США - 49,5%; в Канаді - 46%; в Азії - в середньому 44%; в Африці - в середньому 30%.

У 2004 році загальна кількість повернутої в оборот вторинної целюлози в ЄС досягло рекордної позначки 46,5 млн. тон, а в США - 50,3 млн. тон (при обсязі первинного виробництва паперу, котрий становить 99,5 і 83 млн. тон відповідно). На світовому рівні з 1990 року споживання вторинної целюлози збільшилося вдвічі.

У розвинених країнах текстиль складає близько 5% муніципальних відходів. Близько 30-40% цього обсягу використовується вдруге (секонд-хенд), 45-50% переробляється, а 15-20% знищується (викидається на смітник) .

Переробка пластмас. Частка вторинної переробки пластмас досягає в Європі в середньому 15% ( 22,5% пластмас утилізується з метою добування енергії). У США, згідно з даними Міжнародного агентства з охорони навколишнього середовища, показник вторинної переробки муніципальних пластикових відходів знаходиться на рівні 5,5%.

Чорний і кольоровий металобрухт вже більше двох століть служить матеріалом для вто-ринної переробки. Приблизно 50% усього використовуваного в світі металобрухту витягується з муніципальних відходів - насамперед із старих автомобілів, великогабаритних побутових приладів, консервних банок і т.п., 25 % - з відходів сталеливарного виробництва. Показник утилізації старих автомобілів досягає в США 85% , а в Європі - 75%. Враховуючи існуючі темпи зростання, можна очікувати, що показник вторинної утилізації чорного металобрухту в світі незабаром досягне 60-70%.

Світове виробництво алюмінію з відходів становить близько 7,6 млн. тон на рік, або 20% загального виробництва алюмінію. Алюмінієвий лом видобувається переважно із старих транспортних засобів (близько 40%), відходів будівництва (близько 30%) і використаної упаковки (близько 20%). Середній показник вторинної переробки пакувального алюмінію складає в Європі 40% (у Німеччині понад 80%), а в США - 50%. Обсяг вторинного алюмінію, який щорічно витягується з використаної упаковки (банок), можна оцінити приблизно в 3 млн. тон. Останнім часом алюмінієвий брухт стали активно імпортувати Китай і Індія, де знаходяться найбільші підприємства з переробки алюмінію.

Щорічно у світі видобувається з відходів близько 2 млн. тон міді, тобто близько 13% її загального виробництва . У деяких країнах (Франція, Японія) показник збору та переробки автомобільних акумуляторів перевищує 95%.

Все ширше у світовій практиці поширюється вторинна переробка рідкісних і дорогоцінних металів (платина, кадмій, титан, берилій та ін.), а також ртуті.

Пріоритетним напрямком стає утилізація електричних та електронних приладів. Електронні прилади, особливо комп'ютери, містять велику кількість матеріалів, придатних для вторинного використання: метали (сталь, алюміній, мідь, свинець, цинк, калій), скло, пластмаси, а також рідкісні дорогоцінні метали (золото, паладій, платина, срібло) і небезпечні речовини (миш'як, ртуть, кадмій, берилій та ін.). Дослідження, проведене в 2001 році в США, показало, що в комп'ютерах, які протягом року викидаються в США, міститься стільки ж золота, скільки добувається з 2 млн. тон золоторудних порід.

Основною перешкодою для повторного використання та переробки у вторсировину ТПВ є висока вартість витягу корисних фракцій відходів, а також відносно низька конкурентоспроможність деяких видів вторинної сировини. Разом з тим в розвинених країнах (включаючи Росію) сьогодні активно ведуться роботи по створенню автоматизованих установок сепарації утильних фракцій ТПВ, що, в свою чергу, може серйозно знизити вартість витягу матеріально- та ресурсно-цінної сировини.

Енергетична утилізація відходів. Активне будівництво сучасних сміттєспалювальних

заводів з комплексною утилізацією теплової та електричної енергії.

Спалювання сміття на спеціалізованих заводах і теплоелектростанціях широко поширене в світі і є досить ефективною технологією як з точки зору зменшення обсягів відходів, що підлягають захороненню на полігонах, так і з економічної точки зору. Цей спосіб утилізації отримав широке розповсюдження в 1960-70-х роках. У ряді країн тепло від спалювання ТПВ широко використовується для виробництва електроенергії та опалення. Наприклад, у Нью-Йорку у даний час реалізується масштабний проект з будівництва 8 теплових електростанцій, що працюють, на твердих побутових відходах.

З урахуванням факту, що сміттєспалювальні заводи не є найбільш екологічно безпечним способом зменшення обсягів утворення відходів, та з метою мінімізації обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря їх використання можна організовувати тільки в тих країнах, де існує ефективна система сепарації сміття і окремої утилізації найбільш небезпечних побутових відходів.

Законодавство ЄС (зокрема директива по спалюванню відходів) накладає суворі обмеження на рівень шкідливих викидів на сміттєспалювальних заводах, тому їх технологічні цикли включають ефективні очисні споруди.

Найбільш якісними і безпечними технологіями є:

- плазмова газифікація. При надвисоких температурах речовини, з яких складається сміття, розпадаються на прості елементи. На виході залишається незначна кількість вогнетривкого абсолютно нешкідливого залишку. Дана технологія дозволяє переробляти також весь спектр токсичних і навіть частину радіоактивних відходів. Сміттєпереробні заводи, які використовують дану технологію, вже діють на Тайвані, у Великобританії, Японії, США, Канаді, Ізраїлі. Крім того, в найближчому майбутньому будуть введені в дію 9 таких заводів у США, Канаді, Австралії, Індії, Китаї. Однак технологія газифікації значно дорожча, ніж просте спалювання сміття на сміттєспалювальних заводах, що перешкоджає її швидкому розповсюдженню.

- піролізна переробка - нагрівання відходів до високих температур без доступу кисню. На виході отримується горючий газ, який може використовуватися як паливо, і вуглеподібний залишок.

Слід зазначити, що в основі першої і другої технології лежать розробки російських вчених. Зокрема, інноваційні вітчизняні установки плазмової газифікації ТПВ створені в Інституті електрофізики і електроенергетики РАН.

Підтвердженням високого рівня екологічної безпеки таких установок є досвід Швеції, де, незважаючи на зростання протягом останніх років обсягів побутових відходів, викид діоксинів в атмосферу з сміттєспалювальних заводів складає всього 5-6% від усіх викидів, тобто стільки ж, скільки і при пожежах на звалищах (які мали місце у минулому).

Серед країн ЄС - Швеція, Данія, Голландія, Бельгія, Австрія і Швейцарія - спалюють більше 30% всіх відходів для виробництва електроенергії та тепла. Сучасні технології спалювання дозволяють використовувати до 80% енергії, що міститься у відходах .

Найменше технології спалювання відходів використовуються у Фінляндії, Великобританії, Ісландії, Ірландії, Іспанії, Італії, Греції та Португалії (спалюється менше 15% відходів). Проте, у Фінляндії в останні роки йде активна розробка технологій спалювання відходів для виробництва енергії і тепла – так, наприклад, вже функціонують відповідні установки з плазмової газифікації відходів.

Зараз у світі діють близько 1500 заводів зі спалювання відходів, з них кожен третій знаходиться на території ЄС.

Найактивніший "спалювач" - Німеччина (60 заводів щорічно знищують близько 16,6 млн. т, що складає близько 50% загального обсягу відходів, вироблених в країні). Отримана енергія в основному служить для отримання тепла, незначна частина йде на виробництво електроенергії.

Франція має 120 заводів зі спалювання потужністю в 12 млн. т на рік. По одному такому заводу є в Люксембурзі і Фінляндії. У Данії їх 34, в Норвегії всього 4. У Швеції згорає близько 40% всього приватного сміття - 2 млн. т на рік на 26 заводах.

В цілому ж в ЄС на заводах спалюється 1/5 загального обсягу відходів.

Близько 70% цього обсягу спалюється в Європі, Японії та США.

Наприклад, у Швейцарії 14 сміттєспалювальних заводів, тільки в центрі Парижу - два, в Німеччині планується в найближчі роки побудувати 28 нових заводів і посилити 6 наявних.

У Пекіні вже діє 32 заводи і їх кількість буде збільшуватися.

У Японії, наприклад, налічується 236 сміттєспалювальних заводів, які виробляють енергії приблизно стільки ж, скільки одна атомна станція (японський ринок у цій області оцінюється в 4 млрд. дол.).

Механо-біологічна переробка відходів.

Основними напрямками в застосуванні механо-біологічної переробки є аеробне компостування і анаеробне зброджування.

Найбільш перспективним і економічним вважається анаеробне зброджування (анаеробна переробка відходів на полігонах під шаром ґрунту) з виробництвом біогазу, який можна використовувати для виробництва електроенергії в газових турбінах безпосередньо на місці. У деяких країнах після збагачення його використовують в якості автомобільного палива. У США в даний час діє близько 40 станцій видобутку біогазу зі старих поховань побутового сміття. Обсяг видобутку становить близько 5 млн. куб. м газу на день. У Європі така переробка стає обов'язковою, з цією метою проводиться модернізація найбільш старих полігонів.

Для харчових і сільськогосподарських відходів, що збираються селективно, застосовується технологія аеробного компостування, що дозволяє отримувати органічні добрива. Всього в ЄС компостуванню піддається 1/5 всіх відходів. Основним стимулом для розвитку таких технологій стало прийняття директиви з поховання відходів. Директива до 2006 р. вимагала скорочення обсягів відходів, які підлягають біологічному розкладанню, що направляються на полігони, на 75% порівняно з 1995 р. Для досягнення цієї мети країни ЄС розробили відповідні плани щодо скорочення поховання на полігонах відходів, що підлягають біологічному розкладанню. Для скорочення обсягу цих відходів застосовують різні альтернативні технології, в т.ч. компостування. Найбільш високий рівень компостування відходів, що підлягають біологічному розкладанню, досягнутий в Нідерландах, Бельгії, Австрії та Німеччині (більше 50%); найнижчий - у Великобританії та Ірландії (менше 5%). Метод анаеробного компостування переробки відходів ефективний лише для країн, де налагоджений роздільний збір ТПВ.

Також на даний час у світі використовують ще два напрямки для технології глибокої переробки органічних відходів: переробка в карбід кальцію (відходи, що містять оксиди кальцію), а також у синтетичне паливо (газоподібні та рідкі біовідходи). У сукупності використання цих технологій вже сьогодні дозволяє досягти глибини переробки в більш ніж 90%. Однак у застосуванні вони на сьогоднішній день відносно дорогі і, як правило, не дозволяють домогтися рентабельності навіть у країнах, що володіють розвиненою системою управління відходами та населенням, привченим до роздільного збору сміття.

5.2. Системи поводження з відходами у окремих розвинених зарубіжних країнах

Система поводження з відходами у Німеччині.

У сфері сортування та утилізації сміття найбільш вдалою, з точки зору законодавства і практики вторинного використання відходів, більшість експертів визнають Німеччину. Одним з ключових федеральних законів у галузі усунення відходів у Німеччині є Закон про кругообіг, який був прийнятий в 1994 році і набув чинності в 1996 році. Закон про кругообіг має на меті скоротити обсяги відходів за рахунок вторинного використання деяких видів відходів або їх усунення без надання шкідливого впливу на навколишнє середовище. Цей закон складає фундамент федерального екологічного законодавства Німеччини, а решта законів базуються на ньому або доповнюють його. Важливою умовою становлення ефективної системи поводження з відходами є відповідальна поведінка населення і економічних суб’єктів (промислових і непромислових підприємств) щодо відходів. Жителі Німеччини відповідально ставляться до збору відходів, зокрема, здійснюють їх первинне сортування та утилізацію в суворо визначених для того місцях; вивезення відходів проводиться за графіком (свій день для кожного виду відходів) безпосередньо від місць утворення (домашні господарства, офіси і т.д.), за винятком скла, картону і паперу. Всього сортуванням побутових відходів займається 94% населення. Жителі Німеччини окремо збирають (у різні відра, пластикові мішки) скло, пластик, папір, харчові відходи, побутове сміття, відходи садових господарств (збираються в контейнери зеленого кольору і підлягають обов'язковому компостуванню). Для збору макулатури, винних пляшок, використаних батарейок, пивних і молочних пляшок, відходів скла використовують контейнери різного кольору. Одяг німці складають у пластикові мішки, пластиковий і металевий посуд - в контейнери жовтого кольору, харчові побутові відходи - в коричневі контейнери, а інші види побутових відходів - у чорні. Позитивних результатів у сфері селективного збору сміття в Німеччині змогли домогтися передусім завдяки диференціації тарифів на вивіз різноманітних видів контейнерів. Так, наприклад, вивезення коричневого контейнера, призначеного для відходів органічного походження, є найдешевшим, а вивезення чорного контейнера зі змішаним сміттям обходиться жителям у 2 рази дорожче при тому, що контейнери для упаковок і паперу надаються спеціалізованими компаніями так званої "Дуальної системи" безкоштовно. У зв'язку з цим жителі зацікавлені якомога менше наповнювати чорні контейнери і тим самим сортувати сміття. Високі тарифи на вивезення чорних контейнерів пов'язані, насамперед, зі значними витратами на утилізацію змішаних побутових відходів, яка включає в себе процес сортування з метою вилучення корисних фракцій, їх сушку, роздрібнення, спалювання і захоронення. Вартість вивезення сміття жителі оплачують по факту, відповідно до встановлених на регіональному рівні диференційованих тарифів на кожен вид контейнерів. Вивезенням ТПВ від домашніх господарств і підприємств займаються, як правило, місцеві комунальні компанії. Крім того, до їх обов'язків відноситься також і організація пунктів прийому для великогабаритних відходів (ВГВ), електроприладів, шин, рідких небезпечних відходів (лаки, фарби тощо) і, як правило, вони здійснюють також прийом відходів на полігонах. Сортуванням відходів та їх переробкою у вторинну сировину займаються спеціалізовані рециклінгові компанії державної, приватної або змішаної форми власності. Муніципальні компанії займають важливе місце у перерозподілі грошових коштів (отримані з населення і підприємств тарифи) між компаніями, що здійснюють вивіз сміття або їх прийом на спеціальних пунктах, а також між підприємствами, що здійснюють сортування і переробку сміття. Система усунення відходів фінансується, з одного боку, за рахунок тарифів з населення, а з іншого боку - за рахунок відповідальності виробників, яка закріплена законодавчо. Тарифи з населення за вивезення та утилізацію відходів визначаються на регіональному рівні: кожна земля, місто і комуна мають свої власні системи тарифів залежно від місцевих особливостей, причому розміри тарифів залежать від обсягу і виду відходів, що утворюються. Відповідальність виробників означає, що виробники окремих видів товарів (товари в упаковках, паперові вироби, електроприлади, шини) зобов'язані організовувати їх економічно ефективну утилізацію, що не завдає шкоди навколишньому середовищу. За цим принципом працює система прийому тари (алюмінієві банки, скляні та пластикові пляшки ПЕТ). У березні 2002 р. німецький уряд схвалив план зі збору та переробки жерстяних банок і пластикових пляшок. З січня 2003 р. всі виробники зобов'язані стягувати 0,2 євро за бляшані банки і невеликі пляшки і близько 0,37 євро за більш велику тару. Німецьким покупцям від-шкодують ці гроші після того, як вони повернуть використаний посуд. Кошти від цієї заставної ціни, наприклад, на скляні пляшки, розподіляються таким чином: 85% йде на організацію збору тари, а 15% - безпосередньо на саму переробку. У Німеччині муніципальна влада формує спеціальні загони, які повинні стежити за чистотою («сміттєві шерифи» з'явилися, наприклад, у Франкфурті-на-Майні). Якщо хтось кине на тротуар або проїжджу частину недопалок або банку з-під пива, то йому буде вручено картку червоного кольору, на якій надруковано найменування штрафу. Марина Хаммес, бургомістр маленького містечка Фірзен на Нижньому Рейні, заявила, що зробить своє місто найчистішим в Німеччині. Влада відмовилася від будь-яких перехідних періодів з попереджувальними червоними картками. Тут відразу введені досить жорсткі штрафи: за годування голубів - 10 євро, за недопалок, жуйку або пивну банку, кинуті на тротуар - 15 євро. Ну а власник собаки, заплатить за «собачий туалет» 30 євро. Необхідно підкреслити, що при становленні сучасної системи усунення відходів у Німеччині, особливо відходів цінних матеріалів, придатних для вторинного використання (папір, картон, метали, пластик), роль держави полягала тільки в тому, щоб розробити і законодавчо закріпити основи екологічно безпечної та ефективної системи усунення відходів, а також створити стимули для домашніх господарств і приватних фірм для виконання встановлених норм. Підприємства, що працюють у сфері утилізації цінних відходів у Німеччині, не отримують субсидії або пільги від держави. Збір відходів паперу, пластмаси, скла і т.д. та їх продаж на ринку вторинних ресурсів - дуже вигідний бізнес, зокрема, в останні роки в Європі сформувався великий ринок вторинної сировини і найчастіше деякі види вторинної сировини (низької якості, які не знаходять попиту на європейському або німецькому ринку ) експортуються в Китай. За даними Федерального статистичного управління Німеччини, в 2003 р. на полігонах було поховано близько 53,9 млн. т безпечних відходів, що на 10% менше, ніж у 2002 р. (60,2 млн. т відповідно) і на 18% менше, ніж в 1997 р. (65,7 млн. т). Для використаних батарейок в багатьох магазинах і адміністративних установах розміщуються невеликі картонні коробки з написом «Ви не забули викинути використані батарейки?». Пластмасові контейнери (з кришкою, що щільно закривається і двома колесами) для макулатури розміщуються поблизу житлових будинків. У Німеччині за останні чотири роки частка побутових відходів, що піддаються повторному використанню, зросла з 12 до 30%, а річний оборот промисловості на схемах рециклінгу досяг 6 млрд. євро. Виробництво компосту з побутових відходів за цей час зросла з 300 000 тонн до 2 млн. тонн, а кількість великих установок для компостування - з 25 до 150.

У Німеччині законодавчо заборонено вивозити на полігони ті будівельні відходи, які можна з успіхом переробити. Сьогодні в Німеччині функціонує понад 400 заводів, що переробляють будівельне сміття. Тільки в Берліні діють близько 100 переробних центрів. З 59 млн. т будівельного брухту з будмайданчиків Німеччини переробляється близько 80%.

У Німеччині давно вже ведеться сортування відходів скла за кольором (коричневе, зелене, біле) на стадії здачі: на вулицях стоять контейнери трьох сортів, пофарбовані в ті ж кольори, що і скло. Масове залучення споживача до сортування ТПВ дозволяє істотно знизити витрати на ручне сортування та підготовку сировини. При використанні склобою у виробництві склотари енерговитрати знижуються на 30-40%.

У Німеччині в 2003 р. було спалено близько 20,6 млн. т безпечних відходів, на 4% більше, ніж у попередньому році. У порівнянні з 1997 р. обсяги спалюваних відходів зросли на 63%. Трохи більше половини (51%) цієї кількості складали муніципальні відходи, а також відходи з очисних станцій (мулові осади) (20%), а також відходи деревообробки та целюлозно-паперової промисловості (17%).

Згідно із Законом про упаковки, який був прийнятий у Німеччині в 1991 році, був введений обов'язок для виробників приймати і утилізувати упаковки, введені ними в оборот. При цьому виробники вирішують самі, чи будуть вони здійснювати збір та утилізацію упаковок самостійно або делегують ці обов'язки спеціалізованим компаніям. Відразу після прийняття цього закону була створена організація "Дуальна система Німеччини" - Duales System Deutschland AG (DSD ), яка займається організацією збору, сортування та переробки відходів упаковки, що виникають на території Німеччини. Основним завданням компанії є підвищення рівня переробки відходів упаковки, що утворюються в домашніх господарствах і зниження за рахунок цього обсягів відходів, що вивозяться на полігони. Всі упаковки, які обслуговуються "Дуальної системою Німеччини", мають спеціальне маркування "зелена крапка".

Безпосередньо операції по збору, сортуванню і переробці здійснюють 537 субпідрядних організацій. Крім "Дуальної системи" у Німеччині існують ще 8 компаній, що займаються збором і утилізацією упаковок: Interseroh Dienstleistungs GmbH, Vfw GmbH, Landbell AG, BellandVision GmbH, Eko-Punkt (дочірня компанія Remondis), Redual GmbH,  ZENTEK GmbH & Co. KG и Veolia Umweltservice Dual GmbH. Всі ці компанії ставлять жовті контейнери для різних видів упаковок (пластик  метал, змішані упаковки), сині контейнери для паперу та картону по всій Німеччині. Крім того, вони надають контейнери для скла. Виробники товарів укладають договір, наприклад, з "Дуальною системою Німеччини", потім отримують ліцензію і потім вже нею обслуговуються. Вся ця система фінансується споживачами кінцевої продукції, здійснюється за рахунок ліцензійних зборів, виплачуваних виробниками товарів і розрахованих виходячи з ваги / обсягу пакувальних матеріалів, використовуваних для цих товарів, тому що витрати на утилізацію передбачені в ціні. Чим складніше упаковка та її переробка, тим вище і витрати на утилізацію. Наприклад, упаковка Тетра Пак являє собою композит з трьох компонентів (картон, алюмінієва плівка, пластик) і має досить складну багатоступеневу технологію утилізації. У зв'язку з цим витрати на утилізацію є найвищими. Наприклад, витрати на утилізацію пакета молока (Тетра Пак) складають близько 2,6% від кінцевої вартості. Залежність розміру ліцензійного збору від ваги / обсягу пакувальних матеріалів є одним із стимулів до зменшення використання упаковки. Окрім зниження кількості використовуваних пакувальних матеріалів, іншим позитивним результатом введення ліцензійного збору стали спроби компаній розробити нові способи упаковки своїх товарів. В результаті, відбулося значне зниження ваги упаковок для паперових серветок і рушників, коробок для безалкогольних напоїв, скляних пляшок та металевих банок для напоїв. Стали ширше використовуватися концентровані речовини і багаторазові пакувальні ємності. Також в законі про упаковках в Німеччині передбачені квоти рециклінгу з окремих видів упаковок. Наприклад, передбачене виконання наступних мінімальних квот рециклінгу до 2009 року: скло, папір, картон - 60%, метали - 50%, синтетичні речовини - 22,5%, дерево - 15%. Ці показники були досягнуті вже до 2005 року, а середня квота рециклінгу упаковок склала близько 70%. Постанова про пакувальні матеріалі також регулює і обіг з транспортною упаковкою. Для поводження з такими видами пакувальних матеріалів створюються окремі компанії. Загальна кількість товарної та транспортної упаковки, зібраної DSD та іншими подібними компаніями в 1999 р., склала близько 14,6 млн. т; близько 80% цієї кількості було вдруге перероблено. Операційні витрати на функціонування DSD досить високі. У 1999 р. ліцензійні виплати склали 2 млрд. євро, вартість же функціонування всієї системи переробки в цілому склала 1,7 млрд. євро (близько 300 євро на кожну тону відходів). Практично, вся вартість переробки відходів перенесена на споживача, за рахунок підвищення ціни на товари .У 1999 - 2000 рр. відбулося зниження ставок ліцензійних виплат, але це зниження було компенсоване за рахунок збільшення кількості компаній - платників збору та зниження вартості уп-равління відходами. Здешевлення системи управління відбулося завдяки більш раціональній системі контрактів на управління відходами. Продукти вторинної переробки надходять у відкритий продаж. Їх ціна співвідносна з цінами на первинні ресурси завдяки тому, що діяльність компаній-переробників субсидується DSD. В цілому збут таких матеріалів не викликає проблем. Однак підприємства «Дуальної системи» досі стикаються з проблемою отримання грошових коштів на утилізацію від виробників і, особливо, від імпортерів. Крім того, існують також і внутрішні конфлікти між підприємствами «Дуальної системи», а також з великими під-приємствами по утилізації відходів. Наприклад, у Берліні два великі концерни по збору та утилізації відходів Berlin Stadtreinigung (Комунальна компанія Берліна) і ALBA планують ввести додатковий контейнер для всіх цінних вторинних матеріалів (упаковки, папір, скло, алюмінієві і бляшані банки) і створити компанію, яка займатиметься збором та утилізацією цих відходів, тим самим виключивши компанії «Дуальної системи» з берлінського ринку вторинних матеріалів.

Ситуація з утилізацією електроприладів йде інакше. Система утилізації електроприладів була введена в 2006 р. і функціонує з меншими проблемами, ніж система утилізації упаковок. Одна з причин полягає в тому, що організацією збору електроприладів та отриманням коштів від виробників займається тільки одна організація, а не 9, як у випадку «Дуальної системи».

Економіка усунення сміття на прикладі Рейнського округу Нойс.

Становлення системи поводження з відходами в рейнському окрузі Нойс почалося в 1974 році, коли в Німеччині набув чинності перший закон щодо поводження з відходами. До цього поховання побутових відходів здійснювалося на безлічі дрібних звалищ без дотримання природоохоронних заходів. З тих пір система поводження з відходами постійно вдосконалювалася, що було обумовлено двома факторами: жителі округу хотіли поліпшення екологічної обстановки, а рециклінг відходів був економічно необхідний. Економічний розвиток округу дав можливість жителям округу інвестувати кошти в розробку структурованої системи усунення відходів. В окрузі і його восьми комунах здійснюють збір та утилізацію побутових відходів, а також відходів непромислових підприємств. Шкідливі відходи, які у великому обсязі утворюються на наявних в окрузі промислових підприємствах, утилізуються поза його територією. Утилізація відходів починається з їх обліку, яким самостійно займаються вісім міст і комун округу. При обліку відходів розрізняють дві системи: систему «збору» і систему «привозу».

Особливість системи збору полягає в тому, що відходи забираються у населення. В окрузі передбачені чотири типи сміттєвих контейнерів. Коричневий контейнер призначений для сміття органічного походження, тобто харчових і садових відходів. У синій контейнер викидають паперові та картонні відходи - наприклад, газети і картонні упаковки. Жовтий контейнер призначений для упаковок із пластику, металу і змішаних матеріалів. Всі інші відходи потрапляють в чорний контейнер для змішаного сміття. Контейнери періодично виставляють на вулицю самі жителі, а співробітники компаній, що займаються збором сміття, розвантажують ці контейнери згідно з графіком. Як правило, збір здійснюється кожні 2 тижні. Великогабаритні відходи (наприклад, меблі та холодильники), які не поміщаються в контейнери, забирають окремо в призначений час. Для деяких видів відходів існує так звана система «привозу». Суть її в тому, що жителі самостійно привозять сміття до місць його збору. Така схема, наприклад, характерна для збору склобою, причому розрізняють контейнери окремо для безбарвного, зеленого та коричневого скла. Як правило, один пункт для збору обслуговує в середньому 500 жителів. Іншим видом даної системи «привозу», призначеної для збору небезпечних відходів, є транспорт - спеціально оснащені машини, які в певний час приймають у населення різні види небезпечних відходів. При цьому збір здійснюється безкоштовно. Крім цього існують дві великі станції прийому відходів, куди жителі можуть здати в день до 200 кг або 1 кубометр різних видів відходів, а також до 20 кг небезпечних відходів - наприклад, фарби або лаки. Ці станції являють собою окремий майданчик, на якому встановлено кілька контейнерів, призначених для роздільного збору будівельного сміття, азбесту, електроприладів (за різними групами), металобрухту, текстилю, взуття, садового сміття, паперу, картону, шин, небезпечних відходів і т.д. Важливою датою для округу є 31.12.1999 р. Це був останній день, коли полігон округу Нойс брав відходи, здатні до горіння (наприклад, органічні відходи). Відповідно до припису відповідного міністерства, на полігон тепер приймаються тільки відходи, не здатні до горіння - такі як, наприклад, шлаки, попіл і непридатні для вторинного застосування будівельні відходи. Завдяки цьому полігон не був наповнений до 2008 року, як це прогнозувалося раніше, а наповнюватиметься ще 100 років. Сортувальний комплекс знаходиться в безпосередній близькості від полігону і обробляє побутові та промислові відходи, великогабаритне сміття, що надходять з округу Нойс. Округ не має власної сміттєспалювальної установки, тому що кількість відходів, що залишається після сортування і призначена для спалювання, занадто маленька і тому експлуатація власної сміттєспалювальної установки буде економічно невигідною. Сортувальний комплекс складається з двох ліній: одна - для комунальних відходів, інша - для відходів непромислових підприємств і КГВ. Відходи, що надходять на лінії, підлягають сортуванню - з них відбираються такі корисні фракції як метал, папір, картон, скло, пластик, а залишки ("хвости") під-готовляються (подрібнення, сушіння) до подальшого термічного знищення і транспортуються на різні сміттєспалювальні установки. Обидві сортувальні лінії переробляють вихідні матеріали в різні продукти. У результаті сортування комунальних відходів залишається велика кількість органічного сміття, яке поміщається в спеціальний цех для компостування (на 1 тиждень). У результаті цього компостування і постійної подачі тепла залишки комунальних відходів висушуються і стають придатними для горіння. Спалювання цих відходів здійснюється в спеціальних комплексах для спалювання комунальних відходів, які мають спеціальні захищені від корозії котли та потужні системи фільтрації. Друга лінія для сортування відходів підприємств та КГВ - установка для компостування Коршенбройх - здійснює відбір всіх корисних фракцій, а також переробку «хвостів» у альтернативне паливо. Важливим показником такого альтернатив-ного палива є кількість хлору в кінцевому продукті, таке підготовлене паливо застосуються часто в промисловості (наприклад, на цементних або паперових фабриках). Харчові та органічні відходи, які збираються в коричневих контейнерах, переробляються в спеціальній установці з метою отримання компосту. До 1999 року отримання компосту відбувалося на досить простих, дешевих і відкритих установках. Ці установки добре функціонували, але часто виникали проб-леми з жителями через неприємний запах, тому знайти відповідне місце для установки по виробництву компосту в такому густонаселеному окрузі, як округ Нойс, було проблематично. В даний момент в окрузі є одна закрита, спеціально обладнана установка для виробництва компосту - це спеціально обладнаний цех, в який подаються органічні відходи і де здійснюється постійна циркуляція повітря. У такому цеху органічні відходи гниють від 6 до 8 тижнів, а потім піддаються сушінню. У результаті переробки утворюється компост, який згодом застосовується як добриво.

Опис установки для утилізації холодильників округу Нойс. Утилізація холодильників здійснюється на замовлення їх виробників і фінансується ними, тому що згідно закону в Німеч-чині виробники холодильників зобов'язані здійснювати рециклінг холодильників, для яких закінчився термін експлуатації, а витрати на утилізацію закладені в їх вартість. При утилізації холодильників відбувається їх демонтаж на різні компоненти. У першу чергу з холодильника видаляються шкідливі речовини, наприклад, холодоагент і компресор. Інші частини, такі як залізо та інші метали, а також пластмаса та ізоляційні матеріали йдуть на вторинне використання.

Система поводження з відходами у Швеції.

Швеція є прикладом з переробки відходів для багатьох європейських країн. На сьогоднішній день у Швеції переробляється понад 80% всіх видів побутових відходів. Приблизно 18% решти сміття спалюють. І тільки 2% займає вивезення відходів на полігони для їх захоронення (при цьому на території Швеції звалища не розташовані). Ситуація з відходами у Швеції характеризується низькими темпами зростання відходів і високим рівнем їх переробки. Щорічно в Швеції утворюється близько 4,2 метричних тонн відходів. За період з 1993 р. по 1998 р. кількість промислових відходів зросла на 4,6%; з 1997 р. по 2000 р. муніципальних відходів не побільшало, тоді як ВВП в середньому зростав на 3,9% щорічно. З 1993 р. по 1998 р. рівень переробки промислових відходів зріс з 40% до 43% , а вторинна переробка муніципальних відходів з 1994 р. по 2000 р. збільшилася з 19% до 39%. При цьому дещо знизилося застосування спалювання як способу утилізації - 39% у 2000 р. проти 41% в 1994 р. З 2000 р. спостерігається збільшення обсягів муніципальних відходів, в основному, за рахунок великогабаритних складових і електричного і електронного обладнання. До 2001 р. в Швеції були досягнуті наступні показники переробки та утилізації відходів:

• вторинна переробка - 31%;

• біохімічне водоочищення - 9%;

• спалювання з отриманням енергії - 40% (загальна кількість виробленої електроенергії склала 350000 МВт, тепла - 7500000 Гкал);

• поховання на полігонах - 20%.

Все, що може завдати шкоди екології - вивезення сміття, його утилізація або зберігання - строго контролюється державою. Здебільшого інфраструктурою для утилізації відходів володіють муніципалітети. Основна частка полігонів (200 по країні) знаходиться в державній власності, те ж і сміттєспалювальні заводи (з 26 тільки 1 приватний). Також в Швеції є 25 державних і один приватний завод з компостування. На сьогоднішній день зростає частка енергетичних компаній у секторі спалювання відходів. Приватні інвестиції спрямовуються, як правило, в систему збору та вторинної переробки.

Міністерство охорони навколишнього середовища Швеції є відповідальним за систему управління відходами в країні. Контроль над питаннями поводження з відходами здійснює також Шведське природоохоронне агентство. Розробкою регіональної політики в сфері поводження з відходами займаються управління з питань навколишнього середовища у складі адміністрацій 21 адміністративного округу («амтов»). На всіх підприємствах переробки вторсировини встановлені датчики з контролю за гранично допустимою концентрацією шкідливих речовин. Інформація з цих датчиків постійно надходить у державні органи нагляду за екологією.

Управління відходами в муніципалітетах здійснюється муніципальною владою. Вони несуть відповідальність за переробку та утилізацію відходів домашніх господарств; крім того, місцеві виробники відповідають за переробку окремих фракцій в рамках так зв. «Розширеної відповідальності виробників». Національною політикою в сфері охорони навколишнього середовища та поводження з відходами були визначені наступні цілі (на період до 2005 р.):

• скорочення площ полігонів на 50% (порівняно з 1994 р.);

• зменшення використання небезпечних речовин і матеріалів у виробництві;

• вихід на наступні значення рівня вторинної переробки:

- алюміній, сталь, скло, дерево - 70%;

- поліетилен (упаковка для напоїв) - 90%;

- алюміній (упаковка для напоїв) - 90%;

- пластик - 70%;

- папір - 70%;

- картон - 65%;

- газети - 75%.

Для досягнення поставлених цілей були застосовані наступні інструменти.

• Розширена відповідальність виробника: виробники несуть відповідальність за перероб-ку відходів, що виникли в результаті виробництва і використання їх продукції ( в т.ч.  упаковки). Зазвичай витрати на таку вторинну переробку включаються у вартість товару. Відповідальність за доставку відходів до централізованих пунктів збору, як правило, покладена на споживачів.

• Обов'язкове сортування відходів. Наприклад: старі газети забираються раз на тиждень, їх збирають у пакети і виставляють за двері. Скло викидається у спеціальні контейнери білого і зеленого кольору для відповідно прозорого і зеленого скла.

• Організація компаніями з управління відходами в Швеції переробних екологічних станцій (для таких видів відходів, які не збираються муніципалітетами в контейнери, розташовані біля будинків). На ці станції громадяни можуть самі доставити свої відходи і розділити їх на 15-20 фракцій: від небезпечних, до тих, які підлягають переробці і повторному використанню. На станціях розміщують контейнери зеленого і червоного кольору для акумуляторів і батарейок, світло-блакитного - для фотохімікатів, залишків фарби, аерозольних балончиків, використаного машинного масла, розчинників і люмінісцентних ламп.

• Введення в 2000 г податку на поховання відходів - в 2003 р. склав 40 євро за тону.

• Введення заборони на захоронення відходів, які підлягають біологічному розкладанню, і горючих відходів.

• Застосування системи так званих  «депозитів», коли в ціну продукції входить вартість її утилізації. Тому в цій країні прийнято не викидати пластикові та скляні пляшки або упаковку, а здавати в спеціальні пункти прийому, відшкодовуючи собі частину витрачених коштів. Алюмінієві банки повертаються в супермаркети, і за них виплачується заставна вартість. За  пивну пляшку можна отримати 0,5 крони, за пластикову - 4. Ще більш вигідно здавати побутову техніку та автомобілі.

• Встановлення для домашніх господарств «плаваючої» ставки муніципального збору за поводження з відходами залежно від обсягу, ваги або частоти вивезення відходів.

• Застосування системи економічного заохочення жителів, які проводять роздільне збирання утворених відходів. У Швеції сім'я, яка живе в окремому будинку, платить половину вар-тості вивезення відходів, якщо підписує зобов'язання сортувати пластик, жерсть, скло і папір, а також компостувати органічні залишки.

• Застосування штрафних санкцій (з високим розміром штрафу) за незаконне вивезення сміття.

Існуюча система поводження з відходами в Швеції виявила ряд недоліків. Так, перенесення відповідальності за переробку та утилізацію відходів на виробників призвела до того, що споживач повинен робити дуже ретельне сортування відходів (більше 7 фракцій) та самостійно транспортувати відходи до місць збору. Відсутність хорошої координації між муніципалітетами та виробниками не дозволяє чітко розмежувати відповідальність за збирання, сортування та переробку муніципальних відходів. У країні також відсутня система державного планування потужностей з переробки відходів (зокрема, сміттєспалювальних заводів). Не створено відпо-відних економічних стимулів для розвитку вторинної переробки на державному рівні (високі податки на поховання і спалювання відходів, заохочення впровадження «чистих» технологій).

У Швеції для видалення сміття із будівель в експериментальному порядку застосовують пневматичні системи. З цих систем заслуговує на увагу система підземних трубопроводів, по якій за допомогою повітряного потоку, створюваного вакуумними насосами, сміття з сміттє-проводів будівель подається в приймальний бункер житлового району і далі в сміттєспалювальну піч або за системою послідовних передач до місць його знешкодження і переробки. Система працює періодично з підключенням до неї бункерів сміттєпроводів один раз на добу.

Приклади дій щодо скорочення обсягів утворення відходів відпрацьованої упаковки в Швеції. У 1994 р. в Швеції було прийнято постанову про відповідальність виробників деяких видів товарів. Відповідно до цієї постанови  на виробників упаковки, паперу, шин і автомобілів покладається додаткова відповідальність за утилізацію та / або переробку їх продукції Основна мета цієї постанови - скоротити використання упаковки і збільшити відсоток її переробки, завдяки перенесення відповідальності за збір відходів упаковки і їх переробку на виробників та імпортерів. Оптові постачальники також несуть відповідальність за те, щоб товари, які вони продають, були вироблені на підприємствах, включених в національну систему переробки. Така система передбачає централізований роздільний збір упаковки (мешканці самі привозять  відходи у спеціальні пункти збору); переробкою займаються п'ять спеціалізованих компаній. Виробники та імпортери несуть індивідуальну відповідальність за збір і переробку відходів упаковки від своїх продуктів. Вони можуть делегувати ці функції одній з п'яти спеціалізованих компаній, що займаються збором і переробкою відходів. Виробники / імпортери сплачують від-повідний ліцензійний збір, розрахований виходячи з ваги пакувальних матеріалів. Ці збори сплачуються спеціальному органу - регістру (REPA), який управляє коштами, що надійшли. Збір пакувальних матеріалів здійснюють муніципальні або приватні оператори / контрактори, які уклали договори з п'ятьма компаніями - переробниками. Контрактори повністю несуть відповідальність за обладнання станцій переробки, вивезення звідти відходів та очистку майданчиків. У результаті дії Постанови до 2001 р. компанії переробляли 90% алюмінієвих банок з-під напоїв, 65% гофрокартону, 90% пляшок з поліетилену, 70% скла ( не включаючи пляшки з-під напоїв), до 95% скляних пляшок з-під вина, пива та інших напоїв, 75% паперу. Кінцевим платником податку на переробку упаковки є споживач . Вже в 1999 р. REPA отримав у вигляді податків на переробку упаковки близько 40 млн. євро, що складає 11 євро з одного домашнього господарства на рік. За рахунок того, що жителі самі привозять відходи упаковки на встановлені майданчики, витрати на функціонування системи невисокі. В даний час уряд Швеції проводить додаткові дослідження з оцінки екологічного впливу перенесення відповідальності за відходи упаковки на виробника. На сьогоднішній день у Швеції сортуються всі відходи: для пляшок, жерстяних банок, макулатури, картону, пластику, для збору яких розміщені спеціальні контейнери біля супермаркетів. Біля будинків - контейнери для спалюваного сміття і окремо для харчових відходів. У кожному місті є спеціальна сміттєва станція з прийому всього, що не може бути відсортоване в перераховані вище контейнери, наприклад - старі телевізори, лампочки та інше.

Система поводження з відходами в Японії.

Статистика стверджує, що кожен японець виробляє понад 2 кг сміття на добу (на другому місці після США). Щорічно на прибирання сміття в країні Висхідного сонця витрачається 300000 йен (2000 доларів) на одного жителя. У галузі поводження з відходами з розвинених країн світу досвід Японії є найбільш цікавим, яка в умовах гострої нестачі площ і відсутності природних ресурсів стала одним з лідерів в області переробки і вторинного використання відходів. Можна стверджувати, що Японія і в питанні роздільного збору відходів обганяє всю планету. З 70-х років минулого століття після прийняття пакету законів про охорону навколиш-нього середовища встановлена жорстка відповідальність підприємців за забруднення навко-лишнього середовища. З тих пір переробкою сміття займаються його продуценти, самостійно укладаючи договори з сміттєзбиральними заводами і станціями спалювання сміття. У 1991 р. був прийнятий закон про рециклінг, який згодом був доповнений набором указів і роз'яснень. У 1992 р. почав діяти «Закон про стимулювання використання вторинної сировини». Ці документи вимагають від кожного громадянина і юридичної особи розбирати сміття за категоріями і працювати над його вторинним використанням в міру своєї відповідальності. Управління та організація системи поводження з побутовими відходами знаходиться в компетенції органів місцевого самоврядування; муніципальні служби займаються пересортовуванням і зберіганням відходів, а виробники перетворюють їх у вторинну сировину. C метою реалізації вимог вста-новлених нормативних і законодавчих документів, в країні було проведено ряд заходів та введена система роздільного збору відходів:

А - встановлено порядок щодо окремого збору та упаковки спалюваного сміття, окремо для відходів, які переробляються: пластик, гума, скло, алюміній, папір та ін.;

Б - в процесі впровадження системи роздільного збору в країні працювали агітмашини; по телебаченню крутили спеціальні ролики; для школярів друкували брошюри-комікси; створена система довідників, консультацій, покарань і заохочувальних нагород; біля будинків встановлені пластмасові контейнери різного кольору; жителям роздані пакети для сміття з відповід-ними написами. Розділяють сміття на декілька категорій: пластикові упаковки (все поліетиленове і пінопластове - кришечки від пластикових пляшок, етикетки від пляшок); пластикові пляшки викидаються в один день з пластиковими упаковками, але в окремих пакетах (від пляшок потрібно попередньо відокремити етикетки - ідуть до пластикових упаковок - і відкрутити кришечки); паперові упаковки (пакети і коробки, складені і перев'язані паперовою мотузкою); скляні пляшки (для кожного кольору пляшки своя ємність), скляні банки; жерстяні банки «легкі» (з-під охолоджувальних напоїв і пива - до початку нового тисячоліття в Японії вже домоглися 100%-ної рециклізації даного виду відходу) і жерстяні банки «старого зразка» (з-під консервів); журнали, газети і різний спам; використані батарейки; перегорілі лампочки (утилізуються окремо кожна упакована); харчові відходи (поділяються на білкові, овочеві та кістки); все інше. Диференційований збір відходів у Японії практикується майже повсюдно. Всюди на вулицях і на станціях метро і залізниці, в університетських кампусах, на невеликих островах у Японському морі встановлені контейнери для роздільного збору пластикових і скляних пляшок, алюмінієвих банок, горючого і негорючого сміття. А там, де їх немає, висять таблички «Спасибі, що забрали своє сміття з собою» або «Будь ласка, віднесіть своє сміття з собою». У Японії утилізують будь-який чек, проїзний квиток і активно втягують у процес збору вторсировини дітей і домогосподарок. У певний час збирають розсортовані жителями за видами косметичні та аптечні пляшки, ємності з-під використаних лаків, дезодорантів та ін., а також предмети кухонного начиння і невеликі електроприлади - праски, фени. Двічі на тиждень вивозять горюче сміття - складені разом паперові та інші відходи. В Японії збір макулатури в країні наближається до теоретично максимально можливого (73%); загальна ступінь утилізації склопосуду доходить до 83%; ступінь повторної переробки пластикових пляшок становить тільки 40%. Найбільш небезпечні види відходів, до яких відносяться, перш за все, батарейки, необхідно викидати в спеціальні ємності, встановлені біля магазинів з продажу побутової техніки або в інших місцях.

В - збирачі сміття повертають не розсортоване сміття власникам, імена порушників друкують на листівках. За порушення законів у сфері поводження з відходами стягуються високі штрафи і кримінальна відповідальність (максимальне покарання за порушення законів у галузі відходів - 3 роки в'язниці і штраф 25 тисяч доларів США), але для компаній набагато важливіший «екологічний імідж». Особи, які беруть активну участь у роздільному зборі відходів, отримують грошові винагороди залежно від кількості зібраної вторинної сировини ( від 3 000 до 7 000 йен при курсі 1 долар - 140-150 ієн) . Наприклад, останні 20 років адміністрація міста Фудзіесіта в рамках програми з оновлення міста проводять щомісячний збір вторинної сировини, витягують зі сміття 20 видів сировини за 9 категоріями, включаючи батарейки, рослинні масла, акумулятори машин. Причому ці щомісячні акції доповнюють повсякденну роботу жителів, які розділяють сміття у себе вдома.

Г - крім збору сміття за допомогою спеціальних машин, в Японії ще з 1925 р. існує практика обходу будинків збирачами - волонтерами, які роблять це безкоштовно.

Переробка органічного сміття в Японії безпосередньо пов'язана з питанням освоєння прибережної смуги. У країні мало бухт, зручних для будівництва портів. В основному вони створюються шляхом огородження водного простору хвилеломами і бетонними стінами. Палі для таких стін робляться із стандартних блоків, отриманих в результаті переробки сміття. При зануренні їх один на один у воді між ними відбувається ряд хімічних реакцій, що перетворюють цю масу в єдиний і міцний моноліт.

З харчових відходів в Японії виготовляється компост для добрива полів.

У країні чітко контролюються питання утворення промислових відходів ( 405 млн. тон на рік). З урахуванням того, що особливу увагу провідні японські фірми приділяють вторинному використанню матеріалів електронного і електротехнічного обладнання, більше 40% промислових відходів йде на вторинну переробку. Прийнятий закон про вторинну переробку побутової апаратури. Компанії, що випускають побутове обладнання, за бажанням клієнта зобов'язані безкоштовно приймати і переробляти техніку після закінчення терміну її експлуатації, тому що на них покладений обов'язок збору та переробки виробленої ними побутової техніки (включаючи кондиціонери, телевізори, пральні машини і т.п.). Компанії - виробники думають над тим, як спростити демонтаж, сортування і переробку матеріалів, їм доводиться міняти і принципи конструювання побутової апаратури. Всі підприємства мають власні потужності з переробки відходів. В результаті 60% побутової техніки та 100% автомобілів потрапляє на спеціалізовані звалища, де з них витягується до 75% металевих частин на переплавку. Підходи конкретних фірм до вирішення даного завдання різні. Зокрема, співробітники дослідницької лабораторії природоохоронних технологій компанії "Мацусіта Електрик" роблять акцент на максимальну уніфікацію використовуваних деталей і скорочення кількості застосовуваних пластикових матеріалів. Сьогодні компанія використовує для свого виробництва лише 9 типів поліпропілену, в той час як в 1997 році - більше 120 видів даного матеріалу. Витрати з утилізації застарілої техніки зменшилися на 5%. А дослідники компанії "Хітачі" концентрують зусилля на розробці дешевих пластикових матеріалів, придатних для максимально повної переробки. Екологічний комітет Міністерства охорони здоров'я Японії прийняв рішення про те, щоб виробники електронного і електротехнічного обладнання довели рівень вторинного використання корисних матеріалів до 80-90%. У Японії працює національна програма, яка зобов'язує фірми-виробники збирати і переробляти вироблену ними транспортну техніку, вузли та комплектуючі (включаючи корпус, двигун, акумулятори, кондиціонери і т.п.) після закінчення терміну її експлуатації. В Японії не тільки переробляють до 80% утворюваних будівельних відходів, а й не утилізованій частині теж знаходять корисне застосування. У країні використовують утрамбоване сміття для будівництва штучних дамб і цілих островів. Так, Одайба - фактично, «сміттєвий» острів. Другим із «сміттєвих» островів є Теннозу.

Сміття, що не підлягає переробці, спалюється. У Японії 40-60 % сміття спалюється, в країні налічується 236 сміттєспалювальних заводів, які виробляють енергії приблизно стільки ж, скільки одна атомна станція (японський ринок у цій області оцінюється в 4 млрд. дол.). Внаслідок виникнення проблеми збільшення концентрації діоксинів у повітрі виникла необхідність пошуку нових технологічних рішень щодо процесу спалювання сміття. Одним з них є спалювання при температурі більше 800 градусів, що значно знижує викид діоксинів .

Система поводження з відходами в Норвегії.

Основні напрямки поводження з відходами в Норвегії такі.

1. Утилізація в процесі рециркуляції (тобто використання матеріалів у виробництві нових товарів). У Норвегії частка побутових реціркулюємих відходів також зросла з 9% у 1992 р. до 45% в 2001 р. Кількість реціркулюємих відходів зросла настільки, що кількість розміщуваних на звалищах і спалюваних відходів зменшилася, незважаючи на зростання загальної кількості побутових відходів.

2. Системи повернення, які надають споживачам можливість безкоштовно здати електричні прилади та електроніку, які відслужили. Споживачі можуть здати свої старі персональні комп'ютери та мобільні телефони і т. п. дистриб'юторам даної продукції, які в свою чергу зобов'язані приймати їх.

3. Заохочення правильного поводження з відходами. Для належного поводження з небезпечними відходами використовуються всі можливі заходи, включаючи спеціальні приписи, інспекції, ревізії, системи, розроблені для окремих видів промисловості, схеми повернення, податки та надання інформації. В рамках Закону про контроль за забрудненнями уряд Норвегії видало приписи щодо небезпечних відходів. В них визначено категорії відходів, правила для отримання дозволів з ​​управління небезпечними відходами, зобов'язання з прийому небезпечних відходів, обов'язки муніципалітетів, упаковка, інспектування та аудит. Багато інших положень регулюють особливі типи небезпечних відходів та пов'язані з ними проблеми (включаючи акумулятори, відпрацьовані нафтопродукти, нафтовмістуючі води, фотографічні хімікати, амальгаму, поліхлордіфеніли, хлорфторвуглеці, бромовані антипірени, вогненебезпечні та вибухонебезпечні речовини), експорт та імпорт, хімічні речовини в цілому, застережливі етикетки, а також діяльність, спрямовану на захист здоров'я людини, довкілля та дотримання безпеки на підприємствах («внутрішній контроль»).

Дозволи та ліцензії. Зазвичай перед тим, як організація зможе обробляти небезпечні відходи, їй необхідно отримати дозвіл від відповідних органів, контролюючих забруднення нав-колишнього середовища. Норвезьке агентство з контролю за забрудненням дає дозвіл на збір і обробку шкідливих відходів, у той час як губернатор провінції видає дозволи на прийом і тимчасове зберігання небезпечних відходів. Ці дозволи детально визначають критерії, яких потрібно дотримуватися для того, щоб забезпечити належне поводження з небезпечними відходами.

Контроль та інспекція. Органи контролю за забрудненням навколишнього середовища здійснюють нагляд за всією системою щодо поводження з небезпечними відходами.

Схеми для окремих галузей і податкові збори. Для поводження з небезпечними відходами в окремих галузях використовуються також різні схеми і податкові збори. Одна схема передбачає повернення грошей у випадку, якщо відпрацьовані нафтопродукти будуть передані для належної переробки. Інша схема застосовується в автомобільній галузі при поверненні свинцевих акумуляторів або при поверненні старих ізоляційних вікон, що містять поліхлордіфеніли.

План дій для дванадцяти пріоритетних типів небезпечних відходів. Для дванадцяти найбільш небезпечних типів шкідливих відходів запропоновані ряд заходів. До цих відходів відносяться ті, що містять в собі небезпечні речовини, такі як поліхлордіфеніли, ртуть, бромовані антипірени. Всі ці речовини включені в Норвезький список речовин підвищеної небезпеки. До найбільш важливих заходів належать: - забезпечення інформацією і керівництво; - запобігання створення шкідливих відходів; - удосконалення прийнятих схем повернення відходів і розгляд необхідності введення нових схем; - зосередження проведеного губернатором провінції контролю за небезпечними відходами, що містять речовини, включені до Норвезького списку найбільш небезпечних речовин; - стимулювання виконання муніципальних програм щодо поводження з відходами на загальнонаціональній основі; - поліпшення якості заходів щодо очищення навколишнього середовища

Імпорт і експорт. Не всі відходи обробляються або розміщуються на місцевому рівні. Іноді відходи експортуються або навіть імпортуються. Політика Норвегії така, що ті відходи, для яких в Норвегії немає спеціальних технологій з утилізації, повинні експортуватися в сусідні країни. З 1998 р. відзначається загальне зростання імпорту відходів, в 2001 р. спостерігався пік в імпорті - 625000 тон. Через обмеження, введені на імпорт відходів, що містять алюміній, загальна кількість імпортованих відходів у 2003 р. знизилося до 304700 тон. Майже всі відходи імпортуються з інших європейських країн. У 2003 р. більше 90% відходів були імпортовані з Данії. Більшість імпортованих відходів становлять забруднений грунт, шлаки і попіл.

Норвегія бере участь у міжнародній кооперації з транспортування відходів у рамках ООН, Організації економічного співробітництва та розвитку Європейського економічного простору. В результаті Норвегія ввела приписи про переміщення відходів через державні кордони, відповідно до яких відходи класифікуються і розділені на списки (зелений, жовтий і червоний) залежно від класу їх небезпеки. Зелений список містить різні типи безпечних відходів, які можуть перевозитися через державні кордони без спеціальних дозволів, якщо вони направляються на переробку. У приписах також є відмінності між переробкою і остаточним захороненням відходів.

Роль Норвезького агентства з контролю за забрудненням навколишнього середовища. Норвезьке агентство з контролю за забрудненням навколишнього середовища не дозволяє експорт відходів, у разі існування в Норвегії своєї екологічної альтернативи їх утилізації та використання як вторинної сировини. Норвезьке агентство з контролю за забрудненням навколишнього середовища дозволяє експорт як безпечних, так і небезпечних відходів для утилізації в країнах, що входять в Організацію економічного співробітництва і розвитку.

Система поводження з відходами в США.

У США ще у 1976 р. був прийнятий закон щодо боротьби з ТПВ, який орієнтує на вироб-ництво із них вторинних матеріалів.

Управління небезпечними відходами на рівні міст здійснюється в комплексі, де задіяна і муніципальна влада, і приватний бізнес і громадськість / населення відповідно до програм. Регулювання небезпечних матеріалів і відходів у США здійснюється на федеральному рівні і на рівні Штатів.

На федеральному рівні управління небезпечними відходами здійснюється трьома державними агентствами:

• Департамент транспортування (DOT). Норми DOT регулюють правила здійснення процесу упаковки, ідентифікування і класифікації матеріалів та небезпечних відходів для транспортування;

• Адміністрація по збереженню здоров'я і безпеки (OSHA). Норми OSHA регламентують методи захисту населення від ефектів небезпечних матеріалів на робочому місці;

• Агентство з охорони навколишнього середовища (EPA). Норми EPA регламентують методи захисту навколишнього середовища.

США займає «перше місце» у світі за обсягами утворення побутового сміття (на душу населення понад 3 кг на добу). У 2000 р. обсяг утворення комунальних відходів у США склав 400 млн. тон. До цього моменту рівень переробки відходів по країні в цілому склав 32%, 61% були поховані на полігонах і 7% спалені. На цей момент в країні діяло 9700 програм по збору відходів для переробки та 3800 об'єктів з виробництва компосту.

Агентством США з захисту навколишнього середовища було поставлено завдання до-сягнення 35% переробки відходів на національному рівні. Багато штатів намітили для себе цільовий рівень рециклінгу в 50% , а деякі - понад 70%. У 2000-2009 роках в США залучення від-ходів у вторинний оборот подвоївся. Сьогодні в цій країні повторно використовується або переробляється у вторсировину 32,5% всіх відходів, при цьому захороненню на звалищах і спалюванню підлягає 54,3 і 13,6% відходів відповідно.

За даними Міжнародного агентства з охорони навколишнього середовища, в США показник вторинної переробки муніципальних пластикових відходів знаходиться на рівні 5,5%. Головним атрибутом американської чистоти став пластиковий мішок у сміттєвому відрі, в урні, контейнері. Після його наповнення кінці пакета зав'язують і виносять у сміттєвий контейнер біля будинку. Спеціальні служби регулярно вивозять пакети зі сміттям на сміттєсортувальні конвеєри, де витягують з них пляшки, папір, банки та ін. Залишки відправляють на поховання.

У великих торгових центрах, магазинах, установах, школах, коледжах стоять контейнери для роздільного збору відходів, які підлягають переробці (паперу, банок, пляшок з-під напоїв), які потім відправляють на відповідні пункти прийому. Люди приїжджають з мішками і викидають папір, пластик, скло. Із зібраного паперу виготовляють зошити, блокноти, пакети, на яких є маркування «ресайклінг», тобто - зроблено з відходів.

Тридцять років тому Америка зіткнулася з проблемою порожніх металевих банок з-під напоїв. Організували переробку і вже незабаром можна було спостерігати, як уздовж доріг бродять люди з чорними заплічними мішками і підбирають банки. За кожну банку платили 5 центів, так що на хліб і ковбасу будь-хто міг спокійно заробити. Минуло небагато часу і в продажу з'явилися невеликі преси для паперу, картону, банок, які ставлять в установах, щоб зменшити їх об'єм і полегшити процедуру здачі.

Старі батарейки збирають у магазинах, де продають техніку. Там стоять контейнери, в які потрібно викидати старі батарейки. З метою мінімізації утворення відходів відпрацьованих батарейок в ряді областей США використовуються акумулятори, які можуть бути відновлені повністю за рахунок зарядки електрикою.

Старий одяг та взуття можна складати в спеціальні контейнери, які стоять біля великих торгових центрів. Школи часто проводять збір старого одягу для малозабезпечених.

Все інше сміття викидається у великі зелені контейнери (компактори). Після закриття люка у компакторі сміття подрібнюється і просувається в глибину контейнера.

У школі дуже багато уваги приділяється питанням екології та важливості роздільного збору сміття зокрема. Дітям пояснюють, як важливо це робити, проводять змагання: чий клас принесе більше макулатури або жерстяних банок чи пластикових пляшок. У шкільній газеті регулярно друкуються статті шкільного екологічного суспільства про користь переробки паперу і пластика і про те, чий клас переміг у зборі сміття. У всіх магазинах закликають купувати багаторазові сумки і використовувати їх замість звичайних пластикових пакетів, вони коштують лише 1 $. Причому, кожен раз, коли ти приходиш з цією сумкою в магазин, тобі кажуть: «Велике спасибі, що ви використовуєте сумку замість пластикового пакету» незалежно навіть від лейблу магазина у тебе на сумці. Сумки бувають різного кольору, не тільки рожеві .

У США в даний час діє близько 40 станцій видобутку біогазу, який витягують і перероб-ляють на 340 з 2975 полігонів.

У США впроваджують програму «нуль відходів»; так, наприклад, завод Колінса в США (Collins Pine в Klamath Falls) прийняв політику нульових відходів після того, як 600 співробітників провели відповідне навчання («Природний крок»). Для Collins Pine стратегія допомогла заощадити 1 млн. доларів у перший рік.

Місто Бурбанк (Burbank), що розташоване в штаті Каліфорнія, на даний час має населення близько 100 тисяч чоловік і 5000 підприємств . «Програма гонки до нульових відходів» лежала в основі рушійних сил Центру з рециклінгу з 1997 р. Кілька фахівців вивчали всілякі напрями скорочення відходів. Їх ідеї включали в себе розширення переліку матеріалів для рециклінгу; спроби зацікавити більше людей у рециклінгу і компостуванні за допомогою їх нав-

чання. Акцент робився на навчанні дітей шкільного віку в надії, що діти стануть навчати дорослих. Школи міста мають сміттєві бункери для рециклінгу, а кілька шкіл піддає рециклінгу половину своїх відходів. Центр з рециклінгу міста також проводить екскурсії в Навчальний центр для навчання дітей шкільного віку та дорослих вермикомпостуванню (близько 1500 дітей приймають участь у цих екскурсіях протягом року); Місто Burbank отримав «Нагороду Хелен Путнем Каліфорнійської ліги міст за відмінну якість» у категорії землекористування та якість навколишнього середовища за свою програму нульових відходів в 2000 р. Програма шкільного рециклінгу та скорочення кількості відходів в шт. Іллінойс була розроблена з метою надання технічної та фінансової допомоги середнім державним і приватним школам з розширенням існуючих програм. Школи мають допомогу:

• у вигляді покупки контейнерів для рециклінгу та діяльності, пов'язаної з скороченням кількості відходів, обладнання і навчальних матеріалів;

• щодо реалізації діяльності по скороченню кількості відходів у закладі освіти;

• введення уроків по рециклінгу та скороченню кількості відходів у вигляді  регулярного навчального курсу, який задовольняє цілям, встановленим нормами навчання в шт. Іллінойс.

Система збору комунальних відходів у Сан–Франциско.

У місті і окрузі Сан-Франциско розташовані 330 тис. житлових будинків, 60 тис. підприємств. 30% населення проживають у квартирах багатоповерхових будинків за наймом, решта - у приватних котеджах. 60 тис. підприємств є утворювачі відходів.

У 2003 році цільовий рівень рециклінгу 50% був визнаний муніципалітетом Сан-Франциско недостатнім. Було прийнято резолюцію щодо досягнення 75% рівня рециклінгу до 2010 р. і « Zero Waste » (сталий вираз «Zero Waste», застосовується для позначення 100% використання ресурсів, що містяться у відходах, може бути переведено як «нуль відходів» і «нуль втрат») до 2020 р. За станом на 2007 р. в цілому по місту було досягнуто рівня вторинної переробки всіх видів відходів в 70%, а рівень переробки комунальних відходів - більше 50%.

У 1932 р. відповідно до закону у м. Сан-Франциско двом комерційним компаніям: «Sunset Scavenger» і «Golden Gate Disposal» було надане ексклюзивне право зі збору та пере-робки комунальних відходів з усього міста і округу.

Збір будівельних відходів здійснюється на конкурсній основі також і іншими компаніями відповідно до вибору утворювача відходів. 70% будівельних відходів переробляються. Відходи електроніки, збір яких спільно з комунальними відходами заборонений, збираються на спеціальних майданчиках у місті в певні дні. Відходи виробництва в окрузі не утворюються.

Для підвищення рівня рециклінгу в муніципалітеті впроваджена програма роздільного збору комунальних відходів «Фантастичні 3». Комунальні відходи сортуються жителями і на підприємствах по трьох позиціях і розкладаються в контейнери, що мають кодування за кольором: -в синій контейнер складаються всі види матеріалів, придатних для вторинної переробки (вироби з пластмас, скла, паперу, металів); -в зелений - всі види органічних відходів, придатних для компостування, в т.ч. садові, харчові відходи, паперова упаковка з харчовими забруднювачами та ін.); -в чорний - всі інші відходи. Кодування контейнерів за кольором єдина для при-ватних, багатоквартирних будинків і підприємств - утворювачів відходів. Стандартний об'єм контейнера для приватних домоволодінь становить 64 галона, але може бути збільшений або зменшений за бажанням клієнта. У багатоквартирних будинків і підприємств розташовуються великі контейнери. Вивіз відходів здійснюється двокамерними сміттєвозами, що працюють на газовому паливі для зниження забруднення навколишнього середовища (мал. 1), за графіком (зазвичай - 1 раз на тиждень). Двокамерні сміттєвози дозволяють вивозити відходи з синього і чорного контейнерів за один рейс. При цьому, обсяг кузова поділений у співвідношенні 60%: 40%. У більше відділення складаються вторинні ресурси з синього контейнера, для збереження їх якості. При зборі водій контролює правильність сортування відходів в різних контейнерах, і в разі наявності порушення - контейнери не спустошуються .

Малюнок 5.1. Двокамерний сміттєвіз.

Відходи з синього контейнера направляються на сміттєсортувальний комплекс (ССК) відповідної компанії, звідки розібрана за фракціями вторинна сировина направляється споживачам.

Органічні відходи направляються на майданчик для польового компостування. Відходи з «чорного» контейнера направляються без сортування на полігон для поховання, що належить зовнішньої компанії «Waste Management». Муніципалітетом міста укладений договір з компанією на поховання певного загального обсягу відходів, причому термін, за який цей обсяг буде похований - не оговорений у договорі. Таким чином, муніципалітет зацікавлений у зниженні обсягів захоронення відходів.

У результаті застосування програми «Фантастичні 3» рівень збору відходів для вторинної переробки в цілому виріс у два рази і перевищив 50%, а , наприклад, рівень рециклінгу відходів ресторанів перевищив 90%. Найбільших результатів вдалося домогтися в приватному  секторі та в комерційних підприємствах, де може бути встановлена ​​особиста і корпоративна відповідальність за відходи. Водночас, серйозну заклопотаність у влади викликають багатоквар-тирні будинки, де рівень роздільного збору порівняно низький. У зв'язку з цим, для подальшого підвищення рівня рециклінгу влада розглядає можливість будівництва т.зв. «брудного ССК» (Склад потоку відходів міста: придатний для повторного використання папір - 20% , харчові відходи - 20% , матеріали будівництва та знесення - 15% , папір придатний для компостування - 10% , відходи скла - 5%, садові відходи - 5%, решта відходи - 25%) , де здійснюватиметься сортування змішаних відходів з чорного контейнеру.

Фінансування як збору, так і захоронення відходів здійснюється їх виробниками - під-приємствами та мешканцями, в приватному секторі - індивідуально, а в багатоквартирних будинках - виходячи із загального обсягу утворення відходів. Оплата витрат компанії здійснюється за тарифом, який визначається шляхом переговорів муніципалітету з компанією - виконавцем, і переглядається один раз на 5 років. При цьому плата з мешканців стягується тільки виходячи з обсягу і частоти вивезення чорного контейнера. Синій і зелений контейнери вивозяться мовби «безкоштовно», однак кошти, які стягуються, йдуть і на фінансування поводження з відходами, що збирається для переробки. З комерційних підприємств стягується також плата за вивезення органічних відходів із зеленого контейнера, в розмірі 75% від тарифу на вивезення чорного контейнера. В даний час вартість робіт щодо поводження з відходами становить 19 доларів США на місяць, при обсязі чорного контейнера 64 галона і вивезенні 1 раз на тиждень. Така схема стимулює утворювачів відходів займатися сортуванням. Водночас, для компанії - виконавця ситуація зворотна: адже чим більше рівень рециклінгу відходів, тим менше буде виручка. У той же час, реалізація вторинних ресурсів дозволяє заощадити лише частину витрат на поводження з синім і зеленим контейнером. Крім того, застосовувана схема не стимулює до зниження загального обсягу утворення відходів.

Сан-Франциско, як і весь штат Каліфорнія, бере участь у програмі утримання застави за тару з-під напоїв. У США регіональні та місцеві влади наділені великими повноваженнями і можуть вводити заставні вартості самостійно. Так, на кожну продану пляшку або банку нараховується надбавка близько 10 центів, яку можна повернути, здавши тару в спеціальний пункт прийому. При цьому, якщо 10 центів для тебе - не ті гроші, ти можеш кинути банку в синій контейнер для рециклінгу. Тоді заставну вартість отримають сортувальники вторинної сировини.

Робота з населенням по вулицях Сан-Франциско (або будь-якого іншого міста Каліфорнії). Контейнери для роздільного збору зустрічаються всюди: на паромах, у школах, в кафе, музеях і готелях (мал. 2). Буклети та агітаційні матеріали видаються не тільки англійською, але китайською та іспанською. У школах діють цілі співтовариства з пропаганди роздільного збору сміття, причому школярі самі знімають чудові рекламні ролики, а муніципальне телебачення - ці ролики показує. Дуже цікавий досвід включення місцевих малозабезпечених людей у процес санітарної очистки міста. Всі вуличні урни мають окремий лоток, куди можна скласти спорожнену баночку або пляшку. Ті ж, кого ці банки і пляшки можуть зацікавити, збирають їх і здають в пункти прийому, отримуючи встановлену заставну вартість. При цьому систематичного збору тари з лотків просто не існує - все роблять неорганізовані збирачі, перетворюючись на позаштатних співробітників» муніципалітетів.

Мал. 5.2. Урна з лотком для роздільного збору тари з-під напоїв.

Заходи по досягненню принципу Zero Waste. Досягнення Zero Waste вимагає реалізації принципу «3R» (Reduce, Reuse, Recycle), з яких Recycle, або вторинна переробка, займає важливе, але не перше місце.

У Сан-Франциско за останнє десятиліття, через зростання обсягів утворення відходів, незважаючи на всі зусилля, спрямованні на вторинну переробку, частка відходів, що вимагає поховання, практично не знижується. Можна стверджувати, що потенціал роздільного збору та вторинної переробки в Сан-Франциско практично вичерпаний: у період з 2004 по 2007 рр. рівень вторинної переробки виріс лише на 3% ( c 67 до 70%). На сьогоднішній день подальшому просуванню Сан-Франциско до заявленої мети перешкоджають:

• низькі витрати на захоронення відходів слабо стимулюють до впровадження альтернатив;

• нестабільний ринок продуктів з вторинної сировини, що, зокрема, провокується мі-льярдними бюджетними субсидіями у видобуток, переробку або закупівлю первинних природних ресурсів;

• скорочення бюджету фінансування програм щодо вторинної переробки, що відбувається внаслідок часто повторюваних бюджетних криз уряду;

• необхідність залучення в переробку «проблемних» матеріалів, таких як харчові відходи, забруднені волокна, пластмаса і упаковки, будівельні відходи, килими, автомобільні шини та електроніка.

У червні 2007 р. муніципалітетом графства було заборонено використання в під-приємстввах громадського харчування одноразового посуду з полістиролу і наказано застосувати тільки посуд, який підлягає біокомпостуванню. У грудні того ж року великим універсамам було заборонено використовувати пластикові пакети.

Деякий час тому муніципалітетом планувалося виставляти жителям рахунок на послугу за зверненням з усім обсягом відходів, що утворюються (а не тільки відходів з чорного контейнера). Одночасно на відходи з синього і зеленого контейнерів планувалося надавати знижку в 93% від величини рахунку. Введення цієї схеми передбачалось, насамперед, з освітніми цілями: люди повинні розуміти, що відходи залишаються такими навіть і при роздільному зборі. Але, по ряду причин, ця схема так і не була реалізована.

Зниження кількості відходів, які підлягають захороненню, потребує втручання на всіх етапах дизайну, виробництва і використання товару щоб, по-перше, продовжити їх життєвий цикл , а по-друге - створити продукт, придатний для повторного використання або вторинної переробки. Цьому багато в чому може сприяти впровадження механізмів відповідальності виробників продуктів з метою перенесення на них витрат на поводження з виробами після закінчення терміну їх служби. Муніципалітет Сан-Франциско і штат Каліфорнія в цілому рухаються в напрямку впровадження відповідальності виробника за життєвий цикл товару, однак до повної реалізації цього принципу ще далеко.

Штатом Каліфорнія прийнятий закон, що забороняє захоронення відходів електроніки на полігонах, що призвів до організації безлічі програм зі збору та переробки відходів електроніки. Закон також змусив деяких виробників електроніки (таких як Sony і Dell Computers) організувати прийом виробленого ними старого пристрою. Розширення таких програм змусить виробників враховувати при проектуванні нових товарів вимоги з їх переробки в кінці життєвого циклу. В даний час діє добровільна програма з вторинної переробки пестицидів, фарб і ртуть-вміщуючих виробів (заборонених до поховання). Оператори по збору даних видів відходів приймають ці відходи для подальшої переробки безкоштовно - від жителів і за плату - від комерційних структур.

Нещодавно місто анонсувало переробку всіх видів пластмас. Підраховано, що збір і переробка пластмас обійдеться муніципалітету в $1000 за тонну. Передбачається запровадити механізм перенесення цих витрат на виробників пластмас (що призведе до зменшення обсягу їх утворення), однак відповідні стратегії поки не сформульовані.

Система поводження з відходами в Китаї.

Сьогодні гігантським світовим звалищем став Китай. За неофіційними даними, 80% експорту сміття з розвинених країн припадає на країни Азії, 90% з нього осідає в Китаї. Більша частина цього сміття (а воно містить більше 300 небезпечних для здоров'я речовин та матеріалів) сортується і переробляється на невеликих заводах, які взагалі не мають жодних очисних споруд. У 2006 р. дохід Китайської республіки, виручений за переробку сміття, склав 177,4 млрд. доларів США. Збиток, нанесений навколишньому середовищу, ніким не оцінювався.

В даний час в Китаї загальний річний обсяг небезпечних відходів становить близько 11 млн. тон, з яких на частку промислового виробництва припадає більше 10 млн. тон, медичних відходів - 650 тис. тон, радіоактивних - 115,3 тис. тон. При цьому з 1996 по 2004 рр. 26,4 млн. тон небезпечних відходів були поховані без будь-якої обробки або належного знешкодження. Що стосується відходів китайського виробництва, то щорічно їх утворюється понад 1 млрд. тон, що в 5 разів більше річного обсягу ТПВ. Таким чином, в КНР чітко визначені три категорії відходів: муніципальні, промислові та небезпечні відходи. До складу муніципальних відходів входять побутові, установчі, комерційні, вуличне сміття та необроблені виробничі відходи. Дуже часто будівельні відходи з будмайданчиків або від знесення ветхих будинків також включають в загальний обсяг утворення ТПВ.

Аналіз показує, що в китайських містах в рамках системи управління відходами існують два рівня збору, сортування та рециклінгу відходів: формальний і неформальний. У формальному секторі цієї сфери задіяні понад 1,3 млн. чоловік, робота яких офіційно оплачується міською владою чи підприємцями. У їх завдання входить, головним чином, збір і транспортування відходів, а сортування та реалізація вторинної сировини має лише ініціативний початок.

Рівень розвитку рециклінгу в КНР нижчий, ніж в інших країнах, що розвиваються, розвиток китайської системи рециклінгу на базі використання внутрішнього ринку вторсировини  серйозно підривається заниженими цінами на імпортовані в країну відходи з розвинених країн, що прагнуть позбутися від них, зберігши свою землю екологічно чистою і не витрачаючи великих коштів на полігонне поховання. Відходи електронної техніки є іншим наочним прикладом того, як на шкоду собі Китай надав свою територію для депонування цього виду відходів. Наприклад, у 2001 р. тільки в США на звалище було викинуто 40 мільйонів застарілих комп'ютерів, з яких 80% були відправлено на «утилізацію» в КНР за ціною в 10 разів меншою, ніж цей процес коштує в Сполучених Штатах. Вивчення умов і здійснення процесу рециклінгу свідчить про те, що як на території самих китайських підприємств, так і за їх межами забруднення нав-колишнього середовища шкідливими для здоров'я людей хімічними елементами значно перевищує допустимі норми.

У інтегрованій системі управління відходами сміттєспалювання грає в Китаї особливу роль у системі санітарного очищення великих міст. З урахуванням специфіки морфологічного складу твердих побутових відходів в китайських містах (великий вміст золи і вуличного пилу, сильна вологість органічної фракції і т.д.), їх теплотворна здатність становить 800-1100 Ккал/кг, тому для спалювання відходів доводиться використовувати, як добавки, природне паливо. До специфіки Китаю належить і те, що поряд з будівництвом сучасних сміттєспалювальних заводів у країні діють численні невеликі сміттєспалювальні підприємства, де використовується ручна праця для засипки відходів і повністю відсутні будь-які газоочисні пристрої.

Швидке економічне зростання і розвиток промисловості зумовили зростання небезпечних відходів в Китаї: за звітними даними за 2008 рік небезпечні промислові відходи склали 11,62 мільйона тонн, що становить 1,1% від загального обсягу промислових твердих відходів. З них 43,4% було вдруге перероблені, 33% збережені, 23% - вивезені на звалища і 0,6% були вивантажені без контролю забруднення. Наприкінці 2004 р. налічувалося 177 формально зареєстрованих центрів з управління відходами, в яких 39% небезпечних відходів були накопичені, в основному, на південному заході Китаю. На додаток, 740 тис. тонн медичних відходів були згенеровані за рік, з яких тільки до 10% було застосовано систему розумного управління. Управління небезпечними побутовими відходами здійснюється у складі управління муніципальними ТПВ, контроль за ними є значною проблемою в загальному менеджменті навколишнього середовища (за даними 2008 р.).

У Шанхаї, наприклад, використовується система управління за допомогою спеціальних IC-карт, що дозволяє постійно відслідковувати працюючі пристрої й аналізувати процес і підвищувати ефективність.

Система управління відходами в розвинених країнах (в першу чергу, Західної Європи, США, Канади, Японії) володіє наступними ключовими рисами.

• Жорсткі екологічні стандарти утилізації та захоронення відходів. Нормування збору та використання вторинної сировини на міждержавному рівні.

• Застосування заходів технічного регулювання, зокрема, нанесення на упаковки та товари, що підлягають подальшій переробці, використанню, на потенційно небезпечні для навколишнього середовища товари та матеріали, які підлягають спеціальній утилізації, відповідного маркування .

• Створення доступної і розгалуженої системи збору небезпечних побутових відходів -  відпрацьованих батарейок, акумуляторів, покришок, люмінесцентних ламп, лаків, фарб.

• Впровадження ефективно працюючої системи роздільного збору побутових відходів, яка підкріплена дуже жорсткими санкціями за порушення правил збору сміття, а також економічними стимулами (наприклад, введенням заставної вартості пластикової тари). Важливо відзначити, що успішне впровадження такої системи стало можливим лише в результаті довгострокової, планомірної і цілеспрямованої роботи держави в цьому напрямку. Так, щоб привчити громадян Німеччини викидати бите скло різного кольору в роздільні контейнери, було потрібно більше 20 років.

• Законодавчо введені заходи економічного стимулювання компаній, що займаються утилізацією та переробкою відходів. Надання підприємствам зі збору та переробки відходів податкових пільг, пільгових кредитів та пільгових транспортних тарифів. У цілому ряді країн виробники упаковки виплачують спеціальний збір, який використовується для субсидування компаній, що займаються її вторинною переробкою.

• Проведення широкої пропагандистської кампанії, спрямованої на зміну ставлення населення до товарів, вироблених з вторинної сировини. У більшості країн ЄС та Північної Америки купувати товари з вторсировини вважається хорошим тоном. Так, в США в кінці 1990-х років 15 листопада було оголошене національним Днем повторного використання побутових відходів (America Recycles Day), щоб підкреслити, що повторна переробка відходів і купівля товарів із вторсировини мають загальнонаціональну важливість.

• Вивчення основних методів переробки відходів, практика державного нормування рівня переробки окремих видів відходів, розробка для цього національних планів і програм розвитку ринку вторинних ресурсів, збільшення субсидій на заходи у цій галузі.

• Реалізація принципу відповідальності виробників за збір і переробку деяких видів продукції після її використання.

Найбільш істотним результатами реалізації цих заходів стало значне зниження собівартості утилізації та переробки відходів, а також формування попиту на товари, вироблені з вторинної сировини. Все це робить управління, повторне використання та утилізацію відходів надзвичайно прибутковим бізнесом у розвинених країнах, а також створює основу для залучення приватних інвестицій в освоєння нових технологій у галузі утилізації відходів. Так, виручка найбільшої американської компанії, що спеціалізується на утилізації та переробці промислових і побутових відходів - Waste Management Inc - в 2009 році перевищила 14 млрд. доларів, а чистий прибуток - 182 млн. доларів.

6. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ І ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ У РОЗВИТКУ

БЕЗПЕЧНОГО ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Організація відповідального ставлення населення міста до роздільного збору відходів, здійснення їх первинного сортування в суворо визначених для цього місцях за однією з запропонованих схем: організація окремого збору в контейнери різного кольору відходів спалюваних, і окремо, перероблюваних відходів.

Перероблювані відходи:

- відходи пластикових упаковок, жестяні банки (у контейнери жовтого кольору);

- відходи органічного контейнеру - харчові відходи (у зелені контейнери);

- відходи паперу і картону (у сині контейнери);

- відходи скла необхідно сортувати за кольором, на вулицях розміщуються контейнери трьох видів, залежно від кольору скла (коричневий, зелений, білий). Використання склобою у виробництві склотари сприяє зниженню енерговитрат на 30-40%;

- решта - змішані види побутових відходів (у чорні контейнери).

Спалювані відходи - муніципальні відходи, які не підлягають переробці: змет, відходи з очисних станцій (мулові осади), відходи меблеві, одягу і взуття тощо.

Всі окремо зібрані компоненти відходів, які підлягають повторному використанню, необхідно збирати у великі мішки, блакитні та прозорі, на яких необхідно вказувати адресу власника. Якщо в мішок потраплятимуть відходи, що не відносяться до тих, що підлягають окремому збиранню, то на господаря мішка необхідно буде накладати штраф.

У процесі впровадження системи роздільного збору ПВ організація проведення широкої просвітницької програми, спрямованої на переконання населення у перевагах використання і впровадження в місті системи роздільного збору відходів. А саме: організувати роботу агітмашини; по міському телебаченню показати спеціальні ролики; розмістити інформаційні плакати по території міста; видати і розповсюдити по домівках жителів, на підприємствах, в школах, громадських організаціях численні барвисті інформаційні листівки та матеріали, брошури та системи довідників, просвітницькі газети, публікації, в яких буде роз'яснено, які види відходів необхідно збирати роздільно, яким чином і в які контейнери з метою їх повторного використання. Створити систему консультацій; покарань та заохочувальних нагород; жителям роздати пакети для сміття з відповідними написами.

Особливу увагу в школах приділити питанням екології, ввести в регулярний навчальний курс (який задовольняє цілям, встановленим нормам навчання) уроки з вивчення питань важливості роздільного збору ресурсно-цінних матеріалів (рециклінгу) і скорочення кількості відходів. Пояснити дітям, як важливо це робити, проводити змагання: чий клас принесе більше макулатури, жерстяних банок або пластикових пляшок. У шкільній газеті регулярно друкувати статті шкільного екологічного суспільства про користь переробки паперу і пластика і про те, чий клас переміг в зборі сміття. Забезпечити школи міста бункерами (контейнерами) різного кольору, призначеними для роздільного збору сміття для рециклінгу .

Необхідно розмістити спеціальні контейнери різного кольору біля супермаркетів, ринків, кафе, готелів, а також біля будинків для роздільного збору скляної тари; жерстяних банок; макулатури і картону; пластика; для спалюваного сміття і окремо для харчових відходів. У місцях, де не будуть розміщені контейнери, необхідно забезпечити наявність інформаційних табличок з проханням не забруднювати навколишню територію і забирати сміття з собою.

Розробка графіка з вивезення відходів від місць утворення та збору в спеціальні контейнери. Для кожного виду відходів певний день. Організація постійного ознайомлення мешканців з графіком вивозу всіх видів відходів.

З метою економічного стимулювання жителів - введення диференціації тарифів на вивіз різноманітних видів контейнерів:

- вартість вивозу зеленого контейнера (призначеного для відходів органічного походження ) повинна бути найнижчою,

- тариф на вивіз чорного контейнера зі змішаним сміттям повинен бути в кілька разів дорожчим (у порівнянні з усіма іншими, що пояснюється високими витратами на утилізацію змішаних побутових відходів, яка включає в себе процес сортування з метою вилучення корисних фракцій, їх сушку, роздрібнення, спалювання та захоронення).

Вартість вивезення сміття жителі оплачують по факту, відповідно до встановлених на регіональному рівні диференційованих тарифів на кожен вид контейнерів.

Застосування системи економічного заохочення жителів, які проводять роздільне збирання утворених відходів. Для сімей, що живуть в окремих будинках, у разі якщо вони зобов'язуються окремо збирати відходи пластику, жерсті, скла і папір, а також компостувати органічні залишки, встановити половину тарифу на вартість вивезення відходів.

Організація пунктів по прийманню та переробці великогабаритних відходів (ВГВ), електроприладів, будівельного сміття, азбесту, металобрухту, текстилю, взуття, шин, небезпечних відходів (акумуляторів і батарейок - наприклад, в контейнер червоного кольору; залишки фарби, аерозольних балончиків, використаного машинного масла, розчинників - наприклад, в контейнер світло-блакитного кольору; відходи ртутьвмістуючі (градусники, люмінесцентні лампи) - наприклад, в контейнер синього кольору і т.д.).

Станції повинні представляти собою окремий майданчик, на якому будуть встановлені контейнери різного кольору.

Організація збору та утилізації відходів на цих станціях повинна здійснюватися з використанням системи «привозу», коли мешканці самостійно привозять сміття до пунктів приймання.

Організація транспорту - спеціально оснащених машин, які в певний час (згідно встановленого графіку) прийматимуть у населення різні види небезпечних відходів та великогабаритних відходів. При цьому збір здійснюється безкоштовно.

За допомогою системи інформування та оповіщення жителі повідомляються про організовані місцях збору та приймання відходів та графік їх приймання.

Організація місць збору у супермаркетах, магазинах і адміністративних установах використаних батарейок (картонні або пластмасові коробки та контейнери з написом «Ви не забули викинути використані батарейки?».

Розробка та впровадження системи «депозитів», коли в ціну продукції входить вартість її утилізації. Одночасне розроблення муніципальних вимог з організації розширеної «відповідальності виробників». А саме: виробники та імпортери окремих видів товарів (товари в упаковках, паперові вироби, електроприлади, шини) зобов'язані організовувати їх збір (у спеціальних пунктах прийому), щоб не завдавати шкоди навколишньому середовищу, і економічно ефек-тивну утилізацію та / або переробку власними силами або за укладеними договорами із спеціалізованими організаціями для вилучення цінних частин та утилізації тих компонентів, які не підлягають переробці.

За цими принципами організація системи прийому тари (алюмінієвих банок, скляних і пластикових пляшок ПЕТ, картонної упаковки з-під соку і молочної продукції) і відходів свинцевих акумуляторів, автомобільних шин і моторного масла. Тобто виробники зобов'язані закласти в кінцеву вартість продукції заставну ціну тари (або ціну її вторинного використання), що буде економічним стимулом для покупців продукції, які зможуть відшкодувати ці гроші після того, як вони повернуть використану тару (устаткування, що відпрацювало термін використання). Тобто відповідальність за доставку відходів до централізованих пунктів збору покладається на споживачів.

Під дію вимог «відповідальності виробників» в першу чергу необхідно задіяти і зобов'язати до виконання вітчизняних виробників питної води (пластикова тара), молочної продукції, соків (пластикова, поліетиленова та паперова тара) та консервної продукції (алюмінієві банки).

Також виробники несуть відповідальність за переробку відходів, що виникли в результаті виробництва і використання їх продукції (в т.ч. упаковки).

Оптові постачальники також повинні нести відповідальність за те, що товари, які вони продають, повинні бути вироблені на підприємствах, включених в національну систему переробки.

Введення системи жорстких штрафів, які будуть накладатися на жителів міста за забруднення території і незаконний вивіз сміття (викинутий на тротуар недопалок, жуйку або пивну банку; власнику собаки за «собачий туалет» у неорганізованому місці). Формування муніципальною владою спеціальних загонів, які будуть стежити за чистотою, і, при необхідності, накладати штраф на порушників чистоти міста.

Для тих же підприємств, які показують значні досягнення в галузі організації системи   роздільного збору матеріально цінних компонентів і їх передачу на вторинне використання, розробити систему грошових винагород (або систему знижок) залежно від кількості зібраної вторинної сировини і загальноміську популяризацію «екологічного іміджу».

Введення заборони на видалення для захоронення відходів, які підлягають біологічному розкладанню, горючих відходів і відходів електроніки. Приймати на полігон відходи, не здатні до горіння, наприклад, шлаки, попіл і непридатні для вторинного застосування будівельні відходи.

Проведення міською владою у рамках програм з оновлення міста щомісячних зборів вто-ринної сировини (для отримання зі сміття вторинних матеріальних ресурсів). Організація роботи збирачів-волонтерів та безробітних верств населення.

Організація системи міського планування підприємництва з переробки та утилізації відходів (сортувальних комплексів, малих підприємств по переробці відходів, виробленню біогазу тощо). Створення та впровадження відповідних економічних стимулів для розвитку вторинної переробки на рівні міста (високі податки на поховання, заохочення впровадження «чистих» технологій і т.д.).

Організація цеху з компостування відходів. Отриманий в результаті сортування значний обсяг харчових відходів, а також роздільно зібрані мешканцями міста харчові відходи необхідно направляти для компостування на спеціально організовані майданчики, де природні мікро-організми розщеплюватимуть органічні відходи. Перед цим органічні відходи необхідно под-рібнити і перемішати на спеціальних валках, які обертаються. Після цього компост необхідно перевести на майданчик витримування, де він вилежується не менше трьох місяців. Потім компост просіюють, щоб усунути шматочки пластмаси, і завантажують у валки, де і залишають для дозрівання. Втім, на цій стадії компост вже готовий і його можна продавати фермерам та городникам, якість компосту необхідно контролювати за певними показниками.

Ті відібрані фракції відходів, для яких у місті немає спеціальних технологій з утилізації, повинні вивозитись до полігонів ТПВ із відповідними можливостями утилізації.

При здійсненні санітарного очищення територій населених місць необхідно врахувати наступні вимоги у відповідності до державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом МОЗ України від 17.03.2011 р. № 145:

-для забезпечення шумового комфорту населення побутові відходи слід вивозити не раніше ніж о 7 годині і не пізніше 22 години, при цьому рівні шуму не повинні перевищувати гігієнічних нормативів для відповідного часу доби;

-забороняється спалювати побутові відходи на об’єктах благоустрою та на об’єктах повод-ження з відходами, не призначених для цього;

-контейнерні майданчики повинні мати водонепроникне тверде покриття; сумарний об’єм контейнерів для зберігання побутових відходів повинен перевищувати фактичний об’єм їх утворення на 25 відсотків;

-під час зберігання побутових відходів у контейнерах повинна бути виключена можливість їх загнивання, розкладання, розвіювання та розпилювання. Термін зберігання в холодний період року повинен бути не більший ніж три доби, а в теплий період року – не більше ніж одна доба (щоденне перевезення). Перевезення великогабаритних і ремонтних відходів необхідно проводити у міру їх утворення, але не рідше одного разу на тиждень;

-власник контейнерів для зберігання побутових відходів зобов’язаний забезпечити їх миття та дезинфекцію засобами, дозволеними до використання МОЗ України, у літній період – не рід-ше одного разу на 10 діб, а в інші періоди року – не рідше одного разу на місяць;

-рідкі відходи (фекалії, сеча, помиї), що утворюються у житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та водовідведення, допускається зберігати у вигрібних ямах. Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку. Вигреби необхідно очищати у міру їх заповнення. Перевезення рідких відходів з вигребів та розміщення їх на території приватних домоволодінь, а також використання їх як добрива в сільському господарстві забороняється;

-на всіх об’єктах благоустрою повинні бути встановлені в достатній кількості урни для сміття. Відстань між урнами повинна становити 10-40 м на територіях з підвищеною щільністю населення та 50-100 м – на територіях із середньою і низькою щільністю населення. Чищення урн слід проводити систематично в міру їх наповнення;

-вулиці з підвищеною інтенсивністю пішохідного руху, а також тротуари біля підприємств торгівлі, зупинок громадського транспорту в жарку пору року мають поливатись щодоби;

-у період листопаду потрібно своєчасно прибирати опале листя. Зібране листя необхідно вивозити на спеціально відведені ділянки або на поля компостування. Спалювати листя на території житлової забудови, в скверах і парках забороняється;

-забороняється переміщення, перекидання і складування сколу льоду, забрудненого снігу то-що на ділянках зелених насаджень, водоймах, укритих льодом, пляжах та гідротехнічних спорудах;

-та інші питання, передбачені державними санітарними нормами та правилами утримання територій населених місць, затверджених наказом МОЗ України від 17.03.2011 р. № 145.

Покращення та вдосконалення системи управління відходами в м. Іллічівську вважається на сьогодні першочерговою проблемою щодо охорони навколишнього середовища.

Для вирішення цієї проблеми необхідно виділити чотири основні шляхи:

1. Запобігання утворення відходів та / або мінімізація їх кількості у джерелах утворення. Пріоритетним є:

-зменшення кількості вироблених відходів шляхом перегляду технологій щодо використання ресурсів у виробничому процесі в цілому і окремо по кожному продукту;

-зниження токсичності відходів за рахунок скорочення небезпечних складових у кінцевому продукті і застосування альтернативних екологічно безпечних матеріалів, шляхом удосконалення технологій;

-відмова від зайвої упаковки;

-закупівля тільки необхідної кількості предметів і матеріалів;

-використання предметів багаторазового/тривалого користування замість одноразових там, де це можливо.

2.  Організація роздільного збору матеріально- та ресурсно- цінних компонентів. Передбачається первинне сортування відходів на місці їх безпосереднього утворення за безпечними та небезпечними видами відходів; корисними компонентами, які підлягають переробці.

3.  Максимальне повторне використання, вторинна переробка ресурсів; повернення в економічний цикл утворених відходів («замикання ресурсної петлі») з обов'язковим прийняттям до уваги економічної доцільності і ретельного аналізу рентабельності процесу. Вторинна переробка ресурсів передбачає виробництво з відходів нових матеріалів і продуктів та /або сировини для інших товарів. Це більш економічний спосіб виробництва, ніж виготовлення тих же матеріалів і продуктів з початкової сировини.

4. Досягнення рівня «нульового утворення відходів». Для відходів, які не можуть бути використані повторно або перероблені, повинні бути застосовані вдосконалені технології остаточної утилізації та моніторингу:

- по-перше, відходи необхідно спалювати з отриманням енергії;

- останньою з можливих альтернатив (для відходів, які не підлягають спалюванню і пере-робці) є поховання відходів на полігонах.

З метою мінімізації утворення відходів відпрацьованих батарейок - перехід на використання акумуляторів, які можуть бути відновлені повністю за рахунок зарядки електрикою.

Ввести у продаж і провести цикл реклам з метою призиву жителів купувати багаторазові сумки (обов'язково не високої вартості) і використовувати їх замість звичайних пластикових пакетів.

Не використовувати на підприємствах громадського харчування одноразового посуду з полістиролу і застосовувати тільки посуд, схильний до біокомпостування .

Використання трудових ресурсів місцевих малозабезпечених людей у процесі санітарного очищення міста. Всі вуличні урни повинні мати окремий лоток, куди можна складати спорожнену скляну і жерстяну тару. Жителі міста, кого ця тара може зацікавити - збирають їх і здають в пункти прийому, отримуючи встановлену заставну вартість .

Проведення благодійних акцій з організації збору (у спеціальні контейнери, які стоять біля великих торгових центрів) старого одягу та взуття для нужденних.

Розробка регіональної програми з переробки різних видів пластмас:

- ПЕТФ (поліетилентерефталат) - прозорий пластик, з якого виготовляють пляшки для напоїв;

- ПЕВП (поліетилен високої щільності), з якого роблять молочні пляшки, коробки для миючих засобів та відбілювача;

- ПВХ (полівінілхлорид), з нього роблять пляшки для рослинної олії;

- ПЕНП (поліетилен низької щільності) для пластикових пакетів, упаковки для хліба та харчових продуктів;

- ПП (поліпропілен), який йде на деякі банки для йогурту і маргарину, пляшки для шампуню.

Вироби із пластмас необхідно сортувати, очищати, подрібнювати і плавити, пропускати через фільтр (для очищення і стерилізації), формувати в кульки і використовувати у виробництві нових виробів.

Розробка регіональної програми з вторинної переробки металів і покритих оловом банок від м'ясних, рибних та овочевих консервів. Наприклад, переробляти і додавати їх в сталь, а олово, яке витягується, застосовувати для покриття поверхонь автомобілів та інших поверхонь.

Організація загальноміської програми з вторинної переробки пестицидів, фарб і ртуть-вміщуючих виробів (заборонених до поховання). Оператори по збору даних видів відходів приймають ці відходи для подальшої переробки безкоштовно - від жителів і за плату - від комерційних структур.

Введення обов'язкового сортування будівельних відходів безпосередньо на місцях їх виникнення (наприклад, при руйнуванні будинків) і високого податку на поховання і спалювання будівельних матеріалів. Організація процесів з переробки будівельних відходів (недорогих за вартістю) в нові будівельні матеріали, зокрема, в різні наповнювачі, а також їх використання в якості основи при будівництві доріг і відкритих майданчиків.

Використання старих шин при будівництві доріг, для виготовлення технічних виробів, а також в якості палива.

Організація потужностей з переробки:

- використаних акумуляторів після здачі в пункти прийому: кислоту - нейтралізувати, свинець і пластмасову оболонку - повністю утилізувати.

- побутові товари (холодильники, пральні машини), які можна пресувати і відправляти на переплавку.

З метою підвищення ефективності управління відходами необхідно розвивати і впро-ваджувати систему підземного збору відходів (досвід Фінляндії) з використанням вертикальної форми контейнерів, коли 2/3 частини контейнера розміщуються під землею (малюнок 6.1).

Застосування системи підземного збору сміття має ряд істотних переваг:

- ємність більшого обсягу для збору відходів;

- більшої тривалості інтервали між появою необхідності проведення спустошення контейнера, зменшення витрат фінансових коштів на вивезення відходів (транспортні витрати, на оплату праці робітників);

- економія площі міської території в 4-5 разів;

- при зберіганні сміття в таких контейнерах відбувається поліпшення санітарно-гігієнічних умов навколишнього середовища і забезпечується дотримання вимог з протипожежної безпеки;

- контейнери такого зразка є більш зручними під час їх експлуатації та використання;

- контейнери призначені для тривалого зберігання відходів та є стійкими до прояву вандалізму з боку місцевих жителів.

Підземні контейнери зі збору сміття, в першу чергу доцільно розміщувати в місцях масового збирання людей і відпочинку (парки, стадіони, головні алеї), на міських площах і пішохідних вулицях, потім у районах з масовою забудовою і передмістях. Зважування відходів здійснюється одночасно із спустошенням підйомного мішка.

Конструкції підземних контейнерів модульної структури розроблені харківськими фірмами ТОВ «Ексіс» і «Лоска». У найкоротші терміни можливе проведення їх виготовлення, монтажу та подальшого обслуговування. Вартість підземного контейнера на 5 куб.м становить 15,0-20,0 тис. грн. Необхідна їх кількість на 2015-2016 рр. становить 100 шт. З метою отримання необхідних коштів для закупівлі контейнерів доцільно подати заявку на участь у лізинговій програмі ДП «Укрекоресурси». Лізинг надається на 36 місяців з річною ставкою 10-13%.

Малюнок 6.1.  Контейнер для підземного збору сміття.

Пропонується технологія комплексної переробки несортованих змішаних побутових  відходів - перспективна альтернатива дорогим та екологічно небезпечним способам переробки ТПВ. Ця технологія також вирішує питання повернення у виробництво металу, полімерних матеріалів, макулатури, скла та інших вторинних матеріалів, поєднуючи в собі і економічну вигоду, і вирішення екологічних проблем.

Зарубіжні комплекси, закуплені та встановлені у деяких регіонах за досить солідними цінами, у більшості випадків не працюють. І проблема не в тому, що вони за своєю якістю погані - просто розраховані вони на роботу з іншою вхідною сировиною, тобто сміттям без органіки. Відомо, що більшість цих заводів вельми успішно працюють у своїх країнах, де вже десятиліттями налагоджена система роздільного збору та транспортування сміття.

Протягом останніх років фахівці багатьох вітчизняних фірм займалися практичним за-провадженням технологічних та інженерних ідей, пов'язаних з сортуванням проблемного змішаного побутового сміття. Кращі схеми, що зарекомендували себе у світі, були прийняті і доопрацьовані з урахуванням місцевих особливостей. Деякі технологічні та технічні нововведення, після перевірки патентної чистоти, були впроваджені в реальних проектах.

Рекомендований технологічний комплекс ТПВ, розроблений фірмами ТОВ "Олнова" і "Хаммель-Україна" (м.Львів). Він ефективно використовується в наступних містах: Золочів, Червоноград (Львівська обл.), Слов'янськ Донецької обл. (річна продуктивність 250 тис.м3 або 50 тис.тон), Харків (Південна залізниця - 3 тис.тон).

Вартість вітчизняних сортувальних комплексів будь-якої продуктивності (від 3 тис. до 100 тис.тон) у порівнянні з зарубіжними аналогами в 2-3 рази нижча. Сортувальний комплекс на 500 тис. м3 на рік, що обслуговує більше 250 тис. жителів, коштує 10 млн. грн. Нижче наведені основні дані мобільної сортувальної лінії МСЛ-1/100 (рис.6.2), що складається з:

- приймального бункера зі скребковим конвеєром

- завантажувального транспортера

- кабіни з сортувальним транспортером для попереднього відбору

- сепаратора барабанного типу

- поперечного транспортеру під барабаном

- кабіни з сортувальним транспортером

- поперечних транспортерів під кабіною для різних фракцій вторсировини

- поперечного транспортеру для вторинної сировини (до пресу)

- поперечного транспортеру  для хвостів

- стрічкового магнітного сепаратору для чорних металів

Малюнок 6.2. Сортувальна лінія МСЛ-1/100.

За потреби у проектуванні та будівництві сміттєспалювального заводу з отриманням теп-лової та електричної енергії пропонується звертатися до Північно-Східного наукового центру НАН України і МОН України.

7. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ,

ОБЛАДНАННЯ І ТЕХНІЧНИХ СПОСОБІВ САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ

ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В УМОВАХ м.ІЛЛІЧІВСЬКА

7.1. Технологія механізованого прибирання доріг і тротуарів

на базі існуючої механізації.

Прибирання у весняно-літній період.

У весняно-літній період проводиться прибирання прибудинкової території, підмітання території, очищення урн, розташованих на прибудинковій території, складування негабаритних відходів, очищення приямків, очищення зливових стоків, кришок каналізаційних колодязів, очищення фасадів будівель від оголошень та інші види робіт, а саме:

-підмітання території;

-прибирання газонів;

-покіс трави: на прибудинковій території житлових будинків комунальної власності здійснюється щомісяця згідно графіку - в травні, червні, липні, серпні, вересні.

Для прибиранні тротуарів та інших асфальтових покриттів застосовуються підмітально-вакуумні машини (підмітання за допомогою засмоктування сміття, а також розбризкування води для запобігання пилу).

Прибирання в осінній період.

В осінній період виконуються наступні роботи:

- прибирання опалого листя, збирання його до купи;

- заготовлення піску та солі.

Технологія робіт з періодичністю прибирання включає такі послуги.

Таблиця 7.1

| № пп | Перелік робіт | Періодичність виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прибирання прибудинкових територій | Щоденно, залежно від ін-тенсивності руху пішоходів тротуарами | Не залежно від пори року |
| 2 | Поточне підмітання території | Протягом дня | Не залежно від пори року |
| 3 | Очищення урн, які розташовані на прибудинковій території | Протягом дня в міру необхідності, але не рідше одного разу на добу | Не залежно від пори року |
| 4 | Складування негабаритних відходів | Щоденно | Не залежно від пори року |
| 5 | Очищення приямків | В міру необхідності | Не залежно від пори року |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Очищення зливових лотків, каналізаційних колодязів | В міру необхідності | Не залежно від пори року |
| 7 | Очищення фасадів будинків, дерев, споруд, розташованих на закріпленій території | В міру необхідності | Не залежно від пори року |
| 8 | Покіс трави | Не менше ніж 3 рази на рік | Весняно-літній період |
| 9 | Підрізання кущів | В міру необхідності | Не залежно від пори року |
| 10 | Прибирання опалого листя, збирання його до купи | В міру необхідності | Осінній період |
| 11 | Підготовка піску та солі для посипання | В міру необхідності | Не залежно від пори року |
| 12 | Прибирання тротуарів, ву-лиць і дворів від снігу (зсування, підмітання снігу) | Тротуари вулиць – з початком снігопаду, дворів – у той же день | Зимовий період |
| 13 | Посипання тротуарів пі-щано-сольовою сумішшю, очищення від наледі | В міру необхідності, при наявності ожеледиці | Зимовий період |
| 14 | Прибирання контейнерних майданчиків | Щоденно | Не залежно від пори року |

Техніка для вуличного прибирання представлена у табл. 7.2.

Таблиця 7.2

| Модель транспорту | Види робіт |  |
| --- | --- | --- |
|  | зимовий період | літній період |
| МАЗ ПМ533701-1,02 держ. ном. ВН64-71СЕ | Прибирання снігу від-валом. Посипання піс-ком. Установка фірми "Giletta" | Складається з підмітального пристрою та пристрою підбирання сміття (дискової і циліндричної щіток, всмоктувального розтрубу для підбирання крупного сміття). Установка фірми «Bucher-Schoerling» |
| МАЗ Глобус 533710 ВН65-69СХ | Прибирання снігу від-валом. Посипання піс-ком. Установка фірми "Giletta" | Складається з підмітального пристрою та пристрою підбирання сміття (дискової и циліндричної щіток, всмоктувального розтрубу для підбирання крупного сміття). Установка фірми «Bucher-Schoerling» |
| Мерседес ПМ533701-3,02 держ.ном. 09-304ВН City Cat 5000 Serie3 | Не передбачена | Складається з підмітального пристрою та пристрою підбирання сміття (дискової и циліндричної щіток, всмоктувального розтрубу для підбирання крупного сміття). Установка фірми «Bucher-Schoerling» |

| 7.2. Розрахунок потрібної кількості засобів для прибирання, збору та видалення ТПВ. Модель транспорту | Види робіт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зимовий період | Літній період |  |
| МАЗ ПМ533701-1,02 держ. ном. ВН64-71СЕ | Прибирання снігу відвалом. Посипання піском. Установка фірми "Giletta" | Складається з підмітального устрою та устрою підбора сміття (дискової и цилиндричної щіток, всмоктувального раструбу для підбору крупного мусора). Установка фірми «Bucher-Schoerling» |  |
| МАЗ Глобус 533710 ВН65-69СХ | Прибирання снігу відвалом. Посипання піском. Установка фірми "Giletta" | Складається з підмітального устрою та устрою підбора сміття (дискової и цилиндричної щіток, всмоктувального раструбу для підбору крупного мусора). Установка фірми «Bucher-Schoerling» |  |
| Мерседес ПМ533701-3,02 держ.ном. 09-304ВН City Cat 5000 Serie3 | Не передбачена | Складається з підмітального устрою та устрою підбора сміття (дискової и цилиндричної щіток, всмоктувального раструбу для підбору крупного мусора). Установка фірми «Bucher-Schoerling» |  |

Розрахунок необхідної нормативної кількості контейнерів.

Кількість контейнерів для збирання ТПВ визначається за формулою:

,

де: Nb - необхідна кількість контейнерів, шт.,

QДmax - максимальний добовий об'єм утворення ТПВ у частині населеного пункту, для якої проводиться розрахунок, куб.м/добу,

t - періодичність перевезення ТПВ, діб,

K1 - добовий коефіцієнт нерівномірності утворення ТПВ,

K2  - коефіцієнт, який враховує кількість контейнерів, що перебувають у ремонті та резерві,

C - місткість одного контейнера, куб.м,

K3 - коефіцієнт заповнення контейнера.

Максимальний добовий об'єм утворення ТПВ QДmax рекомендується визначати за формулою:

QДmax = q*m*365*K1 / (365-Tkp),

де: q - добовий об'єм утворення ТПВ на одного мешканця, куб.м/добу,

m - чисельність населення,

K1 - добовий коефіцієнт нерівномірності утворення ТПВ,

Tкр - кількість неробочих днів на рік для спеціально обладнаних транспортних засобів, що здійснюють збирання та перевезення ТПВ.

Рекомендується використовувати такі значення коефіцієнтів:

K1= 1,3;  K2 = 1,05;  K3 = 0,9 (коефіцієнти K1, K2  і K3 визначені під час науково-дослідних робіт у м. Харкові у 2000-2002 рр.).

Для рекомендованих розрахунків кількості контейнерів для роздільного збирання окремих компонентів твердих відходів у формулі (1) значення QДmax - максимального добового ут-ворення ПВ - рекомендується замінити на значення QД - максимального добового об'єму утворення окремого компонента, для якого проводиться розрахунок, визначеного на підставі морфологічного складу ПВ.

Максимальна норма накопичення ТПВ на одного мешканця з урахуванням усіх складових згідно з проведеними натурними замірами та одержаними статистичними даними складає біля 6,0 л/чол. на добу. Максимальний добовий нормативний об'єм утворення ТПВ  QДmax , що підлягає вивезенню з міста:

QДmax = 0,006*57000*365*1,3 / (365-0) = 444,6 куб.м/добу.

Кількість контейнерів місткістю 1,1 м3, необхідних для накопичення такої маси ТПВ, становитиме:

Nb = 444,6 * 1 * 1,3 * 1,05 / 1,1 * 0,9 = 613 шт.

Отримана кількість контейнерів може бути потрібною лише у дні максимального утворення ТПВ (свята, весняні прибирання тощо), у середньому на рік ці потреби набагато менші.

Розрахунок необхідної кількості транспортних засобів.

Кількість транспортних засобів визначається шляхом розрахунку, в залежності від об'єму побутових відходів (ПВ), що перевозяться, періодичності перевезення та продуктивності транспортного засобу.

Під час визначення потрібної кількості транспортних засобів враховуються: інформація про фактичні характеристики і розвиток житлового фонду та підприємств, організацій і установ, технічну готовність транспортних засобів, відстань до об'єктів поводження з ПВ та інші місцеві умови конкретного населеного пункту.

Кількість транспортних засобів визначається за формулою:

,

де: Nса - необхідна кількість транспортних засобів, од.,

QДmax - максимальний добовий об'єм утворення ПВ з урахуванням нерівномірності накопичення, куб.м/добу,

B - продуктивність транспортних засобів за робочий день, куб.м,

Kвик - коефіцієнт використання рухомого складу (в межах 0,8).

Під час визначення продуктивності роботи транспортних засобів враховується об'єм ТПВ, що перевозиться за один рейс, спосіб завантаження та вивантаження ТПВ, відстань перевезення їх до об'єктів поводження з ПВ та експлуатаційну швидкість руху.

Продуктивність транспортних засобів за робочий час доби визначається за формулою:

,

де: n - кількість рейсів транспортного засобу, який перевозить ТПВ,

q - об'єм ТПВ, який перевозиться за один рейс, куб.м.

Кількість рейсів транспортних засобів за робочий час доби визначається за формулою:

де: T - тривалість робочого дня, год,

l0 - нульовий пробіг (пробіг від гаражу до району обслуговування), км,

v0 - середня швидкість подачі транспортного засобу, км/год,

v - експлуатаційна швидкість транспортного засобу (км/год), яку доцільно визначати експериментальним шляхом або приймати за досвідом роботи,

tn - термін повного навантаження транспортного засобу (враховуючи переїзди від одного пункту завантаження до іншого та під'їзди до контейнерних майданчиків), год,

lс - середня відстань перевезення відходів, км,

tр - термін розвантаження спеціально обладнаного транспортного засобу, годин.

Середню відстань перевезення ТПВ визначається за допомогою плану населеного пункту, райони якого прикріплюються до тих чи інших об'єктів поводження з ТПВ; потім за планом населеного пункту встановлюються географічні центри цих районів та визначається середня відстань між знайденими центрами та відповідними об’єктами поводження з ТПВ.

Загальний пробіг визначається в залежності від середньої відстані перевезення ТПВ між кінцевими навантажувально-розвантажувальними пунктами, від пробігу під час навантаження ТПВ та нульового пробігу, який, у свою чергу, залежить від віддаленості гаражу від району зби-рання ТПВ.

Кількість рейсів транспортних засобів за робочий час доби приймається  n = 2.

Кількість транспортних засобів:

6 / 2 = 3 од.

Сміттєвози мають бути оснащені відповідним спецобладнанням та бути герметичними.

Методика розрахунку щомісячної вартості послуг відповідно до договору

з вивезення побутових відходів з приватного сектору.

Щомісячна вартість послуг відповідно до договору з вивезення побутових відходів визначається за формулою:

Вміс = ( (ТарТПВ * НТПВ + ТарВГВ * НВГВ) / 12міс) * К,

де: Вміс - щомісячна вартість послуг відповідно до договору з вивезення побутових відходів,

ТарТПВ - тариф на послуги з вивезення твердих побутових відходів,

НТПВ - норма надання послуг з вивезення побутових відходів на рік для мешканців приватних будинків,

ТарВГВ - тариф на послуги з вивезення великогабаритних відходів,

НВГВ - норма надання послуг з вивезення великогабаритних відходів на рік для мешканців приватних будинків,

12 міс - кількість місяців на рік,

К - кількість жителів, які зареєстровані у приватному будинку.

Приклад розрахунку щомісячної оплати вартості послуг з вивезення побутових

відходів на одного жителя житлових будинків приватної власності.

Щомісячна вартість послуг відповідно до договору з вивезення побутових відходів розраховується на 1 людину (споживача) і визначається за формулою:

Вміс = ( (ТарТПВ * НТПВ + ТарВГВ * НВГВ) / 12міс) * К,

де: Вміс - щомісячна вартість послуг відповідно до договору з вивезення побутових відходів на одну людину,

ТарТПВ - 41 грн. 92 коп. за 1 куб.м,

НТПВ - 2,4 куб.м на рік,

ТарВГВ - 76 грн. 00 коп. за 1 куб.м,

НВГВ - 0,24 куб.м на рік,

12 міс - кількість місяців на рік,

К - 1 споживач.

Розрахункова вартість послуг з вивезення побутових відходів на 1 чол. / місяць становить:

Вміс = ( (41,92 * 2,4 +76,00 * 0,24) / 12) * 1 = 9,90 гривень.

За даною методикою може бути розрахована вартість послуг для реальних значень тарифів, які встановлюються і періодично корегуються на території м. Іллічівська.

Наведений приклад не може бути застосований без проведення економічних досліджень усього комплекса видалення ТПВ. В рамках цієї роботи економічні дослідження не виконувалися.

Визначення кількості контейнерів 1,1 куб. м  для житлового фонду,

що обслуговується КП МУЖКГ.

Розрахункова кількість контейнерів для вивезення ТПВ для м. Іллічівська в середньому складає 339 од., а для об’єктів житлового фонду, що обслуговуються КП МУЖКГ - 312 од. (за щоденного, включаючи суботу і неділю, графіку вивезення ПВ та заповнення контейнерів на рівні 90%). Контейнери розміщуються на 66 майданчиках - див. схему у додатку. Кількість контейнерів може бути збільшена з огляду на локалізацію місць їх розміщення.

Визначення кількості спеціальних автомобілів для транспортування ТПВ,

виходячи із кількості контейнерів та графіку вивезення ТПВ.

Розрахункова (за спеціальною програмою) кількість спеціальних автомобілів 20 куб. м  із заднім завантаженням для об’єктів житлового фонду, що обслуговуються КП МУЖКГ, складає 1,4 од. за графіком вивезення щодня (включно з суботою та неділею). Приймається – 2 або 3 од. з урахуванням підміни під час технічного обслуговування та ремонту спецавтомобіля.

Визначення кількості контейнерів 8 куб.м  та періодичність вивезення

великогабаритних ПВ.

Розрахункова (за спеціальною програмою) кількість контейнерів для збору та вивезення великогабаритних побутових відходів (ВГВ) для об’єктів житлового фонду міста складає 9,3 од. З огляду на локалізацію місць розміщення ВГВ кількість контейнерів має бути збільшена до 20 од. Періодичність вивезення - по мірі заповнення контейнерів.

Для забезпечення вивезення нормативних обсягів ТПВ та дотримання санітарних нормативів щодо графіків вивезення ТПВ від приватних будинків (не менш ніж 2 рази на тиждень) ТОВ «ТВ-Серрус» додатково необхідні:

-сміттєвози з заднім навантаженням місткістю кузова 20 куб.м – 2 одиниці,

-портальні сміттєвози з кузов – контейнером місткістю 8 куб.м  – 2 одиниці.

Для очищення місць накопичення великогабаритних відходів необхідно:

-самоскиди (кузов 10 -14 куб.м)  – 2 одиниці,

-трактори (аналог МТЗ) з причепами та обладнанням для дроблення гілок – 1 одиниця,

-навантажувач (аналог Амкодор) – 1 одиниця.

Крім того, необхідно додатково виставити в місцях контейнерного збирання:

-контейнери місткістю 1,1 куб. м - 60 одиниць

-пластикові контейнери місткістю 0,125 куб.м  - 3000 одиниць для організації безпакетного вивезення ТПВ від будинків приватної власності.

Висновки.

1.В деяких інформаційних та наукових джерелах при аналізі морфологічного складу побутових відходів робляться висновки щодо його «вдосконалення» у зв’язку зі ступенем розвитку громадянського суспільства. Мова йде про зменшення частини харчових відходів та збільшення відходів пакування і недовговічних речей: одягу, взуття, деяких побутових приладів. За тендерцією таких змін у морфологічному складі побутових відходів навіть були спроби оцінювати ступінь розвитку деяких регіонів та населених пунктів. Якщо взяти за основу ці тенденції, то можна визначити м. Ілічівськ як місто з високим рівнем розвитку комунальної  інфраструктури, завдяки чому як зона комфортного проживання він випереджає інші приморські міста України.

2.Існуюча у м. Іллічівську пілотна система часткового роздільного збору ресурсно корис-них побутових відходів з використанням загальних для усіх «корисних» відходів сітчатих контейнерів малого об’єму (до речі, ця схема була органганізована за пропозицією Міжнародної екологічної організації, яка маркувала міський пляж Іллічівська як «Блакитний прапор»), дає певні результати. Але вона може бути прийнята лише як перший етап впровадження схеми роздільного збирання відходів. Для створення більш досконалої системи треба керуватися наданими у даній роботі рекомендаціями.

7.3. Боротьба з ожеледдю, прибирання та видалення снігу.

По основній діяльності підприємства для забезпечення безпечного пересування пішоходів у зимовий період проводяться прибиральні роботи по очищенню тротуарів, пішохідних доріжок під час снігопадів (зсування і підмітання снігу), прибирання асфальтових покриттів тро-туарів від ущільненого снігу і сколу криги; під час ожеледиці проводиться посипання асфальтових покриттів тротуарів піщано-сольовою сумішшю, а саме:

-виконання прибирання прибудинкової території у такій послідовності: спочатку прибирати, а у випадку ожеледі і слизькості посипати піском тротуари, пішохідні доріжки, а потім дворові території;

-підмітання снігу, який щойно випав;

-зсування снігу, який щойно випав;

-посипання території ручним чи механізованим способом;

-очищення території від ущільненого снігу (тротуарів, пішохідних доріжок) ручним чи механізованим способом;

-перекидання снігу і сколу;

-складання снігу у вали або купи після механізованого прибирання;

-інші види робіт зимового періоду.

При очищенні території від свіжого снігу працівниками застосовуються засоби малої механізації.

Техніка, механізми і обладнання для механізованого очищення та посипання внутрішньоквартальних проїздів перебувають на балансах їх користувачів згідно розпоряджень Управління комунального майна та приватизації.

7.4. Знешкодження відходів підвищеної небезпеки та інші санітарні заходи.

Поводження з медичними та фармацевтичними відходами.

У місті Іллічівську утворюється щорічно до 0,075 тисяч тон небезпечних відходів медичних установ та непридатних до використання лікарських засобів (та 0,032 т/рік відходів перукарень).

Система знешкодження цих відходів, що створюють небезпеку для здоров'я людини та навколишнього середовища, має комплексний характер, що передбачає технологічний цикл утилізації, а саме:

• збір і вивезення медичних матеріалів і лікарських препаратів з території медичних та фармацевтичних установ;

• утилізація їх на установках термічного знешкодження;

• захоронення безпечних залишків (золи і негорючого залишку).

Технічною базою для впровадження цілісної системи утилізації медико-фармацевтичних відходів може бути установка термокаталітичного знешкодження, що розроблена вченими ПСНЦ НАНУ і МОНУ, яка забезпечує виконання санітарних нормативів України і Європи.

Розроблена технологічна схема і обладнання для поводження з цими відходами та для очистки димових газів не мають аналогів у СНД, а по багатьох технологічних параметрах перевершують зарубіжні аналоги. Зола, що утворюється в процесі знешкодження, за складом відповідає речовинам IV класу небезпеки.

Багатоступенева система газоочистки забезпечує комплексну очистку продуктів згоряння до Європейських нормативів.

На всіх типах установок передбачена практично повна механізація виробничого процесу, а процес управління автоматизований.

Всі працюючі установки сертифіковані і мають необхідну дозвільну документацію.

Переваги та відмінні особливості установок термокаталітичного знешкодження та

утилізації медичних відходів:

-можливість отримання теплової енергії без використання додаткових енергоресурсів;

-технологія переробки відходів, що реалізована в складі установок, за своїми експлуатаційними та екологічними параметрами повністю відповідає сучасним вимогам;

-багатоступінчате очищення газів забезпечує концентрацію забруднюючих речовин у межах допустимих нормативів України, країн СНД та ЄС;

-максимальна автоматизація процесу дозволяє стабільно витримувати технологічний режим і до мінімуму скоротити кількість обслуговуючого персоналу;

-максимальна механізація технологічного процесу дозволяє звести до мінімуму контакт обслуговуючого персоналу з медичними відходами;

-використання барабанної печі, порівняно з колосниковими, дозволяє прожарювати золу і виключає проскакування дрібногабаритних елементів (голки, скальпелі, ланцети);

-вартість установок значно нижча пропонованих вітчизняних і зарубіжних аналогів.

Принцип дії установки термокаталітичного знешкодження і утилізації медичних відходів.

Піч перед початком роботи розігрівається до температури 700°С за допомогою дизельної пальника LAMBORGHINI ECO. Подача палива регулюється з урахуванням підтримки температури в камері згоряння в межах 850-1000°С.

Медичні відходи, що надійшли на термокаталітичне знешкодження, порційно завантажуються в барабанну піч за допомогою завантажувального пристрою поршневого типу, що приводиться в дію пневматичним циліндром, просоченими стисненим повітрям від компресора. Поршень переміщує завантажену порцію відходів в топку печі. Відходи спалюються у футерованому барабані, який повільно обертається. Конструкція барабана передбачає зміну кута її нахилу, що дозволяє регулювати час перебування відходів в реакційній масі. Також у печі передбачене частотне регулювання швидкості обертання барабана. Дані особливості дозволяють знешкоджувати відходи різних механічних фракцій і різноманітного хімічного складу. Порційне завантаження і постійне обертання барабана дозволяють не тільки випалити органічну частину відходів, але і прожарити мінеральний залишок, що є необхідною і достатньою умовою безпечного знешкодження та утилізації медичних відходів. По мірі вигоряння відходів на палаючий залишок (20-30%) з допомогою завантажувального пристрою, завалюється нова партія холодних відходів.

Димові гази, що знаходяться в камері допалювання при температурі 1000-1200° С протягом 2-2,5 с, що забезпечує розкладання і спалювання важких вуглеводнів не менш ніж на 98%. Камера допалювання обладнана дизельним пальником щоб підтримувати задану температуру.

Після камери допалювання димові гази проходять через високотемпературний каталітичний реактор I ступеня, який представляє собою шамотні трубки, просочені каталізатором. Важ-коокислюючі органічні речовини, включаючи бенз(а)пірен, діоксини, фурани і ін., які не до-горіли в камері допалювання печі, знешкоджуються на шарі каталізатора не менш ніж на 95%.

Очищення продуктів згоряння від кислих неорганічних з'єднань проводиться за рахунок вприскування 10%-ого розчину кальцинованої соди в камеру перед рекуператором. Вприскування здійснюється ежекціонною форсункою, в якій в якості розпилювача використовується стиснене компресорне повітря.

Далі димові гази проходять рекуператор, в якому зовнішнє повітря, що подається дуттєвим вентилятором, нагрівається до температури 300-350°С. Нагріте повітря подається в барабан печі і в камеру допалювання з регулюванням витрати по вузлам подання для інтенсифікації процесу горіння і економії дизельного палива.

Охолоджені до 500-600° С димові гази надходять на очищення в каталітичний реактор II ступеня, на якому відбувається остаточне доочищення відвідних димових газів від органічних речовин.

Далі димові гази надходять на охолодження. Водогрійний економайзер призначений для охолодження димових газів з використанням відведеної від них теплоти для підігріву води на господарсько-побутові потреби. Конструктивна взаємозамінність водогрійного економайзера і димоохолоджувача передбачає в будь-якому випадку охолодження димових газів на виході до температури 100-150°С.

Для підтримки розрідження в робочому просторі печі за економайзером (димоохолод-жувачем) встановлений регулюючий клапан.

Димові гази, охолоджені до 100-150°С, подаються на очищення від дрібнодисперсних зважених речовин на рукавний фільтр ФРІР-36 з імпульсною регенерацією стисненим повітрям від компресора. Перед фільтром передбачений клапан підсмоктування холодного повітря для регулювання в автоматичному режимі температури відхідних газів, що надходять на очистку. ККД фільтра становить 99,4-99,5%.

Для уловлювання важких металів, парів ртуті, кадмію, кобальту та ін. встановлено ад-сорбційний вуглетканевый фільтр, а також касети з активованим вугіллям з ефективністю по-глинання до 98%.

Перед адсорбційним фільтром встановлено клапан підсмоктування холодного повітря для охолодження димових газів до 40-45 °С.

Транспортування газів по тракту проводиться димососною установкою.

Вивантаження золи і шлаку проводиться періодично в спеціалізований зольник з подальшим збором їх у контейнери.

Основні технічні показники роботи установки термокаталітичного знешкодження та утилізації медичних відходів наведені у табл. 7.3.

Таблиця 7.3

| Найменування показника | Значення |
| --- | --- |
| Продуктивність установки, кг/годину | 250 |
| Кількість зольного залишку, % | 5÷10 |
| Кількість ступенів очищення димових газів | 6 |
| Паливо | соляр |
| Витрата рідкого палива на знешкодження відходів, л/годину (не більше) | 3 |
| Концентрація зважених в димових газах після очищення, мг/н м3 (не більше) | 10 |
| Концентрація забруднюючих речовин в приземному шарі в районі розміщення установки у частках ГДК (не більше) | 0,1 |
| Чисельність обслуговуючого персоналу, чол./зміну | 2 |
| Габаритні розміри: | 15 5 3,5 |

Регулювання чисельності безпритульних тварин.

Методи, застосовувані для скорочення чисельності БТ (досвід та матеріальна база м.Одеси).

На виконання Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження", старий порядок вилову безпритульних тварин (умертвіння на місці за допомогою літаючих шприців) був замінений на новий гуманний метод вилову. Відловлені тварини підлягали стерилізації,  вакцинації проти сказу та поверненню до місця вилову. Вибір цього методу був значною мірою зумовлений тиском громадськості: у той час, на підставі широко розповсюджених матеріалів, вважалося, що цей метод науково обґрунтований і практично перевірений. Очікувалося, що його застосування буде сприяти гуманізації ставлення до тварин, і буде більш ефективним і економічним, ніж попередня практика знищення тварин під час відлову. Однак, у процесі застосування цього методу, виявилося, що він зовсім не виправдовує покладених на нього надій, але найголовніше - суперечить чинному законодавству України: відповідно до ст. 24 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» усі собаки, що знаходяться на вулиці населеного пункту без нагляду власника, вважаються бродячими і підлягають відлову.

За час застосування методу ВСП (відлов-стерилізація-повернення) з 2008 по 2010 рр. в Одеській області більше 2 тисяч бездомних собак були виловлені, стерилізовані, щеплені проти сказу та повернуті на місце вилову, при цьому було витрачено багато коштів (адже процес відлову значно ускладнився і став високо витратним).

Однак, замість очікуваного зниження чисельності, спостерігалося різке збільшення їх поголів'я. Поки йшла робота по стерилізації обмеженої кількості тварин, відбувався значний приріст поголів'я за рахунок поповнення з числа колишніх «домашніх улюбленців», викинутих на вулицю. Як наслідок - повсюдно в містах області спостерігалося підвищення зграйності собак. У пошуках їжі і охороняючи "свої" території собачі зграї проявляли агресію, нападали на дорослих людей і дітей.

У зв’язку із загибеллю людини від нападу зграї бездомних собак обласна влада відмовилась від раніше обраної системи ВСП, перейшовши на метод вилову безпритульних собак без повернення на місце відлову. З початку застосування вилову бродячих собак їх поголів'я значно скоротилося, візуально на території міста вони практично відсутні; звелися до мінімуму випадки сказу тварин.

Проблемою безпритульних тварин у м.Одесі опікується КП «Центр поводження з тваринами», що має достатню матеріально-технічну базу і досвід проведення заходів по відлову, лікуванню, стерилізації, щепленню ти тимчасовому утриманню здорових тварин або ж гуманній евтаназії безнадійно хворих тварин.

Систематичне залучення цього підприємства до надання відповідних послуг для м.Іллі-чівська необхідне у зв'язку з тим, що у місті є досить гостра проблема зростання кількості безпритульних тварин, а сфера поводження з домашніми тваринами не впорядкована і ніким не контролювалася. Це буде потребувати значно менше коштів, ніж створення подібного власного підприємства.

Завданнями підрозділів КП МУЖКГ (перш за все - ЖЕД) по цій проблемі мають бути:

- контроль за дотриманням Правил утримання домашніх тварин громадянами і організаціями з притягненням до відповідальності порушників;

- інформаційно-просвітницька робота з населенням щодо гуманного ставлення до тварин і необхідності дотримання правил їх утримання;

- заходи по виявленню власників викинутих на вулицю домашніх тварин;

- залучення волонтерів для пошуку тваринам нових господарів;

- надання тваринам, що мають власника, ветеринарних послуг за соціальними цінами (соціальна ветлікарня);

- позначення місць вигулу собак на території міста, а також обладнання огороджених майданчиків для вигулу і дресирування собак.

У разі задіяння цих заходів можна вирішити проблему безпритульних тварин у місті.

Протиепідеміологічні заходи.

Згідно ст. 33 Закону України „Про захист населення від інфекційних хвороб” (№ 1645-ІІІ від 06.04.2000 р.) у житлових, виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях та спорудах, на територіях населених пунктів, у місцях масового відпочинку населення та рекреаційних зонах, в інших можливих місцях розмноження переносників збудників інфекційних хвороб необхідно проводити профілактичні дезінфекційні заходи. Дезінфекційні заходи включають проведення дератизації та дезінсекції не рідше двох разів на рік – навесні та восени.  Таким чином, територія міста, в тому числі житлові будинки, підлягають проведенню дератизаційних заходів 2 рази на рік. Кількість житлових будинків, в яких необхідно проводити дератизацію та дезінсекцію, визначається за зверненями мешканців.

Крім того, проведення дератизаційних заходів на території м. Іллічівськ спрямоване на зменшення чисельності гризунів, що є живителями кліщів-переносників.

Згідно ст. 18 Закону України „Про захист населення від інфекційних хвороб” (№ 1645-ІІІ від 06.04.2000 р.) та наказу МОЗ України від 30.08.2005 № 431 „Про вдосконалення заходів з профілактики кліщового вірусного енцефаліту”, необхідно передбачити проведення заходів, що спрямовані на створення умов, несприятливих для існування іксодових кліщів, а саме розчищення та благоустрій ділянок, звільнення від завалів, усунення сухостою, бурелому, низькорослого чагарнику, скошування трави. Проведення вказаних заходів, насамперед, треба передбачити в місцях масового відпочинку: паркових зонах, рекреаційних зонах біля водойм та інших місцях.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИДАЛЕННЯ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ РІДКИХ ВІДХОДІВ

Виробничо-побутові стічні води та рідкі побутові відходи.

Виробничо-побутові стічні води міста Іллічівська відводяться до мережі міської комунальної господарсько-побутової каналізації; незначна частина стічних вод від приватних домоволодінь та будівель на периферії міста надходить до вигрібних ям, звідки вивозиться асенізаційним транспортом. Очисні споруди госппобутової каналізації міста належать Іллічівському морському торгівельному порту і розташовані на південь від міської межі (біля с.Санжійка). Таким чином, завдання санітарної очистки міста, що відносяться до відведення виробничо-побутових стічних вод, стосуються лише безаварійного функціонування каналізаційної мережі та насосних станцій перекачування стічних вод, а також систематичного видалення стічних вод із вигребів та доставлення їх на очисні споруди.

Декілька років тому в місті було вирішено основну проблему госппобутової каналізації - проведено реконструкцію головної каналізаційної станції. Це гарантує запобігання крупних аварій із «залповими» скидами неочищених стічних вод до моря в межах міста. Залишаються завдання по своєчасному виявленню та ліквідації поривів каналізаційної мережі, попередженню скидів до неї заборонених речовин і сміття, контролю за наявністю і справністю люків на каналізаційних колодязях.

Стічні води у не каналізованому приватному секторі та на периферії міста скидаються до вигрібних ям, які є не у всіх домогосподарств; також застосовуються загальнодворові чи індивідуальні туалети. Вивезення стічних вод із вигребів та рідких нечистот із туалетів здійснюють приватні перевізники із навколишніх сел. Ці послуги здійснюються по прямих договорах із домовласниками, тому не контролюються комунальними службами міста. Інформація про кількість та розташування вигрібних ям і дворових туалетів у місті, а також про перевізників рідких відходів відсутня.

Проблемою у видаленні рідких відходів із не каналізованого сектору міста є відсутність зливної станції на каналізаційній мережі чи на очисних спорудах. Тому перевізники найчастіше явочним шляхом зливають рідкі відходи безпосередньо в очисні споруди, викликаючи невдоволення робітників споруд, оскільки ці відходи на порядки більш концентровані, ніж із міськканалізації, і це впливає на роботу вже застарілих очисних споруд. Крім того, місце зливання відходів на очисних спорудах не пристосоване, відбуваються забруднення споруд та території, не врегульований механізм оплати такої послуги. При періодичних заборонах заїзду асентранспорту на територію очисних споруд перевізники зливають рідкі нечистоти до доступних їм каналізаційних колодязів чи у невідомі місця.

Таким чином, будівництво зливної станції на міській каналізації чи очисних спорудах є нагальною потребою для санітарної очистки міста. Місце улаштування зливної станції має бути поза межами житлової забудови, рух асенізаційних маших по місту заборонений, колектор для зливання рідких відходів має бути достатнього діаметру, для попереднього розбавлення і перемішування відходів перед зливанням потрібні вода і електроенергія. Виходячи із цього єдино прийнятним місцем улаштування зливної станції рідких відходів м.Іллічівська є майданчик існуючих біологічних очисних споруд у с.Санжійка за 8 км на південь від міста. На перспективу потрібно планувати поетапне каналізування приватного та інших периферійних секторів міста.

Поверхневі (дощові і талі) стічні води.

Загальні особливості і проблеми відведення поверхневого стоку з міських територій.

Відведення поверхневого стоку із забудованих територій до 60-70 років ХХ століття переслідувало утилітарні цілі - запобігання підтоплень і, деякою мірою, антисанітарії. Як джерело забруднення міської території та водних об’єктів поверхневий стік у розвинутих країнах став сприйматися лише на початку 70-х років. В СРСР нормативним актом у 1983 р. задекларована необхідність очищення поверхневих стічних вод. Однак до цього часу в Україні, як і за кордоном, відсутні єдині чіткі норми чи вказівки, що робити з поверхневим стоком. Це пов’язане із вкрай мінливим режимом його утворення, витрат і складу.

За відсутності чи недостатнього розвитку дощової каналізації поверхневий стік, поряд із підтопленням і забрудненням міських територій та її водойм, сприяє підвищенню рівня грунтових вод, зміщенням грунтів, ерозійним процесам, руйнуванню фундаментів споруд, підземних комунікацій, дорожніх покриттів. Факторами забруднення поверхневого стоку у містах є змивання змету із доріг та тротуарів, що включає осади аерозолів промислового, транспортного і ерозійного походження, продукти стирання шин об поверхню доріг, продукти руйнування дорожніх покриттів, пісок та сіль від боротьби з ожеледдю, екскременти міських тварин, листя та насіння дерев і кущів, частки грунту, а також змет, що переміщується із невпорядкованих територій. Обсяги змету у містах України мають тенденцію до зростання, переважно за рахунок продуктів руйнування дорожніх покриттів, прибирання і вивезення яких зараз зменшилось до 15-20%. Також до поверхневого стоку потрапляють ТПВ з торгівельних майданчиків, автостоянок, відкритих ділянок дощовідвідної мережі (лотків і канав, які провокують місцеве населення до скиду в них сміття чи утворення смітників). Поряд з тим зменшується потрапляння у поверх-невий стік нафтопродуктів. 80-90% змету концентрується у прибордюрних зонах автодоріг. Скид дощових і талих стічних вод по існуючій дощовій каналізації м.Іллічівська здійснюється без очищення безпосередньо до акваторії моря поряд із міським пляжем.

Достовірне визначення складу поверхневих (дощових і талих) стічних вод із забудованих територій, що відводяться дощовими каналізаційними мережами, є не тривіальною проблемою, оскільки вміст забруднюючих речовин у дощовому чи талому стоці дуже не стабільний, що         обумовлене різними витратами стоку та часом його проходження. Очисні споруди для очищення поверхневих стічних вод розраховуються на можливі максимальні концентрації в них забруднюючих речовин, які формуються на початковій стадії утворення поверхневого стоку. Але традиційне проектування таких споруд для акумулювання і очищення найбільш забрудненої першої порції стоку від інтенсивних злив малоефективне для міських територій, де значний час добігання поверхневих вод з віддалених ділянок водозбору усереднює їх склад на протязі всього часу водовідведення (більш ефективне очищення всього обсягу стоку від середніх і малих дощів та сніготанення).

У більшості випадків не практиці проби дощового стоку для аналітичного визначення його складу відбираються наприкінці середніх чи після закінчення інтенсивних дощів і не характеризують реальний скид забруднюючих речовин за весь період дощового стоку.

Репрезентативні аналітичні дані щодо складу поверхневого дощового стоку вказують на його підвищену забрудненість завислими, органічними і біогенними речовинами (вміст нафтопродуктів аналізами виявляється лише на початковій фазі дощового стоку, коли нафтопродукти переважно і змиваються із проїжджої частини доріг). У складі талого стоку виявляються набагато вищі, ніж у дощовому, концентрації завислих і органічних речовин, часто вищі концентрації азоту амонійного, фосфатів, хлоридів. Випадки надзвичайно великого і не характерного для власне поверхневого стоку органічного і біогенного забруднення вочевидь зумовлені несанкціонованим скидом до дощової каналізації побутових стічних вод.

Характеристика і стан дощової каналізації м.Іллічівська.

Комунальна дощова каналізаційна мережа м.Іллічівська знаходиться на балансі комунального підприємства «Міське управління житлово-комунального господарства» і обслуговується ТОВ «Автодор». Вона збирає та відводить до акваторії Чорного моря дощові і талі води із водозбору основної центральної частини міської території загальною площею понад 5 кв.км.

Будівництво дощової каналізації в місті Іллічівську відбулося у 60-70-ті роки минулого сторіччя у зв’язку із розвитком торгівельного порту та сучасною житловою забудовою нових мікрорайонів на південь від порту. На даний час вона представлена єдиною розвиненою комунальною каналізаційно-колекторною системою, що відводить поверхневий стік з території міста до моря скидним колектором (по балці) довжиною 2,1 км. З урахування вуличних водозбірних трубопроводів каналізації (6,5 км) та внутрішньо-квартальних під’єднувальних мереж (7,4 км) загальна довжина комунальної дощової каналізаційної мережі міста досягає 16 км.

В цілому дощова каналізація м.Іллічівська розвинута добре - краще, ніж у більшості обласних центрів України. Негативними обставинами є відсутність регулюючої (акумулюючої) споруди та очисних споруд на водовипуску до моря, поверхневий з берега не розсіяний тип цього водовипуску, недобудованість деяких мереж, виявлення неорганізованих смітників на водозборі каналізації та самовільних підключень до дощової каналізаційної мережі господарсько-побутових стічних вод від приватних домоволодінь тощо. Каналізаційні мережі мають переважно задовільний технічний стан.

Магістральна каналізаційна мережа прокладена по головних вулицях міста і має діаметри труб від 300 до 500 (переважно) мм. Діаметри під’єднувальних мереж менші – 150-300 мм. Діаметри скидного колектора по ділянках – від 1000 до 2000 мм. Труби каналізації в основному залізобетонні.

Структура водозбірної поверхні у центральних районах міста із багатоповерховою забудовою в середньому складає: дахи – 15-20%, асфальт – 40%, м’які газони і зелені насадження (без парків) – 15-20%, решта 25% – грунтові поверхні. У районах садибної забудови ці поверхні складають відповідно 10%, 25%, 35% і 30%, у районах промзони (на півночі міста) – відповідно 20%, 40%, 10% і 30% .

Нормативи  ГДС речовин для водовипуску до моря та складу поверхневих стічних вод для користувачів дощової каналізації розроблені Північно-Східним науковим центром НАНУ і МОНУ, але не встановлені. Цим же Центром розроблений пакет регуляторної документації щодо введення абонентських відносин і платності користування комунальною дощовою каналізацією міста, але він не запроваджується із-за прикритого саботажу (ігнорування анкетизації) цього заходу з боку більшості її користувачів, тоді як у власника дощової каналізації немає достатніх важелів для виправлення такої ситуації. Платежі за скид до каналізації поверхневих стічних вод від незначної частини підприємств розраховуються за тимчасово встановленими нормативами і тарифами.

Аналітичні дані про хімічний склад поверхневих (дощових) стічних вод, що відводяться дощовою каналізацією з території м.Іллічівська, обмежені і не досить характерні. Тому оцінити реальний їх склад можливо лише по аналогії з наявними фактичними даними по інших містах. Водозбір дощової каналізації м.Іллічівська по структурі території і інтенсивності її використання транспортом і населенням, що визначають рівень забруднення поверхні і дощових стічних вод, які формуються на ній, відповідно до існуючої умовної класифікації може бути віднесений до групи селітебних територій великих міст. Поверхневі стічні води з таких територій не містять специфічних речовин з токсичними властивостями або містять їх у незначних концентраціях. Основними домішками в цих поверхневих стічних водах є грубодисперсні завислі домішки, нафтопродукти, що сорбовані, головним чином, на завислих речовинах, і органічні домішки природного походження. За значної витрати під час великих дощів (талі води мають малі витрати у період, коли морська акваторія для відпочинку не використовується) підвищена забрудненість поверхневих стічних вод із дощової каналізації м.Іллічівська може спричиняти негативний вплив на якість води водоприймача – прибережної акваторії Чорного моря в межах міста. Моніторинг якісного стану морської води у Одеській затоці, включаючи район м.Іллічівська, проводить УкрНЦЕМ (м.Одеса).

Проект нормативно-економічних засад впорядкуваного функціонування

дощової каналізації м.Іллічівська.

У 2012 році на замовлення КП МУЖКГ Північно-Східним науковим центром НАНУ і МОНУ розроблений проект нормативної і регуляторної документації щодо екологічно безпечного відведення вод атмосферних опадів і переходу на абонентське користування комунальною дощової каналізацією м.Іллічівська. Цей проект дозволяє нормалізувати ситуацію з даною ос-танньої не ринковою міською інфраструктурою та отримувати від користувачів кошти на її експлуатацію і розвиток. Кошти місцевого бюджету, дуже обмежені, не призначені для витрачання на безкоштовне обслуговування ринкових господарюючих суб'єктів.

Проект має дві взаємопов'язані частини:

1) організаційно-правову, яка спрямована на створення організаційно-економічного механізму розподілу витрат на відведення атмосферних і дренажних вод з території міста між користувачами і відповідальним комунальним підприємством;

2) екологічну, що спрямована на створення аналогічного механізму екологічно безпечного   відведення цих вод з урахуванням вмісту в них забруднюючих речовин.

Актуальність запровадження абонентських відносин обумовлена ​​нестачею у міста коштів на нормальну експлуатацію дощової каналізації, відсутністю таких коштів на її розвиток, відсутністю можливостей у міського бюджету на необхідне збільшення фінансування. У той же час від надійної та ефективної роботи дощової каналізації залежать санітарний стан забудованої території, попередження підтоплень, просадок і зсувів грунтів, стійкість будівель і споруд, збереження підземних комунікацій, цілісність дорожніх покриттів. Зараз дощова каналізація міста знаходиться у відносно задовільному стані, але, як і у більшості міст України, вона наділена най-меншим увагою серед інших сфер міського господарства і є суттєвим джерелом забруднення прибережної морської акваторії. На порядку денному для дощової каналізації міста встановлення статусу спеціального водокористування з оплатою екологічного податку та 5-кратних платежів за перевищення встановлюваних нормативів скиду забруднюючих речовин. Таким чином подальше утримання і розвиток дощової каналізації стає неможливим без залучення додаткових коштів, насамперед шляхом впровадження платності за послуги каналізації для її користувачів.

На даний час користувачі територією м.Іллічівська не мають безпосередніх правових та економічних відносин з власником дощової каналізації, але отримують за рахунок коштів міського бюджету додаткові блага: поліпшення інженерних умов (водного режиму) своїх територій, можливості відводити безкоштовно деякі інші категорії стічних вод та ін. Проект спрямований на створення механізму «справедливої» участі користувачів міської території у витратах по відведенню атмосферних вод, ядром якого є абонентські відносини зі специфікою, пов'язаною з відсутністю очищення поверхневих стічних вод на випуску в море і відповідальністю абонентів за скид забруднень.

Зараз існують всі необхідні правові умови і основні нормативні вимоги для практичної реалізації такого проекту, його впровадження згідно Закону про місцеве самоврядування входить до повноважень міської ради. Базовою ланкою абонентських відносин повинна стати тарифікація прийому обсягів води у дощову каналізацію і встановлення абонентської плати на основі тарифу. Тариф визначається собівартістю послуг з водовідведення, яка для різних ділянок колекторної системам може відрізнятися. Однак у перерахунку на одиницю об'єму стічної води ці відмінності є не принциповими і доцільне встановлення єдиного розміру такого тарифу по всій дощової каналізації. Оскільки на дощовій каналізації відсутні насосні станції перекачки та очисні споруди, собівартість послуг з водовідведення до неї набагато менша, ніж у господарсько-побутової каналізації.

Існує порядок, що місцеві тарифи на комунальні послуги, споживачем яких є і населення, розробляються відповідно до методики Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг і узгоджуються з нею. Але, оскільки населення само не продукує поверхневі стічні води, оплачує послуги з прибирання і вивезення ТПВ та сміття із своїх територій і таким чином приймає участь в попередженні забруднення цих стічних вод, воно має право бути звільненим від додаткового комунального платежу за це водовідведення. Проте до ЖЕД можливі штрафні санкції за неякісне прибирання територій від сміття, не протидію стихійному розміщенню приватного транспорту і стихійної торгівлі на обслуговуваних територіях.

В умовах міста уявляється можливим спрощений підхід до тарифікації послуг із  відведення поверхневих стічних вод - шляхом екстраполяції розрахункових значень питомих фактичних витрат за кілька років на відведення 1 м3 стічних вод або шляхом розрахунку даного тарифу за досвідом КП «Іллічівськводоканал» для міськканалізації; за відсутності плати для населення можливе встановлення тарифу без узгодження з Нацкомісією. За рахунок спорадичного утворення поверхневих стічних вод їх річні обсяги досить незначні, тому тарифна плата буде теж невеликою (наприклад, по Іллічівському АТП площею 2 га розрахунковий обсяг стоку становить 5 тис.м3/рік і плата при тарифі 1 грн. за м3 становить 5 тис.грн.).

Другою складовою частиною проекту є більш широка екологічна частина. Вона обумовлена ​​тим, що через відсутність очистки поверхневих стічних вод власник дощової каналізації не включає її в тариф послуг водовідведення і покладає відповідальність за скид забруднень у поверхневому стоці з територій абонентів на самих абонентів. У зв'язку із неминучим переходом дощової каналізації на умови спеціального водокористування з нормуванням її впливу на водний об'єкт та оплатою екологічних податків і штрафних платежів на скид забруднюючих речовин, абоненти будуть зобов'язані компенсувати частину цих витрат пропорційно їх частці у скидах цих речовин і відповідно до чинних нормативів платежів за забруднення водних об'єктів. Кількість таких абонентів у регуляторному проекті досягає 340, із яких 235 є незначними за площею підприємницькими об’єктами, переважно торгівельними. Це потребує кропітких і тривалих зусиль власника дощової каналізації по впровадженню абонентських відносин з усіма її користувачами.

Запровадження механізму екологічно безпечного водовідведення до водного об'єкту має відповідати вимогам водного законодавства, що передбачають встановлення умов спеціального водокористування у частині скидання зворотних вод, а саме: 1) нормування шляхом встановлення гранично допустимих скидів (ГДС) речовин до моря; 2) нормування шляхом встановлення лімітів скиду речовин абонентами до каналізації; 3) оплата екологічного податку за скид забруднюючих речовин і штрафних санкцій за порушення встановлених нормативів ГДС; 4) проведення контролю вмісту забруднюючих речовин за встановленим переліком.

У складі проекту визначені детальні характеристики дощової каналізації (ДК) міста і розроблена нормативна та регуляторна документація для його впровадження, а саме: проект рішення міської ради, правила приймання стічних вод до дощової каналізації, інструкція по розрахунку і стягуванню плати за скид стічних вод абонентів до міської ДК, зразок абонентського договору.

Абонентські відносини передбачено будувати на договірних засадах. Власник ДК у відповідності з абонентським договором надає суб'єктам господарювання (абонентам) послуги по відведенню (прийманню, транспортуванню, скиду до водоприймача) стічної води із забудованої території через міську систему ДК. У цьому договорі детально прописуються всі організаційно-правові аспекти та умови абонентських відносин, характеристики території та каналізації абонента для розрахунку обсягів поверхневих стічних вод, дані аналізу цих вод і нормативи скиду речовин.

Рекомендації по збору та очищенню поверхневого стоку с территорії

м.Іллічівська (для розробки завдання на проектування очистних споруд)

Загальновизнане визначення дощових і талих вод, що відводяться з територій сучасних міст, як стічних вод, частина яких за хімічним і мікробіологічним складом подібна до господарсько-побутових. І якщо в середині 70-х років XX століття до цієї частини відносили 2-2,5 мм стоку і рекомендувалося піддавати очищенню 10 мм опадів (СРСР) або 12,5 мм (США), то з 2000-х років обсяги стоку, що за якісними показниками прирівнюються до господарсько-побу-тових, виросли до 7-8 мм стоку. Відповідно, у більшості випадків необхідно піддавати очищенню весь обсяг води, що утворюється при випадінні дощів або сніготаненні.

Визначення рівнів забрудненості поверхневого стоку та обсягів виносу ним забруднюючих речовин з певних ділянок водозбору на основі даних аналітичного гідрохімічного контролю його складу не дозволяє отримувати об’єктивні результати для розробки і проведення заходів (із-за мінливості обсягів, часу та повторюваності утворення стоку), а сам контроль не дає змогу безпосередньо запобігти забрудненню стоку та водоприймача. Уявляється, що контроль обсягів та складу дорожнього змету і розрахунок вмісту (концентрацій) його речовин при змиванні розрахунковими обсягами поверхневого стоку дає більш достовірну і своєчасну інформацію щодо забрудненості очікуваного поверхневого стоку та планування і проведення відповідних заходів.

У зв'язку з неможливістю гарантувати дотримання мікробіологічних і хімічних показників вод рекреаційної зони моря, що регламентуються санітарними нормами і правилами, при забруднюючому впливі поверхневого стоку актуальною стає тема мінімізації ризику, яка включає в себе проведення заходів з благоустрою території та будівництво очисних споруд. При цьо-му важливо оцінювати еколого-економічну ефективність кожного з цих заходів та їх комбінування.

1. Заходи щодо зниження обсягів поверхневого стоку, подібного до господарсько-побу-тових стічних вод і який має відводитися на очистку.

1.1. Проводиться ранжування всієї території за ступенем забрудненості водонепроникних поверхонь (дороги, тротуари, площі і т.п.) дорожнім зметом (г/м2 у прибордюрній зоні) та за присутністю хімічних сполук і мікроорганізмів.

Мета - планування заходів по зниженню накопичення дорожнього змету за рахунок прибирання водонепроникних покриттів (вибір способу прибирання і його періодичності).

1.2. Здійснюється обстеження зон озеленення (наявність і якість бордюрних огорож), проводиться оцінка можливості перетворення незабудованих територій в газони, клумби і т.п.

Мета - зниження забрудненості поверхневого стоку:

-запобігання винесенню частинок грунту і забруднень, накопичених в зонах озеленення;

-запобігання винесенню частинок грунту і забруднень із незабудованих територій, зниження сумарного коефіцієнта стоку всього водозбору;

-збільшення зон озеленення та їх якості (висадка рекомендованих видів дерев, кущів і т.п.), що сприяє зниженню запиленості повітря і дотриманню санітарних норм за його якісними показниками у приземному шарі, зниженню обсягу часток, що формують тонкодисперсну складову дорожнього змету (аерозолі транспортного, промислового і ерозійного походження).

1.3. Проводиться обстеження проммайданчиків підприємств, автозаправок.

Мета - зниження навантажень дорожнього змету та корекція складу поверхневого стоку:

-виділення найбільш несприятливих ділянок за вмістом нафтопродуктів, органіки та ін. з плануванням регулярного прибирання, або будівництва локальних очисних споруд, або споруд-ження навісів над проблемними ділянками.

1.4. Здійснюється обстеження житлових зон і підприємств щодо можливісті відведення поверхневого стоку з дахів будівель і споруд окремо від стоку, що формується на дорогах, майданчиках.

Мета - зниження обсягів поверхневого стоку, що відводиться на очистку, вивчення можливості акумуляції чистих дощових (талих) вод для подальшого використання для поливу зон озеленення або технічних потреб міста чи підприємств.

1.5. Еколого-економічний підхід до зниження навантажень дорожнього змету, що формується на території міста.

На поверхнях транспортних засобів (днищах) на міські території вносяться частки дорожнього змету з розмірами менше 200 мкм, що містять нафтопродукти, органіку і багато інших домішок. Наприклад, для м.Харкова «привізний» бруд становить 13% від загального обсягу дорожнього змету, що прибирається або змивається в річок; м.Ялти - 41%; а для смт.Гурзуф - близько 60%.

Автомашини, переміщаючись автотрасами чи грунтовими дорогами, акумулюють на  днищах забруднення (змет із частками нафтопродуктів, органіки). Вони потрапляють на міські дороги, що прибираються, і залишають надлишок бруду в місті. ПСНЦ НАНУ і МОНУ розроблена методика, що дозволяє оцінити обсяги забруднень, внесених індивідуальним транспортним засобом (в залежності від поверхні днища) на міські території, та дозволяє розраховувати суму екологічного збору, виходячи їх вартості прибирання і вивезення (утилізації) кг забруднень або грунтуючись на екологічному збитку. Збір може застосовуватися до машин, що в’їз-дять до міста або проїжджають міську територію транзитом.

Мета - зниження навантажень дорожнього змету:

-стимулювання власників транспортних засобів проводити мийку машин при в'їзді до міста (звільнення від екологічного збору транспортних засобів, що пройшли мийку);

-отримання коштів на проведення регулярного прибирання дорожнього полотна.

1.6. Проводиться економічний аналіз заходів, викладених у пунктах 1.1 - 1.5, на основі показника «вартість проведених робіт - очікуваний ефект» від зменшення обсягу стоку, що відводиться на очисні споруди, і відповідно зменшення площі очисних споруд та їх вартості.

2. Технологія відведення та очищення поверхневого стоку з території м Іллічівська.

2.1. Основні очисні споруди для забрудненого поверхневого стоку.

Залежно від ефекту заходів, наведених вище, розраховується обсяг забрудненого стоку, що від-водиться на очистку, і параметри елементів технологічного ланцюжка.

Очисні споруди складаються з: розподільної камери, акумулюючої ємності, обладнаної щілинним нафтоуловлювачем, насосної станції і напірних фільтрів з регенерованим пінополіуретановим завантаженням «Автопен» конструкції ВНДІВО-ВНДІВодгео, а також біоінженерних споруд (біоплато) та системи ультрафіолетового знезаражування очищеної води.

2.1.1. Технологічна схема очищення поверхневого стоку в теплий період року.

Поверхневий стік по існуючій системі дощової каналізації через розподільну камеру відводиться в акумулюючу ємність (розрахунковий об'єм стоку). Надлишковий шар дощу пропускається через систему ультрафіолетового знезараження у проточному режимі у скидний колектор з підводним в акваторії водовипуском.

Поверхневий стік після відстоювання (48 годин) із заданими витратними характеристиками пропускається через біоінженерні споруди та систему знезараження в скидний колектор.

Вегетативний період вищої водної рослинності (ВВР), що є основним елементом біоінженерних споруд, охоплює тільки теплий період року, забезпечуючи очищення освітленого стоку від органіки і інактивуючи багато видів хвороботворних бактерій, вірусів і грибів.

Технологічний ланцюжок гарантує якісні показники стічних вод, що не перевищують ГДК для рекреаційних водних об'єктів, у тому числі по присутності мікроорганізмів.

2.1.2. Технологічна схема очищення поверхневого стоку в холодний період.

Поверхневий талий стік по системі дощової каналізації через розподільну камеру відводиться в акумулюючі ємності (розрахунковий об'єм стоку). Надлишковий шар стоку пропускається через систему ультрафіолетового знезараження у проточному режимі в скидний колектор.

Поверхневий стік після відстоювання (48 годин) із заданими витратними характеристиками пропускається через систему фільтрів і систему знезаражування в скидний колектор.

2.2. Допоміжні очисні споруди по прийманню забрудненого поверхневого стоку.

З метою зниження обсягів забруднюючих речовин, що відводяться в акумулюючу  ємність, необхідне улаштування локальних очисних споруд проточного типу (проточних пісколовок з решітками для затримання плаваючого сміття).

Мета - пісколовки затримують частки з розмірами більше 250 мкм, що уявляють собою пісок і фрагменти дорожніх покриттів. Екологічно вони безпечні і можуть вивозитися у встановлені місця. А потрапляючи в акумулятор очисних споруд, вони скорочують період їх роботи і збільшують обсяги забрудненого мулу, який має вивозитися у встановлені місця.

- Поточне утримання об'єктів дощової каналізації.

Утримання об'єктів дощової каналізації (мереж і дощоприймальних колодязів) передбачає комплекс заходів щодо забезпечення відведення поверхневого стоку (та води аварійних поривів водопровідно-теплофікаційних інженерних мереж) з території міста. У складі заходів:

-прочищення колекторів, трубопроводів і дощоприймальних колодязів вручну, механічним способом та шляхом гідродинамічного промивання (ранньою весною);

-прочищення оглядових і дощоприймальних колодязів вручну чи мулонасосами.

-очищення від сміття решіток на вхідному оголовку колектора і дощоприймальних колодязях;

-розчищення від наносів випускного оголовку колектора;

-очищення від осаду піскоуловлювачів на мережах дощової каналізації;

-вивезення та утилізація сміття і мулу від прочищення колекторів, пісковловлювачів, оглядових і дощоприймальних колодязів.

Крім того, слід проводити систематичне обстеження каналізаційних мереж на предмет виявлення нелегальних підключень до них госппобутових стічних вод та здійснювати негайну їх ліквідацію. Теж саме стосується і скидів сміття та смітників на балці та її водозборі.

У 2012 році на утримання об'єктів дощової каналізації експлуатуюча організація ТОВ «Автодор» витратила 430 тис.грн. (0,60 грн./м3 розрахункового обсягу відведеного стоку) з міського бюджету, що, на думку експлуатаційників, у 1,5 рази менше мінімально необхідних кош-тів. На даний час експлуатаційна бригада по дощовій каналізації практично розформована.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

- Справочник по санитарной очистке городов и поселков. /Шевченко Ю.Л., Дмитриенко Т.Д. - Киев: «Будивельник», 1978. - 216 с.

- Санитарная очистка и уборка населенныых мест:  Справочник. /Под ред. А. Н. Мирноrо. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Стройиздат, 1990. - 413 с.

- Переработка промышленных отходов: Учебник для вузов. /Бобович Б.Б. – М.: «СП Интермет Инжиниринг», 1999. – 445 с.

- Обращение с отходами в Сан-Франциско. /Алекс Дмитриев (Департамент окружающей среды города и графства Сан-Франциско, Калифорния, США), Игорь Бабанин (Гринпис России, С-Пб). //Журн. «Твердые бытовые отходы», № 6, 2008.

- Горбачева Л.А. Зарубежный опыт мусоросжигания. // «Энергия: экономика, технологии, екология», 2009, № 7. - С.49-51.

- Куркин П.Ю., Ларионов В.Г., Скрыпников М.Н., Шершнев Е.С. Бытовые проблемы больших городов. Зарубежный опыт их использования. -  М., 2000.

- http://climatechange.narod.ru/Waste/waste_info.html

- http://www.stroypex.ru/tverdye-otbrosy-ikh-klassifikatsiya-i-sostav.html

- Доклад по учебной дисциплине «Экологические основы природопользования» на тему «Утилизация бытовых и промышленных отходов. Зарубежный опыт». /Орловская банковская школа (колледж) Центрального банка РФ. Орел, 2011.

- Конец «мусорной цивилизации»: пути решения проблемы отходов. /Сапожникова Г.П., «Оксфам» в РФ.

- Европейская практика обращения с отходами: проблемы, решения, перспективы. С-Пб, 2005.

- Устойчивая санитария в странах Центральной и Восточной Европы – отвечая потребностям небольших и средних поселков. /Под ред. И. Бодика и П.Риддерстолпа. - Глобальное водное партнерство ЦАК, 2007 г. Словения, 2007. -  96 с.

- Перелыгин В.М., Разнощик В.В. Гигиена почвы и санитарная очистка населенных мест. - М.: «Медицина», 1977. - 198 с.

- http://ecorecycling.ru/ - Рециклинг – проблемы и перспективы. Международная научно-практическая конференция.

- http://www.rosaro.ru – Ассоциация рециклинга отходов.

- http://ru.wikipedia.org/wiki/ - Переработка отходов.

- http://ru.wikipedia.org/wiki/ - Система управления отходами.

- Council Directive 75/442/EEC of 15 July 1975 on waste

- Council Directive 91/689/EEC of 12 December 1991 on hazardous waste

- Decision No 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2002 laying down the Sixth Community Environment Action Programme

- Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2000 on the incineration of waste

- Dr. Joachim Borner, Thomas Klцpping. Development of Solid Waste Management in Germany and possible teachings for Participative Waste Management in Santiago de Chile. - Kolleg fьr Management und Gestaltung nachhaltiger Entwicklung gGmbH // Germany, 2003

- EEA Signals 2004. A European Environment Agency update on selected issues. // EEA, Copenhagen 2004

- EUWID – Europдischer Wirtschaftsdienst. Recycling and Waste Management. Packaging Markets. – European Economic Service // Germany, 9 February 2005

- EUWID – Europдischer Wirtschaftsdienst. Recycling and Waste Management. Packaging Markets. – European Economic Service // Germany, 6 April 2005

- EUWID – Europдischer Wirtschaftsdienst. Recycling and Waste Management. Packaging Markets. – European Economic Service // Germany, 19 April 2005

- EUWID – Europдischer Wirtschaftsdienst. Recycling and Waste Management. Packaging Markets. – European Economic Service // Germany, 20 April 2005

- Federal Waste Management Plan 2001. – Austrian Federal Ministry of Agriculture and Forestry, Environment and Water Management // Wien, 2001

- Fifth Annual Survey on the implementation and enforcement of Community environmental law, 2003. - Commission of the European Communities // Brussels, 27.7.2004

- Jackobsen H., Kristoferrsen M. Case studies on waste minimization practices in Europe/ Topic report - European Topic Centre on Waste // European Environment Agency, February 2002.

- Indicator Fact Sheet Signals 2001 – Chapter Waste // European Environmental Agency, 2001

- OECD Environmental Data. Compendium 2002. Waste. – Environmental Performance and Information Division, OECD Environment Directorate, Working Group on Environmental Information and Outlooks // OECD, 2002

- Resource Use, Products and Waste Policies: Three Facets of an Impact Based Approach to Environmental Policy. Background Paper. – Informal Council // Waterford, May 14-16, 2004

- Towards a thematic strategy on the prevention and recycling of waste. Communication from the Commission. – Commission of the European Communities // Brussels, 27.5.2003

- Waste-related Conditions in Environmental Permits. Final Report. - European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law // IMPEL, 31.1.2005

- «Программа действий. Повестка дня на 21 век» и другие материалы конференции в

Рио-де-Жанейро. – Женева, 1993.

- Джуфферманс Я. Огромные следы на крохотной планете. / «Бюллетень Московского университета». -  ИСАР, №2, 2002.

- Отчет по оценке глобального рынка управления отходами. http://www. researchandmarkets.com/product/1a0b84/global_waste_management_market_assessment

- Нефедьев Н.Б., Сапожникова В.А. Отходы и парниковые газы. Есть ли связь? /Журн. «Вторичные ресурсы», № 3, 2002.

- Создание системы управления муниципальными отходами крупных городов России.  /Материалы Гринпис и Зеленого Креста России к совещанию в Министерстве экологии и природопользования России, Москва, 10.04.2009.

- «Что такое расточительство?», 2003. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/sectors/municipal_waste

- Система управления отходами.  http://ru.wikipedia.org

- Плетнев М.Ю. Рисайклинг как ключевой элемент современной системы сбора и переработки твердых бытовых отходов. /ООО «Ресайклерс.ру», 2004/6/30. www.recyclers.ru

- Иванов В.В., Кочуров А.В., Гурбанов И.В. Внимание! Идет експеримент. /«Экологический вестник Московского региона», № 4, 2001.

- Дмитриев А., Бабанин И. Обращение с отходами в Сан-Франциско. / Журн. «Твердые бытовые отходы», № 6, 2008.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/waste/data/sectors/municipal waste

- Российско-Канадский проект сотрудничества по принятию решений в области охраны окружающей среды. Московский компонент «Управление твердыми бытовыми отходами в  Московском регионе».

- Материалы 1-го методического  семинара «Управление твердыми бытовыми отходами в Московском регионе: сегодня и завтра» (1-2 марта 1999 г.,  Москва).

- Материалы 2-го методического семинара «Правовые и экономические основы совершенствования механизма принятия решений в сфере управления ТБО» (10-11 июня 1999 г., Москва).

- Материалы 3-го методического семинара «Основные направления повторного использования отходов и их нормативно-правовое обеспечение» (1999 г., Москва).

- Робин Мюррей. Цель – Zero waste.- М., 2004.

- Михаэил Джессен. Отказываясь от идеи отходов. /Пер. А.Г. Юдина. – М., 2005.

- Опыт Капаннори.  Интернет-новости, 24.08.2009.

- Нормы накопления ТБО. www.solidwste.ru www.eco.rian.ru, 12.03.2009.

- Пау С., Калганов Д. Решение проблем обращения с отходами: Российско-Европейская инициатива. /Журн. «Вторичные ресурсы», №3, 2002.

- Рикошинский А. Е. Промышленность строительных материалов: проблемы, тенденции и перспективы развития. www.gips.ru

- Девяткин В.В. Голубин А.К., Гаев Ф.Ф.  Проблема использования отходов тары и упаковки: экономический и технологический аспекты. www.waste.ru, 24.09.2001.

- Гловацкий Л.В., Гасанов П.Г., Васильев С.В.  Управление отходами: вчера, сегодня, завтра, www.akros-eco.com

- Бабанин И.В. «Организация селективного сбора отходов. Методические рекомендации.  /Журн. «Твердые бытовые отходы», № 9, 2009. - с.10-17.

- Brix H. (1993). Wastewater treatment in constructed wetlands: system design, removal processes, and treatment performance. In: Moshiri, G.A. (Ed.), Constructed wetlands for water quality im-provement, (pp. 9-22), Boca Raton, USA: Lewish Publishers.

- Drangert, J-O., Hallstrom, J. (2002) Den urbana renhållningen i Stockholm och Norrkoping – frånsvin till avfallskvarn? Bebyggelsehistorisk tidskrift 44/2002, pp 7-24.

- EU (2001). 2nd Forum on Implementation and Enforcement of Community Environmental Law:Intensifying Our Efforts to Clean Urban Wastewater.

- Friend, J. & Hickling, A. (1997). Planning under pressure- The Strategic Choice Approach. Butter-wort Heinemann, Oxford, 372 pp.

- Glasson, J., Therivel, R. & Chadwick, A. (2005). Introduction to Environmental impact Assess-ment. Routledge, Abingdon, 423 pp.

- GWP (2003). Catalyzing Change: A handbook for developing integrated water resources manage-ment (IWRM) and water efficiency strategies.

- Kvarnstrom, E., af Petersens, E. (2004) Open Planning of Sanitation Systems. Report 2004-3, EcoSanRes Publications Series. Stockholm: Stockholm Environment Institute.

- Kvarnstrom, E., Bracken, P., Ysunza, A., Kärrman, E., Finnson, A., Saywell, D. (2004) Sustainability Criteria in Sanitation Planning. People-centred approaches to water and environmental sanitation. Proceedings from the 30th WEDC International Conference, Vientiane, Lao PDR.

- Kärrman, E, Jonsson, H. (2001). Normalising impacts in an environmental systems analy-sis of wastewater systems. Water, Science and Technology Vol. 43, no 5, pp 293-300.

- Malmqvist, P-A, Heinicke, G., Kärrman, E., Stenstrom, T. A. & Svensson, G. (Eds.) (2006) Strate-gic planning of Sustainable Urban Water Management. IWA Publishing, London, 264p.

- Matsui, 2002. The Potential of Ecological Sanitation, Japan Review of International Affairs (Winter 2002): p. 303-314.

- Our Common Future (1987), Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-282080-X, UN World Commission on Environment and Development.

- Ridderstolpe P. (1999) Wastewater Treatment in a Small Village – options for upgrading. Uppsala: Coaltion  Clean  Baltic  and  WRS  Uppsala AB.http://www.ccb.se/documents /WastewaterTreatmentinaSmallVillage-optionsforUpgrading.pdf

- Ridderstolpe P. (2000) Comparing consequence analysis. EcoEng Newsletter 1/2000. http://www.iees.ch/EcoEng001/EcoEng001_R4.html

- Ridderstolpe P. (2004) Sustainable Wastewater Treatment for a New Housing Area. How to find the right solution. Uppsala: Coaltion Clean Baltic and WRS Uppsala AB. http://www.-ccb.se/documents/SustainableWWTforaNewHousingArea.HowtoFindtheRightSolution.pdf

- SIDA, Division for urban development and environment (2004).Strategy for Water Supply and Sanitation.  Downloaded  2007-02-15 at http://www.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=SIDA3592_web.pdf&a=3085

- SIDA, Author: Örtengren, K. (2004). A summary of the theory behind the Logical Framework Approach  method.  Downloaded  2007-05-02 at http://www.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=SIDA1489en_web.pdf&a=2379

- Stehlik (2003) Milyen szennyvízelvezetést és tisztítást válasszak az adott településen,

kü-lonos tekintettel a szennyvíz hasznosításra (What type of wastewater collecting and treatment system to choose in the given settlement, especially considering also reuse of wastewater).

- Soderberg, H., Johansson, M (2006) Institutional capacity: the key to successful implementation. In: Malmqvist, P-A., Heinicke, G., Kärrman, E., Stenstrom T. A., Svensson, G. (eds) (2006).Strategic Planning of Sustainable Urban Water Management. London: IWA Publishing. Pp 100-105.

- UNDP-World Bank Water and Sanitation Program, Author: Wright, A. (1997). Toward a Strategic Sanitation Approach: Improving the Sustainability of Urban Sanitation in Developing Countries. Downloaded  2007-04-26  at: http://www.wsp.org/filez/pubs/35200730728_TowardsStrategicSanitationApproach.pdf

- United Nations Development Programme, UNDP. (2006). Human Development Report 2006: Be-yond scarcity: Power, poverty and the global water crisis. Palgrave Macmillian, New York, 442pp.

- United Nations Commission on Sustainable Development (2005). Sanitation: policy options and possible actions to expedite implementation. Report of the Secretary-General. Downloaded 2007-05-03   at:http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/647/76/PDF/N0464776.pdf

90.United Nations Millennium Project Task Force on Water and Sanitation, Coordinators:

Lenton, R.and Wright, A. (2005). Final Report, Abridged Edition. Health, Dignity, and

Development: What Will It Take? Downloaded at

http://www.unmillenniumproject.org/documents/What_Will_It_Take.pdf

91.Valent, F. et al (2004) Burden of disease attributable to selected environmental factors

and injuryamong children and adolescents in Europe. Lancet, 2004. 363:2032-2039.

92.World Health Organization (2006) WHO Guidelines for the safe use of wastewater,

excreta and greywater. Can be downloaded

from:http://www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/gsuww/en/index.html