ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до інвестиційної програми

комунального підприємства “Чорноморськводоканал”

Чорноморської міської ради Одеської області

на 2020 рік

Розділ І. Загальні положення

Розроблення інвестиційної програми комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області обумовлено:

- необхідністю зменшення виробничих витрат, зниження собівартості, зниження втрат води під час транспортування та витрат на надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення;

- необхідністю покращення рівня надання послуг, технічного стану об’єктів та споруд  комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області;

- необхідністю приведення тарифу на послуги централізованого водопостачання та водовідведення до економічного обґрунтованого рівня витрат на їх виробництво та включення до нього планового прибутку;

- обмеженістю фінансових ресурсів, необхідних для розвитку та утримання в належному технічному стані об’єктів та споруд КП “Чорноморськводоканал”.

Розділ ІІ. Характеристика підприємства

Комунальне підприємство “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області створено за рішенням міської ради за № 349-IV від 26.11.2004р.

Підприємство надає споживачам міста Чорноморська та прилеглих населених     пунктів    (смт. Олександрівка,    с. Малодолинське,    с. Бурлача Балка,   с. Молодіжне, с. Сухий Лиман та іншим споживачам Овідіопольського району) послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Водопостачання м. Чорноморська і прилеглих сіл здійснюється по двох водогонах: Ду-1200мм який переходить у Ду-1000мм в районі 5 перемички та водогону Ду-700мм.

Джерелом водопостачання  м. Чорноморськ є Одеський  водопровід (ТОВ “Інфоксводоканал”) який відбирає воду з річки Дністер в районі  м. Біляївка. Місце підключення  водогонів, що транспортують воду у місто знаходиться  біля с. Великий Дальник.

У зв'язку зі складним рельєфом місцевості  місто поділено на дві зони водопостачання. Надання послуг споживачам міста здійснює дві головні насосні станції: Центральна насосна станція (ЦНС) по вул. Транспортній, 11; насосна станція РЧВ 10000 м3, яка знаходиться за адресою: Одеська область, Овідіопольський  район, с.Молодіжне, вул.Санжійська дорога, 3Б.

Покупна вода  (питної якості) перед подачею  на  головні насосні станції проходить додаткове знезараження діоксидом  хлору.

На майданчику ЦНС, що здійснює подачу води на нижню зону, розміщений резервуарний парк об'ємом 9,0 тис.м3. Подача води в місто здійснюється через резервуари.

На верхню зону (район новобудов) вода подається з насосної станції резервуару чистої води 10000 м3.

В райони багатоповерхової забудови та віддалені райони вода подається квартальними та локальними насосними станціями підкачки.

За період 2004-2018 роки робота підприємства характеризується стабільним зниженням неврахованих витрат і втрат води з системи подачі і розподілу води. Що досягнуто за рахунок впровадження робіт по перекладанню зношених і аварійних водопровідних мереж, а також виконання заходів щодо регулювання гідравлічних режимів системи водопостачання.

Характерною рисою існуючої системи водопостачання є відсутність власних джерел водопостачання. Загальна схема існуючого водопостачання наступна – куплена вода (питної якості) поступає до двох водопровідних насосних станцій, а від них до водопровідних мереж. Тиск в міській системі підтримується на рівні 20 м.  Окрім цих двох насосних станцій в розподільчий водопровідній системі налічується ще 20 ПНС, для забезпечення тиску в багатоповерхових будівлях м. Чорноморська, та 4 ПНС для забезпечення водою смт. Олександрівка, с. Малодолинське, с. Молодіжне, мкр-н Південний.

КП «Чорноморськводоканал», з метою скорочення витрат на обслуговування, виконана автоматизація 25-тьох насосних станцій з використанням частотних перетворювачів. На 5-тьох організована система контролю за роботою устаткування насосних станцій з виведенням свідчень параметрів на пульт центрального диспетчерського пункту. Це дає можливість вести постійний контроль за режимом роботи насосних станцій і оперативно виконувати роботи в разі аварій на них.

З метою скорочення вжитку води в с. Великий Дальник, в точці підключення до Одеських водоводів встановлено прилад обліку фірми «Krohne» з погрішністю 1%. За рахунок автоматизації віддаленого доступу виконується управління засувкою, яка регулює подачу води на м. Чорноморськ.

Розділ ІІІ. Мета та основні завдання програми

КП “Чорноморськводоканал” повинно інвестувати кошти в систему водопостачання та водовідведення м.Чорноморська. Для цього розроблена інвестиційна програма на 2020 рік. До програми включені заходи які будуть виконуватися за рахунок амортизаційних нарахувань та виробничих інвестицій з прибутку.

Метою інвестиційної програми Комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеської області є заходи, спрямовані на:

- Для скорочення втрат води при ремонтах та зменшення відключень населення програмою передбачено: реконструкція вводу водопроводу на НС по вул. Парусна, 5А, в м. Чорноморську, реконструкція мереж водопроводу – винесення транзитного трубопроводу з підвалу багатоповерхового будинку за адресою пр-ту Миру, 35Б, капітальний ремонт транзитного трубопроводу Д200мм з заміною труб за адресою від вул. 1 Травня, 11 до проспекту Миру, 20а, реконструкція мереж водопроводу – винесення трубопроводу з під споруди фонтану “Сокіл” на розі вул. 1 Травня - пр-т Миру в м. Чорноморськ, Капітальний ремонт трубопроводів Ду 700 мм та Ду 600 мм в районі вул. Перемоги, 17-Н, м Чорноморськ, реконструкція напірного водопроводу Д 150 від ПНС по вул. Олександрійська, 20Б до вул. Олександрійська, 16,  реконструкція водопроводу Д300 з заміною труб по вул. Перемоги (від вул. Торгівельна до вул. Олександрійської на території котельної) в м. Чорноморськ, реконструкція водопроводу за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Горіхова.

- Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: придбання обладнання для пом`якшення води на ЦНС за адресою: вул. Транспортна, 11, м. Чорноморськ, придбання трансформатору ТМГ-40/10-У1 10/0,4 У/Ун-0.

- Підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища шляхом придбання засувки шиберної з штурвалом V.A DN300 GJL250/AISI304 EPDM/SYNTH+PTFE HANDWHEEL з муфтою компенсаційною Ру-10 Ду300 на ГКНС м. Чорноморська, придбання вантузу (клапан повітропровідний) 7020 2-ступеневий GGG40, чавун DN50 на каналізаційні очисні споруди м. Чорноморська, придбання насосу циркуляційного мулу Q=300 м3/год, Н=60м на каналізаційні очисні споруди м. Чорноморська, придбання шафи керування решітками тонкої очистки MEVA RS 14-70-5 (2 шт) зі шнековим транспортером мод. SVP 50-30 (1 шт) на каналізаційні очисні споруди КП «Чорноморськводоканал», заміна конденсаторного устаткування для компенсації реактивної потужності вводів № 1, 2, 3 на каналізаційних очисних спорудах м. Чорноморська, заміна обладнання РУ 04 на ТП 4199 на каналізаційних очисних споруд м. Чорноморська, придбання насосу технічної води Q = 50 м3/год, Н = 60 м на каналізаційні очисні споруди м. Чорноморська.

- Інші заходи необхідні для безперебійної роботи підприємства та  довгострокового планування по відновленню основних засобів КП “Чорноморськводоканал”.

Розділ ІV. Фінансове забезпечення виконання програми

Обсяги фінансового забезпечення програми складають 11170,93 тис. грн. без ПДВ за рахунок амортизаційних нарахувань та виробничих інвестицій з прибутку КП “Чорноморськводоканал”з них:

- 6327,99 тис. грн. на послуги водопостачання;

- 4842,94 тис. грн. на послуги водовідведення.

Розділ V. Очікувані результати виконання програми

Виконання програми дасть можливість забезпечити:

- зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі транспортування питної води і очищення стічних вод, що дозволить в подальшому зменшити економічне навантаження на тариф на послуги централізованого водопостачання, дотримуватися норм екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища;

- впровадження на підприємстві сучасного обладнання;

- стабілізацію роботи;

- підвищення екологічної безпеки;

- поліпшення якості надання послуг з питного водопостачання.

______________________